|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．通則 1．適用範囲 住宅の浴室としての機能を有する室形のユニットで、構造的に自立したもので、かつ洗い場があり、浴槽又は浴槽を設置するスペースを有するものに適用する。良好温熱性能を有する浴室ユニットは、昭和５５年省エネ基準（断熱等性能等級２）相当以上の断熱性能を満たす住宅の浴室に適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2．用語の定義 a）長寿社会対応浴室ユニット：長寿社会対応浴室ユニットの基準を満たしたものをいう。 b）改修対応小型浴室ユニット：改修対応時の設計条件等により、限られたスペースの浴室に設置しなければならない浴室ユニットをいう。 c）良好温熱性能：住宅改修における水回りの設計に資する温熱環境暫定水準案※1を満たす性能をいう。 d）良好温熱性能を有する浴室ユニット：浴室ユニット全体もしくは一部に保温材（断熱材）を設置し、断熱・気密性を高めた浴室ユニットで、一定の条件下※2で良好温熱性能を有する浴室ユニットをいう。 e）作用温度：人体に対する温熱環境の効果を評価する指標で、簡易的には、室温と床・壁・天井等の表面温度の平均で表すことが出来る温度をいう。 f）浴室ユニット保温材（断熱材）：浴室ユニットの床、壁、天井、トラップ部等に付加して設置する保温材（断熱材）をいう。 g）浴室ユニット気流止め：浴室ユニット下部の外気が上部に流れ込まないようにするため、浴室ユニットと躯体の隙間に設置する気流止めをいう。 h）設置空間モデュール呼び寸法：浴室ユニットを設置するために必要な空間の寸法で、水平方向及び鉛直方向を住戸設計のプランニングモデュールに合う値で表す間口、奥行及び高さの寸法をいう。 i）器具排水管：排水トラップの下流側に接続する排水管で、排水横枝管に接続するところまでの配管をいう。 j）浴槽の保温材：浴槽の保温性を向上させるために、浴槽の外側面に取り付けられたものをいう。 k）浴槽エプロン：上縁面から浴槽の下方を覆うためのもので、別に設けたもの、又は浴槽と一体成型された垂下長さが150mm 以上の部分をいう。 l）出入口の有効な幅員：折り戸及び開き戸の建具の厚み（タオル掛け、レバーハンドル等は除く）、引き戸の引き残しを考慮した通行上有効な幅員をいう。 m）取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。 n）消耗品：取替パーツのうち、耐用年数が短いもので、製品本体の機能・性能を維持するために交換を前提としているもの。 o）メンテナンス：製品の利用期間中にわたり、その機能・性能を維持・保守する行為をいう。当基準上では、計画的な維持・保守に加え、製品の破損・故障に対する緊急補修や、クレーム処理などをその範囲に加える。 p）インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取 り合いをいう。 ※1 温熱環境暫定水準案については、解説 Ⅲ その他 4.良好温熱性能を有する浴室ユニットについて (1)良好温熱性能を有する浴室ユニットの考え方を参照。 ※2 一定の条件とは、本基準の付加基準 b）Ⅱ要求性能 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1機能の確保 1）浴室ユニットの良好温熱性能 で定める条件をいう。 |  |  |  |  |
|  | 3．部品の構成 a）浴室ユニットの構成は表－1による。 表－1 浴室ユニットの構成 構成部品名; 構成の別(注）; 備 考. 一般; 改修 小型; 長寿 社会; 良好 温熱. 床、壁及び天井; ●; ●; ●. 出入口扉; ●; ●; ●. 出入口扉枠; ●; ●; ●. 照明器具; ●; ●; ●. 照明器具の電線ケーブル; ●; ●; ●. 天井点検口; ●; ●; ●. 排水トラップ; ●; ●; ●. 器具排水管; ●; ●; ●. 器具排水管固定金具; ●; ●; ●. 浴槽; ○; ●; ●; 防水パンと一体化したものを含む。. 手すり （浴槽の出入り用）; △; ●; ●; 手すりの性能は、別に定める「優良住宅部品認定基準（歩行・動作補助手すり）」によるものとする。. 手すり用補強材 （浴槽の出入り用）; △; ●; ●. 浴槽ふた; ○; ○; ○. 配管接続金具; ○; ○; ○; 湯水混合水栓に組み込まれているもの（デッキタイプ等）でもよい。. 湯水混合水栓; ○; ○; ○; １．湯水混合水栓の性能は、JIS B 2061: 2023（給水栓）によるものとする。 ２．シャワーフックを含む。. 浴室ユニット保温材(断熱材); △; △; △; 躯体の断熱材設置状況により、適切に保温材(断熱材)を設置すること。. 浴室ユニット気流止め; △; △; △. 手すり （浴槽内での姿勢保持用）; △; △; △; 各種手すりの性能は、別に定める「優良住宅部品認定基準（歩行・動作補助手すり）」によるものとする。. 手すり （浴槽内での立ち座り用）; △; △; △. 手すり （洗い場での立ち座り用）; △; △; △. 手すり （出入口脇設置用); △; △; △. 手すり用補強材; △; △; △. タオル掛; △; △; △. 壁点検口; △; △; △. 梁型対応部品; △; △; △. 換気グリル; △; △; －. 収納棚; △; △; △. 鏡; △; △; △. アクセサリー類; △; △; △. 給水管、給湯管; △; △; △. 浴槽部の保温材; △; △; △. ふろがま用接続枠; △; △; △. 追いだき用接続管; △; △; △. 換気装置接続枠; △; △; △. 窓接続枠; △; △; △. 非常通報装置; △; △; △. ランドリーパイプ; △; △; △. ランドリーパイプ用フック; △; △; △. 単水栓; △; △; △. シャワースライドバー; △; △; △. 注）構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本性能上、必ず装備されていなけれ ばならない部品及び部材を示す。 ○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなく てもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料は、表－2によるものの他、名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 表－2 構成部品の材料 材料名; 規格. 鋼材、アルミ材; 鋼材、アルミ材の場合は、防錆、防食の処理を施したものであること。. 木材; 防腐、防蟻の処理を施したものであること。また、割れ、狂いが生じないものであること。. その他; 耐酸性、耐アルカリ性を有し、防錆、防食の処理を施すなど耐久性を有するものであること。. 配管材料; 配管は、耐久性を有する材料のものであること。なお、ここでいう耐久性を有する材料とは、以下の仕様規定によるもの、又はこれと同等以上の耐久性を有するものとする。 ＜例示仕様＞ 1) 排水管 ① WSP 032:2016（排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管） ② JIS K 6741:2016（硬質ポリ塩化ビニル管）に定めるＶＰ 2) 給水管 ① JWWA K 116:2015（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管） ② JIS K 6742:2016（水道用硬質塩化ビニル管） ③ JIS H 3300:2018（銅及び銅合金の継目無管）に定めるC 1220 T ④ JIS K 6769:2013（架橋ポリエチレン管） ⑤ JIS K 6778:2016（ポリブテン管） 3) 給湯管 ① JIS H 3300:2018（銅及び銅合金の継目無管）に定めるC 1220 T ② JIS K 6769:2013（架橋ポリエチレン管） ③ JIS K 6778:2016（ポリブテン管）. | 図書 | □ |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 a）浴室ユニットの施工範囲は、原則として表－3のとおり とする。 表－3 施工範囲 工事項目; 詳細; 分類; 備考. 一般; 改修小型; 長寿 社会; 良好 温熱. ユニット本体; 床、壁、天井及び扉の組み立て工事; Ｓ; Ｓ; Ｓ. 照明器具; 基準面より最寄の電気ボックスまでの配線工事。 ただし、その接続は除く。; Ｓ; Ｓ; Ｓ. 排水管; 基準面内の排水管の取付工事; Ｓ; Ｓ; Ｓ. 水栓; 水栓類取付用の穴開け工事; Ｓ; Ｓ; Ｓ. 浴槽; 浴槽の据付工事; Ｏ ※; Ｓ; Ｓ; ※ 浴室ユニットで浴槽をセットして販売する場合. 手すり; 手すり取付のための補強材の取付工事 手すりの取付け工事; Ｏ; Ｓ; Ｓ. 浴室ユニット 保温材(断熱材); 浴室ユニット保温材(断熱材)の設置; Ｏ; Ｏ; Ｏ. 浴室ユニット 気流止め; 浴室ユニット気流止めの設置工事; Ｏ; Ｏ; Ｏ. 窓接続枠; 躯体側のサッシとユニット側の窓接続枠との接合工事; Ｏ; Ｏ; Ｏ. 換気装置類; 取付用穴開け、補強工事 乾燥機能付きの場合のランドリーパイプ用のフック取付工事; Ｏ; Ｏ; Ｏ. アクセサリー類; アクセサリー類の取付のための補強材の取付工事 アクセサリー類の取付工事; Ｏ; Ｏ; Ｏ. 水栓; 水栓器具及び配管接続金物の取付工事; Ｏ; Ｏ; Ｏ. Ｓ（Standard construction）：標準工事 Ｏ（Option construction） ：オプション工事 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6. 寸法 a）ユニットに適用する設置空間モデュール呼び寸法は 表－４による。ただし、改修対応小型浴室ユニットの場合はこの限りでない。 表－4 設置空間モデュール呼び寸法 間口; 奥行; 高さ; 備 考. 1700; 1200; 特に定めない; ※1 表に示す寸法の範囲は標準とし、上限は定めない。 ※2 換気扇等の設置寸法、建具の高さ、排水勾配等に支障のない寸法とする。 ※3 戸建住宅用の場合は、近似する寸法に読み替える。. 1800; 1300; ※2. 1900; 1400; ※3. 2000; 1500. 2100; 1600. ※1; 1700. ※3; 1800. ※1 ※3. | 図書 | □ |  |  |
|  | b）ユニットの基準面は、ユニットがその内に納まるように、ユニット側で設定し、外形呼び寸法を決めること。外形呼び寸法は、設置空間モデュール呼び寸法より壁厚、躯体の誤差等を減じたものとする。ユニットとその他の部分との接合用部品（出入口枠等）は、基準面を貫いて両側の空間にまたがってもよい。給水、給湯等の配管の立ち上がり部分のスペース、換気ダクトスペース等は建築との調整により設けるものとし、ユニットの基準面内に含めなくても良い。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）高さ方向の基準面は、周囲地盤（G.L）より下にならないように設定すること。ただし、ユニット設置部分の地盤面に湿気防止等の処置がされている場合は、この限りでない。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d）ユニットの寸法は、外形呼び寸法及び内法寸法を明示すること。間口、奥行の内法寸法は、原則として設置空間モデュール呼び寸法（表－４）に対して100mmの整数倍を減じた値とし、間口、奥行、高さの最小の内法寸法は、表－５の寸法とする。 表－５ 間口、奥行、高さの最小の内法寸法 分類; 間口; 奥行; 高さ; 備考. 一般･長寿社会 ･良好温熱; 1,600mm以上; 1,100mm以上; 洗い場床面（平均） から1,950mm以上. 改修小型; 1,400mm以上; 1,000mm以上; 既存の浴室に応じた高さ. | 図書 | □ |  |  |
|  | e）窓もしくはふろがま給排気口の位置に対するユニット側調整代は、Ｘ，Ｙ，Ｚ方向についてそれぞれ±10mm以上の調整ができること。ただし、ＢＦ釜をユニットの壁に直付けする場合は、壁開口穴の許容差とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 出入口の有効な幅員は、出入りに支障がないものとし、550mm以上であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 長寿社会対応浴室ユニットの寸法 1) 長寿社会対応浴室ユニットの広さは、表―６のいずれかに適合すること。 表－６ 長寿社会対応浴室ユニットの広さ ユニットの広さ; 備考. 短辺が内法寸法で1,400㎜以上、かつ面積が内法寸法で2.5㎡以上; 品確法※の等級５及び４に対応. 短辺が戸建てにあっては、内法寸法で1,300㎜以上、共同住宅にあっては内法寸法で1.200㎜以上 面積が戸建ての住宅にあっては内法寸法で2.0㎡以上、共同住宅にあっては内法寸法で1.8㎡以上; 品確法※の等級３に対応. ※品確法：住宅の品質確保の促進等に関する法律 高齢者等への配慮に関すること | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | 2) 長寿社会対応浴室ユニットの出入口の有効な幅員は、表―７のいずれかに適合すること。 表－７ 出入口の有効な幅員 出入口の有効な幅員; 備考. 出入口の有効な幅員が800㎜以上; 品確法※の等級５に対応. 出入口の有効な幅員が650㎜以上; 品確法※の等級４に対応. 出入口の有効な幅員が600㎜以上; 品確法※の等級３に対応. ※品確法：住宅の品質確保の促進等に関する法律 高齢者等への配慮に関すること | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | 3) 長寿社会対応浴室ユニットの出入口の内側の段差は、表―８のいずれかに適合すること。 表－８ 出入口の段差 出入口の段差; 備考. 出入口の段差は５㎜以下（製作寸法と実寸法の許容差を含む。）; 品確法※の等級５に対応. 出入口の段差は20㎜以下の単純段差; 品確法※の等級４に対応. ※品確法：住宅の品質確保の促進等に関する法律 高齢者等への配慮に関すること | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 ａ）浴室内の照度 浴室内における照度は、「照度試験」に基づく試験を行い、浴室内の規定する５点（洗い場上部の高さ850mmの位置）の平均照度は、75 lx以上であること。 ＜試験：BLT BU-01「照度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 各接合部及び点検口の蒸気漏れ 各接合部及び点検口の耐湿性能は、「耐湿試験」に基づく試験を行い、各部材および接合部から蒸気が漏れないこと。 ＜試験：JIS A 4416:2005(住宅用浴室ユニット)の8.2「耐湿試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 各接合部、扉枠の水密性並びに扉からの水の直接飛散 防止 各接合部、扉枠の水密性並びに扉からの飛散防止性能は、「散水試験」に基づく試験を行い空調用噴霧ノズルを用いて噴霧させた結果、各接合部より外側へは、水漏れ、浸潤がないこと。なお、扉枠内部には水が入り込まず、錠については、中へ入り込んだ水がたまらないものであること。また、扉と扉枠との隙間並びに扉ガラリ部から外部へは、直接飛散のないこと。 ＜試験：BLT BU-02「散水試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d）各部の水はけ ユニット床部及び浴槽内部は、水だまりがないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | e) 給気 出入口扉は、機械換気のための給気ができるようになっていること。 ＜例示仕様＞ 出入口扉には、給気用ガラリを設けること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 器具排水管の排水性能 1) 器具排水管は、浴槽排水に十分な管径を有し、勾配は有効にとられており、ユニット本体に固定されていること。 ＜例示仕様＞ ① 器具排水管の管径は、呼び径50mmとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 器具排水管の勾配は、1/50～1/100とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 器具排水管と排水横枝管との接続は、ユニット基準面の位置において行えるものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 防水パン等の水密 防水パン等（防水パンと一体化した浴槽を含む。）の水密は、「水張り試験」に基づく試験を行い、出入口扉枠下端と床のシール部及び器具排水管については、水を満たして30分放置した後も水漏れが生じないこと。 ＜試験：BLT BU-03「水張り試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | h) 給水・給湯管の水密 給水・給湯管は、「配管の漏れ試験」に基づく試験を行い、漏れが生じないこと。 ＜試験：JIS A 4416:2005(住宅用浴室ユニット)の8.4 a)「配管の漏れ試験(給水・給湯管)」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | i) 浴槽及び浴槽ふたの保温 1) 浴槽の湯温降下は、「保温試験」に基づく試験を行い、環境温度20±2℃の条件下で、浴槽にふたをした状態で２時間後の浴槽中央部の深さ約100mm、底面から100mm及びその中間の３箇所の平均で５℃以内であること。 ＜試験：JIS A1718：2011(浴槽の性能試験方法）の5.10「保温試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 高断熱浴槽とする場合は、浴槽の湯温効果は、「高断熱試験」に基づく試験を行い、環境温度10±2℃の条件下で、浴槽に湯を張りふたをした状態で４時間後の浴槽平面方向中央部の湯面から100mm、底面から100mm、その中間の３箇所の平均で2.5℃以内であること。 ＜試験：JIS A 1718:2011(浴槽の性能試験方法）の5.18「高断熱試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | j) 浴槽排水栓の止水性 1) 浴槽排水栓は、「止水試験Ａ」に基づく試験を行い、給水後１時間の漏水量が30mｌ以下であること。 ＜試験：JIS A 1718:2011（浴槽の性能試験方法）の5.7.1「止水試験Ａ」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) ゴム栓を使用した浴槽排水栓は、「止水試験Ｂ」に基づく試験を行い、給水後１時間の漏水量が300mｌ以下であること。 ＜試験：JIS A 1718:2011（浴槽の性能試験方法）の5.7.2「止水試験Ｂ」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 浴槽排水栓は、「止水試験Ｃ」に基づく試験を行い、閉栓後１時間の漏水量が300mｌ以下であること。 ＜試験：JIS A 1718:2011（浴槽の性能試験方法）の5.7.3「止水試験Ｃ」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | k) 浴槽グリップ部からの漏水 浴槽にグリップを設置する場合は、グリップと浴槽本体との接続部から漏水のない構造であること。 | 図書 試験 | □ |  |  |
|  | l) 出入口扉の開閉操作 出入口扉は円滑に開閉できること。 | 現物 | □ |  |  |
|  | m) 浴槽水溢れに対する扉部分の耐漏水性能 浴槽水溢れに対する扉の水密性能は「浴槽水溢れに対する扉の水密性試験」に基づく試験を行い40Lの水を５秒間かけて溢れさせたときに出入口扉から脱衣室の床面へ漏水のないこと。 ＜試験：BLT BU-04「浴槽水溢れに対する扉の水密性試 験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機能的な抵抗力及び安定性の確保 a）壁及び選択構成部品の鏡の耐衝撃 壁及び選択構成部品の鏡の耐衝撃は、「壁の衝撃試験」に基づく試験を行い、壁に、総質量15㎏の砂袋を用いて衝撃を加え、使用上支障のあるような変形、ひび割れ、破損、目地のはく離が生じないこと。また、選択構成部品の鏡は、同様の衝撃を加え、ひび割れ、破損、がたつき、脱落がないこと。 ＜試験：BLT BU-05「壁の衝撃試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 壁のたわみ 壁のたわみは、「壁に対するたわみ」に基づく試験を行い、壁の中央部に、98.07Nの水平荷重を加え、最大変形量が７mm 以下であること。 ＜試験：JIS A 4416:2005（住宅用浴室ユニット）の8.3 d)「壁に対するたわみ」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c）床及び浴槽の耐衝撃 床及び浴槽の耐衝撃性は、「床の衝撃試験」に基づく試験を行い、洗い場及び浴槽底部に、総質量7㎏の砂袋を用いて落下衝撃を加え、変形、ひび割れ、破損が生じないこと。 ＜試験：BLT BU-06「床の衝撃試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) 床の耐鉛直荷重 床の耐鉛直荷重は、「床の静荷重試験」に基づく試験を行い、洗い場中央部は、浴槽に荷重をかけ、かつ洗い場に質量100㎏のおもりを載せ、１時間後の洗い場の変形量が3mm 以下であること。また、ひび割れ、破損、目地の剥離等が生じないこと。 ＜試験：BLT BU-07「床の静荷重試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | e)手すり、手すり取付部及び壁パネルの耐水平・鉛直荷重 手すり、手すり取付部及び壁パネルの耐水平・鉛直荷重は、第三者性を有する機関等により「動作補助手すりの水平・鉛直荷重試験」に基づく試験を行い、手すり、手すり取付部及び壁パネルに、600Nの水平・鉛直荷重を加えた時、使用上支障のあるような変形、ひび割れ、破損、がたつきが生じないこと。また、手すり取付部への散水試験により、水が外部へ漏れないこと。なお、試験は手すりを浴室ユニットに設置した状態で行う。 ＜試験：優良住宅部品性能試験方法書「歩行・動作補助 手すり」4．動作補助手すりの水平・鉛直荷重試験（BLT RW-04)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | f) 手すりの変形 手すりの変形は、「動作補助手すりの変形試験」に基づく試験を行い、手すり中央部に600Nの荷重をかけ、除荷後の残留変形量がスパンＬの1／500 以下であること。 ＜試験：優良住宅部品性能試験方法書「歩行・動作補助 手すり」4．動作補助手すりの変形試験（BLT RW-05)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | g) 浴槽の満水時の変形 浴槽の満水時の変形は、「満水時の変形試験」に基づく試験を行い、浴槽に水を満たし、変位量が２㎜以下であること。 ＜試験：JIS A 1718:2011(浴槽の性能試験方法) の5.2「満水時の変形試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | h) 浴槽底面の耐衝撃（人体による衝撃） 浴槽底面の耐衝撃は、「砂袋衝撃試験」に基づく試験を行い、質量7㎏の砂袋を１ｍの高さから自由落下させ、表面の変形、ひび割れ、保温材のはく離が生じないこと。 ＜試験：JIS A 1718:2011(浴槽の性能試験方法) の5.3「砂袋衝撃試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | i) 浴槽底面の耐衝撃（化粧瓶等の落下による衝撃） 浴槽底面の耐衝撃は、「落球衝撃試験」に基づく試験を行い、質量約112gの鋼球を２ｍの高さから落下させ、表面のひび割れ、はく離が生じないこと。 ＜試験：JIS A 1718:2011(浴槽の性能試験方法) の5.4「落球衝撃試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | j) 浴槽底面の耐載荷 浴槽底面の耐載荷は、「底面の載荷試験」に基づく試験を行い、底面中央部に1470Nの荷重を３分間加え、荷重を除去後に、表面の変形、ひび割れ、保温材のはく離が生じないこと。 ＜試験：JIS A 1718:2011(浴槽の性能試験方法) の5.6 a)「底面の載荷試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | k) 浴槽上縁面の耐載荷 浴槽上縁面は、｢上縁面の載荷試験｣に基づく試験を行い、除荷後に表面の変形、ひび割れ、保温材のはく離がないこと。 ＜試験：JIS A 1718:2011(浴槽の性能試験方法)の5.6 b)「上縁面の載荷試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | l) 浴槽排水器具の耐引張力 ゴム栓を使用した浴槽排水器具の場合は、「排水器具の引張試験」に基づく試験を行い、接続リング、鎖、鎖取付金具、鎖取付金具の取付部に変形が生じないこと。 ＜試験：JIS A 1718:201(浴槽の性能試験方法)1の5.17「排水器具の引張強さ試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | m) 浴槽グリップ部の強度 グリップを設置する場合のグリップは、浴槽本体に堅固に取り付けられていること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | n) 浴槽エプロン面の変形 浴槽にエプロンがある場合は、「エプロン面の変形試験」に基づく試験を行い、中心の側方30㎜の測定点の変形量が10㎜以下であること。 ＜試験：JIS A 1718:2011(浴槽の性能試験方法)の5.1「エプロン面の変形試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | o) 塗装タイプの化粧板及びＦＲＰ板の硬さ 1) 塗装タイプの化粧板の場合は、「硬さ試験（鉛筆ひっかき試験）」に基づく試験を行い、ユニットの試験片を ５回鉛筆でひっかいた時、すり傷発生が２回未満となる鉛筆の硬度がＨＢ以上であること。 ＜試験：BLT BU-08「硬さ試験（鉛筆ひっかき試験）―塗装タイプの化粧板」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) ＦＲＰ板の場合は、「硬さ試験（バーコル硬度）－ＦＲＰ板」に基づく試験を行い、ユニット試験片のバーコル硬度が30以上であること。 ＜試験：BLT BU-09「硬さ試験（バーコル硬度）―ＦＲＰ板」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | p) 各種化粧板の密着性 各種化粧板の場合は、「密着性試験－各種化粧板」に基づく試験を行い、セロハン粘着テープをユニット試験片に接着させ、それを引き剥がしたとき、試験片の表面層のはがれがないこと。 ＜試験：BLT BU-10「密着性試験―各種化粧板」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a） 形、加工上の安全性 ユニット各部の形、加工状態は、人体に対して安全であること。なお、見えがかり箇所は、ばり、めくれ、ガラス繊維の露出、又は鋭利な突起物がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | b） 洗い場内でのすべりにくさ 洗い場の床は、「セラミックタイル試験方法―第12部：耐滑り性試験方法」若しくは「洗い場床動摩擦（転倒リスク度）試験」に基づく試験のいずれかを行い、表―９の基準値を満たすこと。 表―９ 洗い場内のすべりにくさ 試験; 基準値. JIS A1509-12：2020; 0.6以上. BLT BU-11; 0.08以上. ＜試験：JIS A1509-12：2020「セラミックタイル試験方法―第12部：耐滑り性試験方法」＞ ＜試験：BLT BU-11「洗い場床動摩擦（転倒リスク度）試験」＞ | 試験 現物 | □ |  |  |
|  | c) 浴槽内でのすべりにくさ 浴槽内は、すべることが軽減されるような利用方法、浴槽内のハンドグリップの設置、浴槽底面の工夫など、安全性、利便性を考慮した考え方を明確にすること | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | d) 洗い場内での転びにくさ 洗い場全体に使用者がバランスを崩すような傾斜がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | e) 構成部品の落下防止 構成部品の落下により使用者が怪我をするおそれがあるもの（例；天井点検口のふた、鏡）は、落下防止の対策がされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 出入口扉のガラスの破損防止 出入口扉にガラスを使用する場合は、使用者が転倒したときなどに破損のおそれがないこと。 ＜例示仕様＞ 建設省建築指導課長通達『「ガラスを用いた開口部の安全設計指針」について』（昭和６１年５月３１日付け建設省住指発第１１６号、同１１７号）に基づいた措置が施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 出入口扉の構造 出入口扉は、緊急時に外から開くことが可能な構造で、内締まり錠の場合は、外からの開錠が可能であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | h) 電気器具・配線の電気的安全 電気器具・配線は、電気的安全を有するものであること。 ＜例示仕様＞ 1) 照明器具、電線管用ボックス、電線ケーブルの仕様は、電気用品安全法に基づく「電気用品の技術基準」によること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 照明器具は、原則として口出し線（白熱灯器具の場合は、耐熱電線仕様のこと）又は電源電線を直接接続する端子を設けること。なお、口出し線を用いる場合は、電線管用ボックスを必ず設けること。また、白熱灯器具に端子を設ける場合は、端子に直接電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 口出し線及び接続端子に接続するケーブルは、JIS C 3342:2012（600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV））に定めるVVFまたはJIS C 3605：2002（600Vポリエチレンケーブル）に定めるEEF（/F）並びにCEF（/F）とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) ボックス又は照明器具を金属製とする場合は、接地が施せること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 電線が金属部を貫通する場合は、直接触れないよう措置してあること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | i) 電気設備の絶縁抵抗力及び絶縁耐力 1) 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗値は、第三者性を有する機関等により「電気絶縁試験」に基づく試験を行い、１ＭΩ以上であること。 ＜試験：JIS A 4416:2005（住宅用浴室ユニット）の8.7 a)「絶縁抵抗」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁耐力は、第三者性を有する機関等による「電気絶縁試験」に基づく試験を行い、連続して１分間耐えること。 ＜試験：JIS A 4416:2005（住宅用浴室ユニット）の8.7 b)「絶縁耐力」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の耐湿絶縁抵抗値は、第三者性を有する機関等による「電気絶縁試験」に基づく試験を行い、耐湿絶縁抵抗値は１ＭΩ以上であること。 ＜試験：JIS A 4416:2005（住宅用浴室ユニット）の8.7 c)「耐湿絶縁」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | j) 照明器具のグローブ 照明器具のグローブは、通常の使用状態で変形、破損、ひび割れ、焦げつきが生じないこと。 | 試験 現物 | □ |  |  |
|  | k) 浴槽排水の溢水防止 洗い場は、浴槽排水時に排水トラップ目皿のつまり等があっても溢水しないものであること。 ＜例示仕様＞ いずれかの措置が講じられていること。 1) 浴槽排水を洗い場排水トラップ等に接続する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 浴槽から防水床パンに直接排水し、次式のパン容量を有している。 パン容量 ≧ 使用可能浴槽満水量 × 0.7 | 図書 | □ |  |  |
|  | l) 浴槽ふたの安全性 浴槽ふたは、一般財団法人製品安全協会が定める「プラスチック浴そうふたの認定基準及び基準確認方法」の「５．安全性品質」のうち、「2.被覆材の透水性」、「3.曲げたわみ等」、「4.すべり抵抗」、「5.落下衝撃」及び「6.耐熱性」に基づく試験を行い、所定の性能を満たすこと。 ＜試験：CPSA0017:2007(プラスチック浴そうふたの認定基準及び基準確認方法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | m) 長寿社会対応浴室ユニットの安全性 長寿社会対応浴室ユニットの場合は、高齢者等の使用時の安全に対し、以下の性能を満たすこと。 1) 緊急時の救出 出入口扉は、緊急時に外から救出が可能な構造であること。 | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | 2) 出入口扉の取手並びに手すりのレール 出入口扉の取手並びに手すりのレールは、握り易いこと。 ＜例示仕様＞ 手すりのレールは、直径28mm以上35mm以下であること。 | 図書 現物 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | 3) 浴槽のまたぎ部分 浴槽のまたぎ部分は、出入りが安全にできるものであること。 ＜例示仕様＞ 洗い場からの浴槽の縁の高さは、300mm以上500mm以下とすること。 | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | 4) 浴槽の腰掛けスペース 浴槽の腰かけスペースを設ける場合は、安全に浴槽に出入りができること、座位の保持ができること、あるいは、手すりの位置や長さなどを考慮することなど、安全性、利便性を考慮した考え方を明確にすること。 | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | 5) 手すり 手すりを設置する箇所は、表―１０のいずれかに適合すること。 表－１０ 手すりの設置箇所 手すりの設置箇所; 備考. 浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのための手すりを設置; 品確法※の等級５に対応. 浴槽出入りのための手すりを設置; 品確法※の等級４及び３に対応. ※品確法：住宅の品質確保の促進等に関する法律 高齢者等への配慮に関すること | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | 6) 手すりや浴槽の縁の認識のしやすさ 手すりや浴槽の縁は、認識のしやすいものであること。 | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 a) 排水トラップ 排水トラップは、排水管内の臭気や害虫が浴室内に入り込まないものであること。 ＜例示仕様＞ 1) 排水トラップは、二重トラップとならないように設けること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 水封式排水トラップの封水深は、50mm以上とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 ユニット内に燃焼器具が設置できるものは、関連法規等に基づく仕様で構成できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a）壁・天井構成部品の交換 壁・天井構成部品は、「壁・天井構成部品の交換試験」に基づく試験を行い、浴室内部から交換ができること。 ＜試験：BLT BU-12「壁・天井構成部品の交換試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b）化粧金属板、ステンレス板の耐食性 化粧金属板又はステンレス板の場合は、「耐食性試験―化粧金属板、ステンレス板」に基づく塩水噴霧試験を行い、傷の両側３mm以外の部分の割れ、はがれ、錆が生じないこと。 ＜試験：BLT BU-13「耐食性試験―化粧金属板、ステンレス板」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ｃ）FRP板の耐酸性 ＦＲＰ板の場合は、「耐酸性試験－ＦＲＰ板」に基づく試験を行い、試験体表面に密着させたガラスリングに３％塩酸水溶液を入れて１時間放置し、水で洗浄した後、さらに常温で1時間放置した後、表面の10ヶ所のバーコル硬度の平均値が30以上で、かつ表面にひび割れ、ふくれが生じないこと。 ＜試験：BLT BU-14「耐酸性試験―ＦＲＰ板」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d）ＦＲＰ板の耐アルカリ性 ＦＲＰ板の場合は、「耐アルカリ性試験－ＦＲＰ板」に基づく試験を行い、５％水酸化ナトリウム水溶液を入れて１時間放置し、水で洗浄した後、さらに常温で1時間放置した後、表面の10ヶ所のバーコル硬度の平均値が30以上で、かつ表面にひび割れ、ふくれが生じないこと。 ＜試験：BLT BU-15「耐アルカリ性試験―ＦＲＰ板」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | e) 浴槽の耐久性 浴槽は、JIS A 1718:1994の4.5「煮沸試験」に基づく試験を行い、表面の変形、ひび割れ、泡、錆、保温材のふくれ・はく離、著しい変退色が生じないこと。 ＜試験：JIS A 1718:2011(浴槽の性能試験方法)の5.5「煮沸試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | f) 浴槽の耐酸性[ＦＲＰ浴槽の場合] 浴槽の表面は、「浴槽の耐酸性試験」に基づく試験を行い、試験体表面に３％塩酸を約１mｌ滴下して１時間放置し、水で洗浄した後、表面の10ヶ所のバーコル硬度の平均値が30以上で、かつ表面にひび割れ、ふくれが生じないこと。 ＜試験：BLT BU-16「浴槽の耐酸性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | g）浴槽の耐アルカリ性[ＦＲＰ浴槽の場合] 浴槽の表面は、「浴槽の耐アルカリ性試験」に基づく試験を行い、５％水酸化ナトリウム溶液を約１mｌ滴下して１時間放置し、水で洗浄した後、表面の10ヶ所のバーコル硬度の平均値が30以上で、かつ表面にひび割れ、ふくれが生じないこと。 ＜試験：BLT BU-17「浴槽の耐アルカリ性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | h) 浴槽の汚染回復 浴槽の汚染回復率は、「汚染試験」に基づく試験を行い、平均値が85％以上であること。 ＜試験：JIS A 1718:2011(浴槽の性能試験方法)の5.8「汚染試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2浴室ユニットのライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 b) 小型化、軽量化、部品設計、ユニット組み合わせの工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 製造時の環境汚染を防止していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d）梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 e）当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) エネルギーの消費量が削減できること。 b) 水の消費量が削減できること。 c) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」にお ける13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量が 少ない材料を用いていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染を発生する有害物質は使用せず、又は使用 量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 2．供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理が行われていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 次の掲げる方法により品質管理が行われていること。 - ① 製造・加工・検査の方法 当該製品の製造設備、加工設備、検査設備及び検査方法が規定されている場合は、当該設備及び方法により製造、加工及び検査が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ② 社内規格の整備 次に掲げる事項について、社内規格、作業手順書、作業指示書等（以下、「社内規格等」という。）が整備され、適切に運用されていること。 a. 製品又は加工品（中間製品）の検査及び保管に関 する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | b. 購買品（原材料を含む）の管理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | c. 工程(作業)ごとの管理項目及びその管理方法、及びその検査方法並びに作業方法に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | d. 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | e. 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に 関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | f. 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ③ 工程の管理 a. 製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録、管理図を用いる等必要な方法によってこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b. 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び予防措置が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c. 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の管理 製造設備又は加工設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格等に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ⑤ 外注管理 外注管理が社内規格等に基づいて適切に行われて いること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ⑥ 苦情処理 苦情処理が社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ⑦ 品質保持に必要な技術的生産条件の確保 a. 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b. 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確 にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c. 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行わ れていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) 貯水機能の瑕疵 ５年 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)以外の部分又は機能 ２年 | 図書 | □ |  |  |
|  | 免責事項 １ 住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災・爆発事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合 ９ 消耗部品の消耗に起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3 適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品 や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の 基準を満たすこと。 a) 一般に製造・販売・使用されている清掃用具を使用して清掃ができること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 将来の製品や取替パーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 排水トラップは、清掃が可能な措置が講じられたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 部品部材は、据付後もユニット内部から容易に修理等が可能であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 手すりは、浴槽の交換時に妨げにならないような位置に取り付けられていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 天井点検口及び選択構成部品の壁点検口は、点検作業が行いやすいような位置、大きさであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品において、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)について明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 a) 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 1) 内法寸法(幅×奥行×高さ) | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 脚位置 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 給水・給湯・排水管接続位置 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 天井点検口位置 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 出入口扉枠寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) ユニットの基準面寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) ユニットの基準面内に給水、給湯等の配管の立ち上がり部分のスペース、換気ダクトスペース等を含まない場合は、配管の立ち上がりスペース等の必要寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 設置する躯体床面の不陸対応 ユニットは、躯体床面の不陸に対しユニットの水平を確保するために、アジャスターボルト等により±10mm以上の調整ができること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)照明器具の電線ケーブル 照明器具の電線ケーブルの長さは３ｍ以上とし、JEAC8001-2016（内線規程）の「1315-1屋内配線の中性線及び接地側電線の標識」により色分けすること。ただし、ジョイントボックスを設ける場合は、１．５ｍ以上とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 次のような施工方法・納まり等に関する事項について施工 要領書等で明確になっていること。 a) 施工の範囲及び手順 1) 浴槽の床への据え付け | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 給湯機の風呂アダプター取付のための穴開け | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 施工上の留意事項等 1) 躯体床面の不陸に対する、アジャスターボルト等による調整方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 改修対応小型浴室ユニットにおいて、在来浴槽の改修の場合は、壁貫通型風呂釜等の設置方法 | 図書 改修対応小型浴室ユニット | □ |  |  |
|  | c) 関連工事の留意事項 1) 当該部品の組立・設置と、関連工事の施工者等が行う設置前及び設置後の建築・設備工事等の区分の明示 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 現場での据置・取付手順、特殊工具、留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 下地の確認、取付後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 施工説明書等で指示された施工方法に適合する方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に 関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現 され､かつ、カタログその他の図書又はホームページによ り、提供されること。 a) 内法寸法(幅×奥行×高さ) | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 天井点検口位置 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 出入口の有効な幅員 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 材質 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 色 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 浴槽容量 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 質量 | 図書 | □ |  |  |
|  | h) 手すりの設置位置（長寿社会対応浴室ユニット） | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | i) 出入口の段差寸法（長寿社会対応浴室ユニット） | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | j) 浴槽のまたぎ高さ（長寿社会対応浴室ユニット） | 図書 長寿社会対応浴室ユニット | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 入浴時の溢れ水対策として次の対策をとっていること 1) 浴槽に目安となる湯張り位置または入浴時の注意をラベルで表記。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 取扱説明書等で標準的な湯張り量及び入浴時の注意について明記。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 使用上の注意ラベルを貼る場合は、その内容、表示方法が適切ではがれにくいこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 照明に白熱灯器具を使用する場合は、電球ワット制限が表示されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、 かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維 持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンス体制を有している場合の内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a)「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記の保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求が出来ることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅲ.付加基準 1．健康的な生活の実現に寄与する特長：良好温熱性能を有する浴室ユニットについての付加基準 浴室ユニットのうち、健康的な生活の実現に寄与する特長：良好温熱性能を有する浴室ユニットとして認定するものについては、次の要件を満たすこと。 a）Ⅰ通則については、浴室ユニットの性能基準を満たすこと。 | 図書 良好温熱性能を有する浴室ユニット №192～210 | □ |  |  |
|  | b）Ⅱ要求性能 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1機能の確保については、以下要件を満たすこと。 1）浴室ユニットの良好温熱性能 ① 良好温熱性能を有する浴室ユニットは、「浴室ユニットの良好温熱性能試験」により、1坪（約3.3㎡）用の浴室ユニットにおいて、1.5ｋW以下の浴室暖房乾燥機※1を組合せ、浴室暖房乾燥機※1の運転開始後15分以内に作用温度が18℃以上となること。 1坪（約3.3㎡）用をこえる浴室ユニットのバリエーションがある場合は、そのサイズに応じた暖房能力の浴室暖房乾燥機※1で試験を行い運転開始後15分以内に作用温度が18℃以上となること。 ＜試験：BLT BU-18「浴室ユニットの良好温熱性能試 験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ② 良好温熱性能を有する浴室ユニットの床は、以下のいずれかの対策が講じられていること。 ⅰ)床は素足で床面の冷感を緩和する材質または構造であること。 ⅱ)床を温める機能を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）Ⅱ要求性能 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定については、次の内容が設計図書に記載されていること。 1）良好温熱性能を有する浴室ユニットの適用範囲 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）浴室ユニットの良好温熱性能を満たすための仕様 ① 浴室ユニット保温材（断熱材）の有無および仕様 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 床面を温める機能（床面を温める機能がある場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 浴室ユニット気流止めの取付位置（浴室ユニット気流止めを選択構成部品とする場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | 3）良好温熱性能を有する浴室ユニットに推奨される浴室暖房乾燥機※1の暖房能力 | 図書 | □ |  |  |
|  | d）Ⅱ要求性能 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.3 適切な施工の担保 2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保については、次の事項について施工要領書等で明確になっていること。 1) 施工の範囲及び手順 ① 浴室ユニットの良好温熱性能を満たすための対応 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等 ① 浴室ユニットの良好温熱性能を満たすための注意事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | e）Ⅱ要求性能 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供については、次の情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより提供されること。 1) 良好温熱性能を有する浴室ユニットの適用範囲 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 良好温熱性能を有する浴室ユニットの仕様 ① 浴室ユニット保温材（断熱材）の有無および仕様 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 浴室ユニットの良好温熱性能試験時の試験条件 ⅰ) 試験を実施した浴室ユニットの内法寸法（幅×奥行×高さ）および浴室暖房乾燥機※1の暖房能力 ⅱ) 窓の設置有無および仕様 ⅲ) 出入口扉のガラリの位置および形状 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 床面の材質または構造 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 床面を温める機能（床面を温める機能がある場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | f）Ⅱ要求性能 3 情報の提供に係る要求事項 3.2 使用に関する情報提供については、以下の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 良好温熱性能を有する浴室ユニットの以下の注意事項について、一般財団法人ベターリビングが発行しホームページで公表している「あたたか住まいガイド」により情報提供されること。 ① 入浴についての注意事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 標準的な入浴温度及び入浴の時間の目安について | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 良好温熱性能を有する浴室ユニットの使用方法 ① 良好温熱性能を有する浴室ユニットおよび浴室暖房乾燥機※1の使用方法 ※1 衣類乾燥能力は問わない。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 床面を温める機能の使用方法（床面を温める機能がある場合） | 図書 | □ |  |  |