|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．通則 1.適用範囲 本基準は、５階建て以下の既存階段室型共同住宅（以下「既存共同住宅」とする）の階段室に設置される、階段室型共同住宅用エレベーターを設置するための自立型昇降路建物（接続通路を含む）に適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2．用語の定義 |  |  |  |  |
|  | 3. 部品の構成 |  |  |  |  |
|  | 昇降路建物の構成は、表－1による。 表－１構成 構成部品; 構成の別(注）; 特記事項. 基礎; △; 基礎を構成部品とする場合、地盤条件を明確にすること。. 柱; ●; 構造形式により必須構成部品とならない場合は除く。. 梁; ●. ブレース; ●. 外壁; ●. 屋根; ●. 庇; ○. 接続通路; ●. 既存共同住宅との接続部品（エキスパンションジョイント等）; ○. 地上階出入口ホール; ○. 排水器具（樋、グレーチング等）; ○. 換気ガラリ; △. 墜落防止手すり; ○. 点検扉（自動施錠装置付き防火戸、防雨仕様）; △. 防雨スクリーン; ○. 接続通路の照明器具; △; （*1）. 冠水通報装置; △; （*1） 駆動装置、制御盤のどちらかあるいは双方ともピット内にある場合は必須構成部品とする. ピット内の釜場; △. 煙感知器; △; （*1）. *1) 昇降路ユニットの基本性能上必ず装備されていなければならない部品ではないため、選択構成部品とするが、ユーザーから要望されることが多いことから、対応可能であることを必須とする。 注)構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品を示す。 ○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくても良い部品を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として以下とする。 a) 表―１の構成部品の施工・設置及び接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 6．寸法 a) 昇降路の寸法は、昇降路ユニット内に階段室型共同住宅用エレベーターが納まり、運転及び点検上支障の無い寸法とし、対応するエレベーターの機種及び以下の寸法条件が明確となっていること。 1) 昇降路平面寸法 2) オーバーヘッド寸法 3) ピット深さ 4) 乗り場戸枠設置寸法 5) 機械その他エレベーターの設置に必要な寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 昇降路ユニットの平面上の外形奥行寸法（接続通路及び防雨スクリーンを除く。）は、設置のしやすさに配慮されたものであること。 ＜例示仕様＞ # 外形奥行寸法は、2,500㎜以下とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 既存共同住宅の階高に対応できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # Ⅱ．要求事項 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 屋根の防水 屋根防水は、下地材に適合した防水材料及び排水勾配とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 外壁の防水 外壁は、雨水浸入防止対策がなされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 昇降路の雨水浸入対策 接続通路及び地上階出入り口部には、昇降路の雨水浸入対策がなされていること。 ＜例示仕様＞ 1) 防雨スクリーン 2) 袖壁 3) 床の片勾配 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | d) 雨水排水 屋根には、雨水排水器具を設置し、雨水を排水すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 接続通路には、エレベーター出入口側及び既存共同住宅接合側に排水溝を設置し、雨水を排水すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) エレベーターピット内の防水 エレベーターピット内は、地下水の浸入を防止するための対策がなされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 外装材の遮音性能 外装材は遮音性に配慮し、材料の音響透過損失等級が明確となっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 接続通路の床仕上げ 接続通路の床仕上げは、通行時に発生音が生じにくい仕上げとすること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | h) 昇降路ユニット内の熱対策 昇降路ユニットは、熱がこもらない対策がなされていること。 ＜例示仕様＞ 1) 外壁に換気ガラリを設ける。 2) 断熱性を有する仕様。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機能的な抵抗力及び安定性の確保 a) 構造的安全性 昇降路ユニットは、建築物の構造的な安全性が確認されていること。 ＜例示仕様＞ 第三者機関により構造評定がされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 既存共同住宅との取り合い 昇降路ユニットは、寸法調整が可能な接続部品（エキスパンションジョイント等）により既存共同住宅と、適切な隙間を設けること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 外装材の性能 1）外装材は、層間変形角（1/200）に対し有害な亀裂がなく、かつ層間変形角（1/120）に対し、脱落、破損等が生じないこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）外壁材料は、衝撃力20N･mに対して使用上支障となる変形等を生じないこと。 ＜試験：BLT ELDU-１「外装材の衝撃試験」＞ | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 防雨スクリーンのパネル強度 パネル強度は、別に定める「優良住宅部品認定基準（墜落防止手すり）」のⅡ 1.2.1 e)の性能を満たしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) シーリング材 1) シーリング材は、JIS A 5758(建築用シーリング材)により、被着体の組み合わせに適合するものを使用すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 外壁に用いるシーリング材は、層間変形角(1/200)のムーブメントに追従する性能を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 地域に対応した使用材料の強度等 昇降路ユニットに使用する材料は、供給地域に対応した適切な「材料選択マニュアル」を作成し、地域に対応する材料を選択できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 接続通路からの墜落防止 接続通路に墜落防止のための手すりを設置する場合は、別に定める「優良住宅部品認定基準（墜落防止手すり）」のⅡ1.2.1及びⅡ1.2.2の性能を満たしていること。 | 図書 | □ 接続通路に墜落防止手すりを設置する場合 |  |  |
|  | b) 形状・加工状態 身体に触れる部分は、鋭利な突起等がないこと。 | 現物 | □ |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 既存共同住宅の入居者の日常生活への配慮及び安全性に配慮された昇降路ユニットの施工計画は、前提条件として次の配慮がなされていること。 a) 工期は可能な限り短縮すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 入居者の日常生活の維持が可能であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 階段室通行及び屋外歩行に対する安全性が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 既存建築物及び既存設備、外構工作物に対する養生がなされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 a) 耐火性能 昇降路ユニットは、耐火建築物とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 階段室の開放性の確保 接続通路を設置した後も、既存共同住宅の階段室が排煙上有効な開口部を確保できるものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 構成部品の不燃性 構成部品は、不燃材料又は準不燃材料であること。ただし、手すりなどのコーナーキャップ等で樹脂製のものは除く。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.3耐久性の確保 a) 構造部品の耐久 構造耐力上主要な部分に用いる部品は、耐久に必要な措置を施すこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 非構造部品の表面処理 非構造部品は、腐食又は錆による強度低下や外観を損ねることがないよう、耐久性のある下地処理または防錆処理を施した上で仕上げられていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) シーリング材 シーリング材は、＜JIS A 5758:2022(建築用シーリング材)＞に示す主成分及び耐久性による区分8020以上の耐久性能を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 地域に対応した使用材料の耐久性等 昇降路ユニットに使用する材料は、特殊地域対応のための「材料選択マニュアル」を作成し、凍害、塩害等に対応可能な材料を選択できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 階段室型共同住宅用エレベーター（昇降路ユニット）のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 - 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。 b) 小型化、軽量化、部品設計、ユニット組み合わせの工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d) 製造時の環境汚染を防止していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 b) 建設廃材の発生を削減していること。 c) 使用する重機、発電機は低騒音仕様とする。 d) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること | 図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa）又はb）により生産管理が行われていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー ⅱ) 作業標準 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 工程の管理 ⅰ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) 構造耐力上主要な部分 １０年 2) エレベーターの運行に支障をきたすような雨水の浸入及び建物の損傷 １０年 3) 1)、2)以外の瑕疵 ２年 ＜免責事項＞ １ 住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ９ 消耗部品の消耗に起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 - 昇降路建物の屋根及び外壁の保守・点検については、その手法が明確にされていること | 図書 | □ |  |  |
|  | - 取り替えパーツについては、交換ができる構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)について明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1）の条件のもと、製品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等の情報を明示していること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 少なくとも次のような内容が、設計図書に記載されていること。 a) 昇降路ユニット外形寸法（間口、奥行き、高さ） | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 昇降路寸法（間口、奥行き、オーバーヘッド、ピット深さ） | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 昇降路ユニット階高 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 接続通路の寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 乗り場ドア廻りを含む階段室型共同住宅用エレベーターとの取り合い部分 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 階段室型共同住宅用エレベーターのレール、滑車等の取付部品の設置可能な位置 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 既存共同住宅等との取り合い部分 | 図書 | □ |  |  |
|  | h) 1階階段室出入口の最小有効寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 次のような施工方法・納まり等に関する事項について適切に定められていること。 a) 施工の範囲 1) 設置場所の確認 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 構成部品の施工・設置及び接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 施工上の留意事項等 1) 施工上の品質管理 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 標準的な工期、既存共同住宅との納まり | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 現場での施工、工程、留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 部品の調整、検査 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 関連工事の留意事項 1) エレベーターとの取り合い | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 設置場所埋設設備、外構との取り合い | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 当該部品の施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な注意事項及び禁止事項が明確になっていること | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 少なくとも製品に関する次の基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 昇降路ユニット外形寸法（間口、奥行き、高さ） | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 昇降路寸法（間口、奥行き、オーバーヘッド、ピット深さ） | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 昇降路ユニット階高 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 対応するエレベーターの構造要件 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 構造種別 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 外装材の音響透過損失等級 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) エレベーターを組み込んだ状態で、乗り場出入口部正面の中央から１ｍ離れ、高さ１ｍの位置においての騒音値及び測定条件（音の発生源及び測定位置）の例示 | 図書 | □ |  |  |
|  | h) 工法 | 図書 | □ |  |  |
|  | i) 標準的な工期 | 図書 | □ |  |  |
|  | j) 施工範囲 | 図書 | □ |  |  |
|  | k) 製品写真 | 図書 | □ |  |  |
|  | l) 問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 現場での自主管理が確実に行えるよう、少なくとも次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a)「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 施工説明書等で指示された施工方法に適合する方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |