|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．通則 1. 適用範囲 居住者の用に供する自動車その他の自動車を収容する、床面積の合計が200m2以内の鋼板構造による平屋のガレージで、屋外に独立して設置するものに適用する。 | 図書 |  | □ |  |  |  |  |
|  | 2．用語の定義 a) 戸：自動車や人が出入りする開口部に使用する部品（シャッターを含む）の総称をいう。 b) 取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。 c) インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取り合いをいう。 d) 連続型：複数のガレージを、間口方向に連続して設置したものをいう。 e) Ｓ１２００型（一般地型）：1年を通じて、あまり雪が降らない一般地で、雪が残らない地域を想定した、積雪荷重値1200N/㎡に対して安全を確認したもの。 f) Ｓ３０００型（多雪地型）：比較的雪が多く降る地域で、冬季には根雪が残る多雪地域を想定した、積雪荷重値3000N/㎡に対して安全を確認したもの。 g) Ｓ４５００型（豪雪地型）：雪が多く降る地域で、根雪が残る豪雪地域を想定した、積雪荷重値4500N/㎡に対して安全を確認したもの。 h) Ｗ８３０型：基準風速34 m/s、地表面粗度区分Ⅲを想定した、風圧力830 N/㎡に対して安全を確認したもの。 i) Ｗ１０４０型：基準風速38 m/s、地表面粗度区分Ⅲを想定した、風圧力1040 N/㎡に対して安全を確認したもの。 j) Ｗ１２７０型：基準風速42 m/s、地表面粗度区分Ⅲを想定した、風圧力1270 N/㎡に対して安全を確認したもの。 k）すがもれ：屋根に積もった雪が、屋内から伝わる熱で解け、流れた後に軒先で凍り、その氷によりせき止められた水が屋根材などの隙間から屋内にしみ出して落ちてくること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 部品の構成 標準的な構成部品は表－１による。 表－１ 構成部品 構成部品名; 構成の別 注）; 備考. 主要部材; 基礎部材; アンカー; ○. 小屋組部材; 屋根; ●. けた（桁）; ●. はり（梁）; ●. 壁回り部材; 壁; ●. 戸（シャッターを含む）; ●; 自動車の出入口用. 戸; △; 人の出入り口用. 戸の補強材; △; ユーザーが強風時に取り付けるシャッターの補強のための部品. 柱; ●. 土台; ●. 備品; 施錠機構; ●. 棚板; △. 棚受; △. 換気ガラリ; ●; 又は換気用小窓. 強制換気装置; ○. 鼻隠し; △. 側板; △. 車止め; △. カーブミラー; △. 屋根用結露防止材; △. 接合金物; ●. 照明器具; △. 雨どい(横樋); ●. 雨どい(竪樋); △. 防水材; △; すがもれ対策部材. 注）構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 |  | □ |  |  |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料はその名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化したもの、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図書 |  | □ |  |  |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。ただし、土間コンクリート等については施工範囲対象外とする。 a) 基礎とアンカー等の緊結 | 図書 |  | □ |  |  |  |  |
|  | b) ガレージの組立・据付 | 図書 |  | □ |  |  |  |  |
|  | 6．寸法 ガレージの製作寸法公差は、間口、奥行及び高さの外形寸法に対して±5mmのものを対象とする。ただし、連続型については連続方向は除く。また、シャッターの製作寸法公差は、JIS A 4704:2020（軽量シャッター構成部材）による。 | 図書 |  | □ |  |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 防水、排水、雨仕舞が確保されていること。 ガレージの上方より毎分５リットル／㎡の水を連続１５分間散水し、屋根、壁、戸等及びそれらの周辺より著しい漏水がないこと。 ＜試験：BLT GA-10「雨水試験」＞ | 試験 |  | □ |  |  |  |  |
|  | b) 自動車の出し入れや人の出入りに障害となるものがなく、収容する自動車に適した寸法、容積を有していること。 | 図書 現物 |  | □ |  |  |  |  |
|  | c) 換気ガラリもしくは換気用小窓等の換気機構を有していること。 | 図書 現物 |  | □ |  |  |  |  |
|  | d) 戸は円滑に開閉できること。 | 現物 |  | □ |  |  |  |  |
|  | e) シャッター並びに付属の戸の錠は施錠できること。 | 現物 |  | □ |  |  |  |  |
|  | f) 手動開閉式シャッターの開閉操作力は、100N以下であること。 ＜試験：JIS A 4704:2020「軽量シャッター構成部材」11.2「開閉性試験」の11.2.1「手動式（スプリング式）シャッターの開閉性試験」＞ | 試験 |  | □ |  |  |  |  |
|  | g）Ｓ４５００型（豪雪地型）は、すがもれ対策機構を有するか、すがもれ対策部材が準備されていること。 | 図書 現物 |  | □ |  |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 ガレージの全体及び各部が、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力及び衝撃に対して安全な構造であることが、別に定める「鋼板構造のガレージの構造安全性の確保のための技術基準」（以下、「技術基準」という。）に適合すること。 | 図書 |  | □ |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 人体、衣服等が直接触れる部分には、バリ、メクレ、危険な突起物がないこと。 | 図書 現物 |  | □ |  |  |  |  |
|  | b) 戸は、内側から施錠が解除できること。 | 図書 |  | □ |  |  |  |  |
|  | c) 電動式シャッターの開閉性能はJIS A 4704「軽量シャッター構成部材」の5.2.2「電動式シャッターの開閉性能」を満たすこと。ただし、開放時の平均速度は1.5～13m/minとする。 ＜試験：JIS A 4704:2020「軽量シャッター構成部材」11.2.2「電動シャッターの開閉性試験」＞ | 図書 試験 |  | □ |  |  |  |  |
|  | （1.2.3 健康上の安全性の確保） 1.2.4 火災に対する安全性の確保 ガレージは、柱、梁等に不燃材又は準不燃材、屋根、壁、戸等は、不燃材、準不燃材又は難燃材が使用されていること。 | 図書 |  | □ |  |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a) 部材の耐久性 ガレージの主要部材、主要部材の表面処理及び主要部材の塗膜の耐久性は、別に定める技術基準に適合すること。 | 図書 |  | □ |  |  |  |  |
|  | b) シャッターの開閉繰り返し耐久性 シャッターを標準の施工状態で取付け、往復5000回の開閉繰り返し試験を行い、次の1)又は2)を満たすこと。 1) 手動開閉式シャッターについては、円滑に開閉できること。 | 図書 試験 |  | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 電動式シャッターについては、電動開閉機を含む各部に異常が生じないこと。 ＜試験：JIS A 4704:2020「軽量シャッター構成部材」11.3「開閉繰返し試験」＞ | 図書 試験 |  | □ |  |  |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2 ガレージのライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目を明確にすること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 - 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 - 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 - 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 - 小型化、軽量化、部品設計、ユニット組み合わせの工夫等により、材料の使用量を削減していること。 - 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 - 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 - 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 - 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 製造時の環境汚染を防止していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 - 梱包材料の使用量を削減していること。 - 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 - 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 - 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 - 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 - 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 - 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理が行われていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ② 作業工程 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 - 工程の管理 ⅰ) 製品の品質検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む。）に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) ガレージの部分又は機能に係る瑕疵 ５年 2) 塗装の剥げ・錆び等、軟弱地盤による本体の傾き、電動シャッターを構成する部分又は機能に係る瑕疵 ２年 ＜免責事項＞ １ 本基準の適用範囲以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | b) 製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | c) 戸にシャッターを使用しているものは、シャッターに不具合が生じた場合、修理、交換等が速やかに行えること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.3適切な製品選択方法及び基礎設計方法の設定 適切な製品選択方法及び基礎設計方法が、別に定める技術基準に従い設定されていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 適切な施工の担保 2.4.1 適切なインターフェイスの設定 少なくとも次の内容が適切に設定されていること。 a) ガレージ本体及び基礎の関係 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | b) ガレージ本体と基礎との取り合い | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2 適切な施工方法・納まり等の確保 適切な施工方法・納まり方法等が、別に定める技術基準により適切に定められていること。また、以下の施工方法・納まり等に関する事項について適切に定められていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | a) 当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  | ・限定的 ・標準的 |  |  |  |
|  | b) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項について、技術基準に定める内容がカタログその他の図書又はホームページにより、情報提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 7) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 8) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 9) すがもれへの対策 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a) 「2.4.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | b）品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  | ・施工者 限定する ・施工者 限定しない |  |  |  |
|  | ② 施工説明書等で指示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |  |

|  | 第１章 総則 第1 目的 この技術基準は、優良住宅部品認定制度における優良住宅部品「ガレージ」の認定基準に基づき、構造耐力上主要な部分に鋼板を用いたガレージに求められる技術的な基準を定めるものである。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第２ 用語の定義 この技術基準に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 一 鋼板構造 鋼板を成形又は組み立てることにより成形した面状の部材を柱、梁又はこれに類するものと組合せ、構造耐力上一体にして鉛直及び水平荷重に抵抗する構造形式をいう。 二 構造耐力上主要な部分 鋼板構造によるガレージの自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、地震並びに衝撃による応力を負担する部材で、壁、屋根、柱、梁（これに類するものを含む）、斜材（ブレース、火打ち、方杖等）をいう。 三 強度抵抗型 水平剛性が高く、最大耐力を発現して以降の剛性低下が著しいもの。なお、最大耐力が変形角1/100以下で発現するものは、その挙動性状に係わらず強度抵抗型とする。 四 靭性型 変形能力が高く、最大耐力を発現した後、その耐力が10％低下するまで水平剛性が著しく低下しないもの。なお、最大耐力が変形角1/10を超えて発現するものは、その挙動性状に係わらず靭性型とする。 |  |  |  |  |
|  | 第３ 構造安全性の確保の考え方 この技術基準においては、鋼板構造のガレージについて、その構造方法の特性をふまえて、建築基準法第２０条に準じて、同法において設定する主たる外力に対して、性能試験により得られた許容耐力が上回ることを確認するか、構造計算により同法第２０条第３号イの構造耐力上主要な部分ごとの応力度が許容応力度を超えないことを確認することを、構造安全性の確保の考え方とする。 |  |  |  |  |
|  | 第４ 区分 この技術基準において、耐積雪荷重性能、耐風圧力性能の程度に応じて、鋼板構造のガレージについて次のとおり区分する。 一 耐積雪荷重性能の程度に応じた区分 イ Ｓ１２００型 一年を通じてあまり雪が降らない地域に設置することを想定したもので、１２００Ｎ/ｍ２以下の積雪荷重に対応するもの。 ロ Ｓ３０００型 比較的雪が多く、冬季には根雪が残る多雪地域に設置することを想定したもので、３０００Ｎ/ｍ２以下の積雪荷重に対応するもの。 ハ Ｓ４５００型 降雪量が多く、根雪が残る豪雪地域に設置することを想定したもので、４５００Ｎ/ｍ２以下の積雪荷重に対応するもの。 |  |  |  |  |
|  | 二 耐風圧力性能の程度に応じた区分 イ Ｗ８３０型 強風の発生率が低い地域を想定したもので、風圧力の設定に用いる速度圧が８３０Ｎ/ｍ２以下に対応するもの。 ロ Ｗ１０４０型 強風の発生率が比較的高い地域を想定したもので、風圧力の設定に用いる速度圧が１０４０Ｎ/ｍ２以下に対応するもの。 ハ Ｗ１２７０型 強風の発生率が高い地域（沖縄等一部の暴風発生地域を除く）を想定したもので、風圧力の設定に用いる速度圧が１２７０Ｎ/ｍ２以下に対応するもの。 |  |  |  |  |
|  | 第２章 材料及び各部の仕様 第５ 材料 構造耐力上主要な部分に使用する鋼材は、次によらなければならない。 一 厚さ0.4㎜以上の鋼板及び鋼帯であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 前号に掲げる鋼板、鋼帯及び接合材料は、日本産業規格（JIS規格）に適合する品質性能であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第６ 柱、横架材及び斜材 柱、横架材及び斜材を構造耐力上主要な部分に用いる場合は、次によらなければならない。 一 柱及び横架材は、厚さ0.8㎜以上の鋼板及び鋼帯を用いること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 柱の脚部は、基礎又は土台に緊結すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 三 斜材は、径7.0㎜以上の一般構造用鋼材又は厚さ0.8㎜以上の鋼帯を用いること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第７ 壁材 壁材が構造耐力を負担する構造である場合は、次によらなければならない。 一 厚さ0.4㎜以上の鋼板及び鋼帯を用いること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 柱、横架材又は土台と緊結し、存在応力を相互に伝えることができるものとすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第８ 屋根材 屋根材が構造耐力を負担する構造である場合は、次によらなければならない。 一 厚さ0.5㎜以上の鋼板及び鋼帯を用いること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 柱、横架材等と緊結し、存在応力を相互に伝えることができるものとすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第９ その他構造耐力上主要な部分に用いる部材 第６、第７、第８に定めるもの以外の部材で構造耐力上主要な部分に用いる部材は、次によらなければならない。 一 厚さ0.4㎜以上の鋼板及び鋼帯を用いること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 柱、横架材、斜材、壁材及び屋根材と緊結するなどし、存在応力を相互に伝えることができるものとすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第１０ 屋根ふき材 屋根ふき材は、次によらなければならない。 一 厚さ0.5㎜以上の鋼板及び鋼帯を用いること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 屋根ふき材は、荷重又は外力により、脱落又は浮き上がりを起こさないように、たるき、梁、けたその他これらに類する構造部材に取り付けるものとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第１１ 部材相互の接合部 構造耐力上主要な部分の部材相互の接合部は、機械接合要素を複数個釣合い良く配置すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第３章 部材の耐久性 第１２ 部材の耐久性 構造耐力上主要な部分及び屋根ふき材に使用する部材は、その耐久性が次により確認されるものでなければならない。 一 構造耐力上主要な部分に使用する部材及び当該部材の表面処理が、次に掲げる方法により、腐食、腐朽若しくは摩損に対して有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をしたものであることが確認されること。 イ 塗膜の耐食性は、「塗料一般試験方法」の「耐中性塩水噴霧性」に基づく試験を500時間行い、著しい錆の発生、著しい塗膜のふくれ、はがれ、割れ、浮き等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-1:1999（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第1節:耐中性塩水噴霧性＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ロ 塗膜の耐塩水性は、「塗料一般試験方法」の「耐液体性（一般的方法）」に基づく試験を行い、試験片を塩化ナトリウム水溶液(濃度30g/ℓ)に96時間浸せき後、錆、ふくれ、はがれ、割れ、浮き等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-6-1:2016（塗料一般試験方法）第6部:塗膜の化学的性質-第1節:耐液体性（一般的方法）「7 方法1（浸せき法）7.4手順A」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 二 構造耐力上主要な部分及び屋根ふき材に使用する部材の塗膜の耐久性が、次に掲げる方法により、われ、はがれ、剥離、変色、退色等の防止のための措置をしたものであることが確認されること。 イ 塗膜の耐衝撃性は、「塗料一般試験方法」の「耐おもり落下性」に基づく試験を行い、塗膜に著しい割れ、はがれ等がないこと。なお、おもりの落下高さは500mmとする。 ＜試験：JIS K 5600-5-3:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第3節:耐おもり落下性「6. デュポン式」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ロ 塗膜の鉛筆硬度は、「塗料一般試験方法」の「引っかき硬度（鉛筆法）」に基づく試験を行い、硬度H以上であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-4:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第4節:引っかき硬度（鉛筆法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ハ 塗膜の付着性は、「塗料一般試験方法」の「付着性（クロスカット法）」に基づく試験を行い、試験結果の分類0～2であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-6:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第6節:付着性（クロスカット法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ニ 塗膜の耐候性は、以下の①、②、③の何れかを満たすこと。 - 「塗料一般試験方法」の「促進耐候性（キセノンランプ法）」に基づく試験360時間（ぬれサイクルA）を行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-7:2008（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第7節:促進耐候性及び促進耐光性（キセノンランプ法）＞ - 「高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法」の「オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法」の「WS-A形」に基づく試験を300時間行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS A 1415:2013（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法）6.2「オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法」＞ - 「塗料一般試験方法」の「促進耐候性（紫外線蛍光ランプ法）」に基づく試験を40サイクル（タイプ2、方法B）行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-8:1999（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第8節:促進耐候性（紫外線蛍光ランプ法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 第４章 構造耐力上主要な部分の構造強度 第１３ 荷重及び外力 荷重及び外力は、次の各号による。 一 短期積雪荷重 短期積雪荷重は、第４第一号の区分に応じて次の値とすること。 イ Ｓ１２００型 １２００Ｎ/ｍ２ ロ Ｓ３０００型 ３０００Ｎ/ｍ２ ハ Ｓ４５００型 ４５００Ｎ/ｍ２ | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 風圧力 風圧力の設定に用いる速度圧は、第４第二号の区分に応じて次の値とすること。 イ Ｗ８３０型 ８３０Ｎ/ｍ２ ロ Ｗ１０４０型 １０４０Ｎ/ｍ２ ハ Ｗ１２７０型 １２７０Ｎ/ｍ２ | 図書 | □ |  |  |
|  | 三 地震力 地震力は、建築基準法施行令第８８条におけるＺ、Ｒt、Ａiの数値を全て1.0とし、Ｃoを0.3として設定すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 四 積載荷重 屋根の積載荷重については、平屋であり、常時の屋根面歩行を想定していないため考慮しなくてもよいものとすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第１４ 許容応力度 構造計算により構造安全性の確認をする場合に用いる鋼材の許容応力度は、建築基準法令による。ただし、日本産業規格（JIS規格）等の品質規格による材料を用い、適切な方法により許容応力度を定める場合は、その許容応力度を用いることができる。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第１５ 構造安全性の確認 構造耐力上主要な部分が安全であることについて、次により確認されるものでなければならない。 一 積雪荷重に対する安全性の確保 次のいずれかに掲げる方法により、構造耐力上主要な部分が第１３第一号に定める積雪荷重に対する安全性を確認すること。なお、Ｓ３０００型及びＳ４５００型にかかるものについては、建築基準法施行令第８２条第二号により、第１３第一号の短期積雪荷重に対応した長期積雪荷重に対し確認すること。 イ 優良住宅部品性能試験方法書「ガレージ」における『積雪荷重試験（全体）』を行い、第１３第一号に定める積雪荷重に対して、梁・桁、柱等の構造部材各部のたわみがL/150 以下かつ残留たわみがL/800以下であること。また、部材部品等にはずれや、使用上支障のある著しい変形がないこと。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ロ 建築基準法施行令第８２条各号による許容応力度計算により、梁・桁、柱等の構造耐力上主要な部分に生じる応力度が第１４に定める許容応力度を超えず、かつ、たわみがL/150 以下であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 地震力及び風圧力に対する安全性の確保 次のいずれかに掲げる方法により、構造耐力上主要な部分が第１３第二号により定まる風圧力及び同第三号により定まる地震力に対する安全性を確認すること。この場合、風圧力の算出に用いる風力係数は1.2とすること。 イ 優良住宅部品性能試験方法書「ガレージ」における『水平荷重試験』を行い、次に掲げる全てを満たすこと。 (1) 壁、柱、梁、屋根及びそれらの接合部が破壊していないこと。 (2) 除荷後に、使用上支障のない状態に復元できること。 (3) 除荷後に、戸の開閉に対して著しい障害がなく、開閉操作力が100N以内であること。 (4) 仕上げ材等を用いる場合は、除荷後の層間変形角が1/200以内（仕上げ材等が落ちない事が確認できる場合は1/120以内）であること。 (5) 試験結果より得られる荷重－変形関係から、安全率および検討外力の種類を考慮して定めた耐力（許容耐力）が、第１３第二号により定まる風圧力及び同第三号により定まる地震力を上回ること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ロ 建築基準法施行令第８２条各号による許容応力度計算により、梁・桁、柱等の構造耐力上主要な部分に生じる応力度が第１４に定める許容応力度を超えないこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第５章 各部の構造強度 第１６ 壁材及び戸の安全性の確認 壁材及び戸が所定の荷重及び外力に対して安全であることについて、次により確認されるものでなければならない。 一 戸は、優良住宅部品性能試験方法書「ガレージ」における『風圧試験（戸）』を行い、除荷後に戸及びその周辺に戸の開閉を妨げる、使用上支障のある変形がないこと。この場合、戸にかかる風荷重の設定に用いる速度圧及び風力係数は次によること。また、当該風荷重に対して補強材を用いてもよいこととする。 | 試験 | □ |  |  |
|  | イ 速度圧は、第１３第二号によること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ロ 風力係数は、正圧0.8、負圧0.4とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 壁材は、優良住宅部品性能試験方法書「ガレージ」における『風圧試験（壁）』を行い、除荷後に壁材及びその周辺にはずれや、反対側が見通せるような隙間が生じないこと。この場合、壁材にかかる風荷重の設定に用いる速度圧及び風力係数は次によること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | イ 速度圧は、第１３第二号によること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ロ 風力係数は、正圧0.8、負圧0.4とすること。ただし、前号において戸に補強材を用いた場合の風力係数は、負圧1.3とし、正圧については考慮しなくてよいこととすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 三 壁材及び戸は、優良住宅部品性能試験方法書「ガレージ」における『衝撃試験（振子式衝撃試験）』を行い、打撃部及びその周辺部に貫通又は反対側が見通せるような亀裂が生じないこと。 | 図書 試験 | □ |  |  |
|  | 第１７ 屋根ふき材の構造安全性の確認方法 屋根ふき材が所定の荷重及び外力に対して安全であることについて、次により確認されるものでなければならない。 一 屋根ふき材は、優良住宅部品性能試験方法書「ガレージ」における『風圧試験（屋根－1）』及び『風圧試験（屋根－2）』を行い、除荷後に屋根材及びその周辺の取付部にはずれや、屋根面の曲げ降伏が生じないこと。この場合、壁材にかかる風荷重の設定に用いる速度圧及び風力係数は次によること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | イ 速度圧は、第１３第二号で設定した値を2.5で除した値とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ロ 屋根ふき材一般部の風力係数は、負圧2.5とすること。ただし、第１６第一号において戸に補強材を用いた場合の風力係数は、負圧4.0とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ハ 屋根ふき材端部の風力係数は、負圧4.3とすること。ただし、第１６第一号において戸に補強材を用いた場合の風力係数は、負圧5.8とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 屋根ふき材は、優良住宅部品性能試験方法書「ガレージ」における『衝撃試験（落錘式衝撃試験）』を行い、打撃部及びその周辺部に貫通又は反対側が見通せるような亀裂が生じないこと。 | 試験 | □ |  |  |
|  | 三 屋根ふき材は、優良住宅部品性能試験方法書「ガレージ」における『局部荷重試験』を行い、屋根ふき材や接合部にはずれや曲げ降伏などの著しい変形がないこと。 | 試験 | □ |  |  |
|  | 第６章 補則 第１８ 地域に応じた製品の選択方法及び基礎の設計方法の設定 鋼板構造のガレージを設置する地域に応じて、適切な製品選択方法及び基礎の設計方法が設定されているものでなければならない。 一 地域に応じた製品の選択方法 ガレージが設置される地域にかかる建築基準法施行令で定める荷重及び外力によりガレージに生ずる応力に対して、第４の区分に応じて製品を適切に選択する方法が設定されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 基礎の設計方法 ガレージに作用する荷重及び外力に対応した基礎の設計方法が地盤条件に対応して設定されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第１９ 適切な施工方法・納まり方法等の設定 鋼板構造のガレージが有している構造強度を十分に発揮できるよう、次に掲げる事項その他に関して適切な施工方法・納まり方法等が設定されていること。 一 施工の範囲及び手順 イ 基礎とアンカー等の緊結 | 図書 | □ |  |  |
|  | ロ ガレージの組立及び据付 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 施工上の留意事項等 イ 現場での加工・組立て・取付け手順 | 図書 | □ |  |  |
|  | ロ 必要な特殊工具及び留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | ハ 取付け後の検査及び仕上げ方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | ニ 取合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | ホ 連続型については、最大連棟数 | 図書 | □ |  |  |
|  | 第２０ 基本性能等に関する情報提供 鋼板構造のガレージに求められる所定の構造強度を確保して適切に選定、設置及び施工されるよう、次に掲げる事項が情報提供されること。 一 基本性能に関する事項 次の機能性、安全性、耐久性等の部品に関する基本的な事項についての情報が明確になっていること。 イ 耐積雪荷重性能 | 図書 | □ |  |  |
|  | ロ 耐風圧性能 | 図書 | □ |  |  |
|  | ハ 戸の種別 | 図書 | □ |  |  |
|  | ニ 出入口寸法（出入り口の間口寸法×出入り口の高さ寸法） | 図書 | □ |  |  |
|  | ホ 寸法・床面積（間口寸法×奥行寸法） | 図書 | □ |  |  |
|  | へ その他の設置場所に関する制限 | 図書 | □ |  |  |
|  | 二 優良住宅部品としての供給の範囲 優良住宅部品として供給される範囲は第１８により適切に選択及び設計された場合に限られる旨が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |