|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |
|  | # Ⅰ．通則 # 1．適用範囲 住宅に設置される給湯・暖房システムで、電気ヒートポンプユニットとガス熱源機により構成され、給湯・暖房時に電気ヒートポンプを優先的に使用し、熱量が不足した場合に自動的にガス熱源機で補完するハイブリッド給湯・暖房システムで、より良い社会の実現を先導する特長(環境の保全に寄与)を有するものに適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # （2．用語の定義） |  |  |  |  |
|  | # 3．部品の構成 構成部品は表－1による。 表－1構成部品 ※1給湯専用給湯機又は風呂加熱機能付き給湯機で原燃料が都市ガス又はLPGの場合は、優良住宅部品認定基準(ガス給湯機)「1.住宅部品の性能等に係る要求事項」に適合するものであること。また、暖房機能を有する場合は、優良住宅部品認定基準(暖・冷房システム)「1.住宅部品の性能等に係る要求事項」に適合するものであること。 ※2既設のガス熱源機を熱源とする場合は、構成部品としない。ただし、既設のガス熱源機は、※1を満足するものであること。 注) 構成の別 ●：住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。(必須構成部品) ○：必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくても良い部品及び部材を示す。(セットフリー部品) △：必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくても良い部品及び部材を示す。(選択構成部品) | 図書 | □ |  |  |
|  | # 4．材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 5．施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 ［共通］ (1) 取付け下地の確認 (2) 各ユニットの設置 (3) ヒートポンプユニットと電源線の接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | ［一体型］ (4) ヒートポンプユニットと熱源ユニットの接続 (5) 給水配管、給湯配管及びガス配管の熱源ユニットへの接続 (6) 熱源ユニットから建物側電源まで及び操作部品までの標準配線の取付 (7) 追いだき用配管の熱源ユニットへの取付及び循環アダプター又は風呂アダプターへの接続 (8) 搬送部と熱源ユニットの接続及び搬送部と放熱部の接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | ［分離型］ (9) ヒートポンプユニットと貯湯ユニットの接続及び貯湯ユニットとガス熱源機の接続 (10) 給水配管、給湯配管の貯湯ユニットへの接続 (11) ガス熱源機へのガス配管の接続 (12) ガス熱源機から建物側電源まで及び操作部品までの標準配線の取付 (13) 追いだき用配管のガス熱源機への取付及び循環アダプター又は風呂アダプターへの接続 (14) 搬送部とガス熱源機の接続及び搬送部と放熱部の接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 6．寸法 構成部品は、設置場所の建物や配管との取り合いについて配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # Ⅱ. 要求事項 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 以下によるほか、一体型の熱源ユニット内のガス熱源機及び分離型のガス熱源機は、給湯・暖房機にあっては、優良住宅部品認定基準(暖・冷房システム(ガス熱源機))「1.住宅部品の性能等に係る要求事項」に適合すること。また、潜熱回収型ガス熱源機の場合は、「Ⅲ.付加基準」に適合すること。 給湯専用機にあっては、優良住宅部品認定基準(ガス給湯機)「1.住宅部品の性能等に係る要求事項」に適合すること。また、潜熱回収型ガス給湯機の場合は、「Ⅲ.付加基準」に適合すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 1.1 機能の確保 (1) システム特性 1) 運転機能 以下の機能を有すること。 a) 要求された湯量を貯湯タンクに蓄えられた湯で賄えない場合に、自動的にガス熱源機で補完する機能。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 要求された出湯温度が貯湯タンクに蓄えられた湯の温度より高い場合に、自動的にガス熱源機で補完する機能。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 給湯加熱性能及び消費電力 中間期、夏期、冬期のヒートポンプユニットの給湯加熱性能は、「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法」 に基づく試験を行い、表示された能力の95％以上であること。また、その時のヒートポンプの消費電力は、表示された消費電力の105％以下であること。 ＜試験：JGKAS A705 5.1 ヒートポンプ加熱性能試験＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 暖房加熱性能及び消費電力 ヒートポンプユニットに暖房回路を有する場合のヒートポンプユニットの暖房加熱性能は、「暖房加熱能力・消費電力試験」を行い、表示された能力の95％以上であること。また、その時のヒートポンプの消費電力は、表示された消費電力の110％以下であること。 ＜試験：BLT HB-01「暖房加熱能力・消費電力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4) 年間給湯効率 システムとしての年間給湯効率は「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法」に基づく試験を行い、102％以上であること。 ＜試験:JGKAS A705「5.2年間給湯効率の算出のための試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 5) ヒートポンプ暖房エネルギー効率 ヒートポンプユニットに暖房回路を有する場合のヒートポンプユニットの暖房エネルギー効率は、「ヒートポンプ暖房エネルギー効率試験」を行い、COPが2.0以上であること。 ＜試験：BLT HB-03「ヒートポンプ暖房エネルギー効率試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 6) 湯温及び湯量の安定性 出湯中にガス熱源機が起動もしくは停止する際に、使用感に影響を及ぼさないよう、湯温および湯量の変動が少なくなるような措置が施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 貯湯タンクへの沸上げ温度 冬期の貯湯タンクへの沸上げ温度（ヒートポンプ出湯温度）は、「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法」に基づく試験を行うこと。 ＜試験：JGKAS A705 「5.1 ヒートポンプ加熱性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 8) 貯湯タンクの断熱性能 貯湯タンクの断熱性能は、「断熱性能試験」を行い、貯湯タンク容量100L以上の場合は蓄熱放熱係数が2％/h以下、貯湯タンク容量100L未満の場合は蓄熱放熱係数が2.5％/h以下であること。 ＜試験：BLT FC-01「断熱性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 9) 配管の保温 a) 配管等には、必要に応じた断熱・結露対策が施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 断熱被覆材は、経年劣化による変質及び剥離が生じにくいものを使用していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 室内側の配管は、放熱を意図しない場合は十分に保温すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 10) 騒音 a) ヒートポンプユニットの騒音 ⅰ) 給湯単独運転時 給湯単独運転時のヒートポンプユニットの騒音は、「熱源機の騒音レベル試験」を行い、48dB以下、かつ、仕様表示値に対し＋3dB以下であること。 ＜試験：BLT EH-08「熱源機の騒音レベル試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 暖房単独運転時 ヒートポンプユニットに暖房回路を有する場合の暖房単独運転時のヒートポンプユニットの騒音は、「熱源機の騒音レベル試験」を行い、55dB以下、かつ、仕様表示値に対し＋3dB以下であること。 ＜試験：BLT EH-08「熱源機の騒音レベル試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 熱源ユニットの騒音 熱源ユニットの騒音は、「連続騒音試験」を行い52dB以下、かつ、仕様表示値に対し＋3dB以下であること。 ＜試験：JIA C 002-19の3.3.1(6)「連続騒音試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 11) 異音・振動 システムの始動時、停止時、弁等の作動時及び熱変形、流水、ウォーターハンマー等による異音の発生や振動が少ないこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 自動機能 1) 湯張り水位 湯張り水位は、「自動機能試験(1)湯張り水位」を行い、1回目と2回目の水位差が3㎝以内であること。 ＜試験：BLT GH-10「自動機能試験(1)湯張り水位＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 沸き上げ温度 沸き上げ温度は、「自動機能試験(2)沸き上げ温度」を行い、1回目と2回目の温度差が2K以内であること。 ＜試験：BLT GH-10「自動機能試験(2)沸き上げ温度＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 足し湯作動時の水位 足し湯作動時の水位は、「自動機能試験(3)足し湯作動時の水位試験」を行い、自動湯張り時との水位差が3㎝以内であること。 ＜試験：BLT GH-10「自動機能試験(3)足し湯作動時の水位＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4) 保温作動時の湯温 保温作動時の湯温は、「自動機能試験(4)保温作動時の湯温」を行い、自動湯張り時との温度差が2K以内であること。 ＜試験：BLT GH-10「自動機能試験(4)保温作動時の湯温＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | # 1.2 安全性の確保 # 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 (1) 取付部の強度 各ユニットは、「取付強度試験」を行い、取付部及び取付部品の破損及び著しい変形がないこと。 ＜試験：SHASE-G 2008-2015「貯湯式給湯器転倒防止対策ガイドライン」静的荷重試験＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | (2) 熱源ユニット又は貯湯ユニット本体の強度 1) 耐水圧 熱源ユニット又は貯湯ユニットは、「水道用器具-耐圧性能試験方法」を行い、漏れ及びその他の異常がないこと。 ＜JIS S 3200-1：2012(水道用器具-耐圧性能試験方法)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 負圧強度 熱源ユニット又は貯湯ユニットは、「負圧強度試験」を行い、変形及び破損がないこと。 ＜試験：BLT EH-19「負圧強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | # 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 (1) 操作性 操作部は、操作方法が容易で、高齢者、子供等を含めて誤操作による危険が生じないように工夫されたものであること。また、音で報知する機能を有する操作部は、適切な音を発するものであること。 ＜例示仕様＞ ①電源表示又は燃焼表示があること。 ②次の操作及びその状況の確認ができること。 ⅰ) 電源 ⅱ) 補助熱源機の燃焼(機器本体に組み込まれている操作部を除く) ⅲ) 湯温選択(湯温が可変のものに限る) ⅳ) 浴室リモコンにあっては、追いだき機能及び湯温選択の優先機能(湯温が可変のものに限る) ③湯温選択及びその優先機能については、次の基準に適合するものであること。 ⅰ) 少なくとも60℃を超える温度に給湯温度を設定したとき、高温表示される機能 ⅱ) 給湯温度選択の優先機能の解除後には、給湯温度設定が60℃以下になる機能 ⅲ) 給湯温度設定に寄与していない他のリモコンにも、給湯温度設定値が表示される機能 ⅳ) 給湯温度選択の際使用者が意図しなければ、60℃を超える給湯温度設定ができない機能 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | (2) 形状及び加工状態の安全性 身体に触れる部分は、鋭角部、突起物等がなく、けがをする恐れがないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | (3) 使用時の安全性 ヒートポンプユニットの各部位の温度上昇は、電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第八の2の(42)ハ平常温度上昇の(ロ)暖房運転試験を満たすこと。 | 試験 | □ |  |  |
|  | (4) 電気的安全性 ヒートポンプユニットの絶縁性能は、電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第八の2の(42)ロ絶縁性能を満たすこと。 | 試験 | □ |  |  |
|  | (5) 耐漏洩性 ガス、灯油、水、熱媒等の配管及び電気配線の脱落、変形、破損、詰まり、漏洩等が生じないよう対策が講じられていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (6) 耐凍結性能 システムの耐凍結性能として、「凍結防止対策試験」を行い、各部に漏れ・変形がなく、かつ、使用上支障がないこと。 ＜試験：BLT FC-02「凍結防止対策試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | (7) 具備すべき安全装置等 システムに異常等が生じた際の安全性が確保されていること。 ＜例示仕様＞ 以下の安全装置を具備すること。 1) 異常圧力によるタンク、機器通水部の破壊防止のための逃がし弁等 2) 温度上昇による危険防止のための温度過昇防止装置 3) 漏電による事故防止のための漏電遮断器、アース端子 | 図書 | □ |  |  |
|  | (8) その他使用時の安全性及び保安性 (1)から(7)までのほか、以下の使用時の安全性及び保安性が確保されていること。 1) 制御部は、気象条件により影響を受けない構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 断熱材等は、通常の使用状態で剥離や脱落がないこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) ファンなどの可動部分は、通常の使用で容易に接触することのないよう保護されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 使用者が直接触れるおそれのある給排気口等で高温となる箇所には、火傷防止のための警告表示をすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 操作部等に対し容易にいたずらされないよう保安上の工夫がなされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 1.2.3 健康上の安全性の確保 (1) 出湯水の水質 水道直結式のもの及び飲用を目的とするものの出湯水の水質は「水道用器具-浸出性能試験方法」を行い、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)の基準を満たすこと。 ＜試験：JIS S 3200-7:2010「水道用器具-浸出性能試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | (2) レジオネラ症防止 レジオネラ症を防止するための対策が講じられていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 1.2.4 火災に対する安全性の確保 (1) 保温材の難燃性 熱源ユニット又は貯湯ユニットに使用する保温材について、電装部から50㎜以内に充てんする保温材は、「保温材の難燃性試験」を行い、燃えつきることなく、かつ、残炎時間が10秒以内であること。 ＜試験：JIS C 9219:2011の9.2.20「保温材の難燃性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | (2) 異常温度 ヒートポンプユニットは、電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第八の２の(42)二異常温度上昇を満たすこと。ただし、試験条件のうち(ロ)は除くことができるものとする。 | 試験 | □ |  |  |
|  | # 1.3 耐久性の確保 (1) 貯湯タンクの耐食性 貯湯タンクの材質はステンレス鋼製とし、「タンクの耐食性試験 a)」を行い、連続した溝状の組織が生じず、かつ、「タンクの耐食性試験 b)」を行い、割れが生じないこと。 ＜試験：JIS C 9219:2011の9.2.17「タンクの耐食性試験a),b)」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | (2) ケーシングの耐食性 1) 塗膜の耐食性 各ユニットのケーシングが塗装してある場合は、「塩水噴霧試験」を行い、塗膜のふくれ、割れ、剥がれ及び錆がないこと。 ＜試験：BLT EH-21「塩水噴霧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 塗膜の付着性 各ユニットのケーシングが塗装してある場合は、「塗膜の付着性試験」を行い、塗膜の剥がれがないこと。 ＜試験：BLT EH-22「塗膜の付着性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | # 1.4 環境に対する配慮 # 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 1.4.2ハイブリッド給湯・暖房システムのライフサイクルの各段階における環境配慮 ライフサイクルの各段階における環境配慮は、次の項目に適合すること。 # 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 (2) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 (2) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 (3) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 (4) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 (5) 表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。 (6) 地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 梱包材の使用量を削減していること。 (2) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 (3) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 (4) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 (5) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、又は使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下の使用時における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない、またはそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 (2) 低騒音、かつ、低振動での更新が行えること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 再資源化が容易な材料を使用していること。 (2) 再生資源としての利用が困難な複合材の利用を削減していること。 (3) 種類ごとに材料名の表示があること。 (4) 使用されるねじの種類数の削減等による部品等の取り外しが容易になっていること。 (5) 再生資源として活用が可能な材料の再資源化体制を、整備・運用していること。 (6) 鉛はんだを使用しないなど、廃棄時に汚染物を発生させる有害物質は使用せず、又はその使用量を削減していること。 (7) ヒートポンプユニットに封入されている熱媒にフロン類を使用している場合は、フロン回収破壊法の第一種特定製品に準拠し、適切な処理が施される体制を整備・運用していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 # 2.1 適切な品質管理の実施 次の(1)又は(2)により生産管理が行われていること。 (1) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持され、かつ、生産管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 a) 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 作業工程 ⅰ) 工程(作業)フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 a) 工程の管理 ⅰ) 製品の品質検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 外注管理(製造、加工、検査又は設備の管理)が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品(中間製品)の検査に関する事項 ⅱ) 製品又は加工品(中間製品)の保管に関する事項 ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 ⅳ) 外注管理(製造、加工、検査又は設備の管理)に関する事項 ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 a) 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 # 2.2.1 適切な品質保証の実施 (1) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵(施工の瑕疵を含む。)に応じ、それぞれ次に定める年数以上でメーカーの定める年数とする。ただし、免責事項として次の事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) 無償修理保証の対象及び期間 a) ヒートポンプユニットの熱交換器 3年 b) ヒートポンプユニットの圧縮機 3年 c) 貯湯タンク 5年 d) ガス熱源機の熱交換器（既設の熱源機を熱源とする場合を除く） 3年 e) 放熱部の熱交換器 3年 f) 床暖房ユニットのパネル 5年 g) 搬送部 5年 h) a)からg)以外の部分 2年 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 免責事項 a) 住宅用途以外で使用した場合の不具合 b) ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 c) メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 d) メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 e) 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 f) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 g) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 h) 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による不具合 i) 消耗部品の消耗に起因する不具合 j) ガス・電気・給水の供給トラブル等に起因する不具合 k) 指定規格以外のガス・電気等を使用したことに起因する不具合 l) 給水・給湯配管の錆び等異物流入に起因する不具合 m) 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 2.2.3 適切な維持管理への配慮 # 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 (1) 定期的なメンテナンス(事業者による維持管理をいう)が専門の技術者等により確実に実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 (1) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 主要な構成部品について、次の項目に適合すること。 1) 住宅部品の正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等の使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、住宅部品の設計耐用年数を設定しており、又は部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (3) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (4) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 # 2.2.4.1 相談窓口の整備 (1) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 (1) メンテナンスを実施する体制を有すること。(有償契約メンテナンスによるものを除く。) | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (3) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (4) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報(補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。)や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 2.3 適切な施工の担保 # 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 (1) 各ユニットの間口、奥行き、高さ | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 給水配管、給湯配管及びガス配管の接続位置 | 図書 | □ |  |  |
|  | (3) 既設のガス熱源機との接続（既設のガス熱源機を熱源とする場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | # 2.3.2 施工方法・収まり等の明確化 次のような施工方法･収まり等に関する事項について、適切に定められていること。 なお、分離型のガス熱源機の施工方法・収まり等に関する事項は、給湯・暖房機にあっては、優良住宅部品評価基準(暖・冷房システム(ガス熱源機))「3.4 施工に関する情報提供」に、給湯専用機にあっては、優良住宅部品評価基準(ガス給湯機)「2.3.2 施工方法・収まり等の明確化」による。 (1) 施工の範囲及び手順 ［共通］ 1) 取付け下地の確認 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 各ユニットの設置 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 搬送部と熱源部の接続及び搬送部と放熱部の接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 取付後の検査 | 図書 | □ |  |  |
|  | ［一体型］ 5) ヒートポンプユニットと熱源ユニットの接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 給水配管、給湯配管及びガス配管の熱源ユニットへの接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 熱源ユニットから建物側電源まで及び操作部品までの標準配線の取付 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8) 追いだき機能付の場合は、追いだき用配管の熱源ユニットへの接続及び風呂アダプターへの接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | 9) 搬送部と熱源ユニットの接続及び搬送部と放熱部の接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | ［分離型］ 10) ヒートポンプユニットと貯湯ユニットの接続及び貯湯ユニットとガス熱源機の接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | 11) 給水配管及び給湯配管の貯湯ユニットへの接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | 12) 搬送部とガス熱源機の接続及び搬送部と放熱部の接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 施工上の留意事項等 1) 取付け下地の確認方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 必要な特殊工具及び留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 取り合い部分についての標準収まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 施工上の条件 a) 設置形態により必要となる延長管等を含む延長限界(長さ・曲がり) | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 建物側電源までの標準配線長さ | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 追いだき搬送配管等の標準延長 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 放熱部と接続できるシステムにあっては、放熱部に対する必要条件 | 図書 | □ |  |  |
|  | (3) 関連工事の留意事項 1) 取付下地の要件及び施工方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 排水処理工事の施工方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) アース(接地)工事の施工方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 電気配線工事の施工方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 既設のガス熱源機への施工方法（既設のガス熱源機を熱源とする場合） |  |  |  |  |
|  | 6) その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |
|  | (4) 当該施工方法･収まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (5) 標準的な施工方法･収まりである場合は、標準的な施工方法･収まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 3 情報の提供に係る要求事項 # 3.1 基本性能に関する情報提供 少なくとも次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報等が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 なお、分離型のガス熱源機の基本性能に関する情報提供に関する事項は、給湯・暖房機にあっては、優良住宅部品評価基準(暖・冷房システム(ガス熱源機))「3.1基本性能に関する情報提供」に、給湯専用機にあっては、優良住宅部品評価基準(ガス給湯機)「3.1基本性能に関する情報提供」に適合すること。 ［共通］ (1) 各ユニットに供給される電力の定格電圧、相数及び周波数 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 各ユニットの最大消費電力及び待機時消費電力 | 図書 | □ |  |  |
|  | (3) 各ユニットの各種接続口径 | 図書 | □ |  |  |
|  | (4) 各ユニットの質量 | 図書 | □ |  |  |
|  | (5) 各ユニットの設置条件 | 図書 | □ |  |  |
|  | (6) 各ユニットの必要設置スペース | 図書 | □ |  |  |
|  | (7) 各ユニットの各種寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | (8) ヒートポンプユニットの騒音値 | 図書 | □ |  |  |
|  | (9) ヒートポンプユニットの冷媒名及び封入量 | 図書 | □ |  |  |
|  | (10) ヒートポンプユニットの加熱能力 | 図書 | □ |  |  |
|  | ［一体型］ (11) 熱源ユニットの騒音値 | 図書 | □ |  |  |
|  | (12) 熱源ユニットのガス種 | 図書 | □ |  |  |
|  | (13) 熱源ユニットのガス消費量 | 図書 | □ |  |  |
|  | (14) 熱源ユニットの給排気方式 | 図書 | □ |  |  |
|  | (15) 熱源ユニットの熱効率 | 図書 | □ |  |  |
|  | (16) 最低作動水圧 | 図書 | □ |  |  |
|  | (17) 追いだき機能付の場合は、追いだき機能の種類(自動機能を有する場合は、その組み合わせも含む) | 図書 | □ |  |  |
|  | # 3.2 使用に関する情報提供 (1) 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 水抜き方法等凍結防止の方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 長期停止時の処置方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 日常の点検方法(一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。) | 図書 | □ |  |  |
|  | 8) 定期メンテナンス周期及びその依頼方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 9) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 10) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 11) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (3) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (4) 使用上の注意ラベルを貼る場合は、その内容、表示方法が適切ではがれにくいこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (5) 使用者に節湯を促すよう、操作部品に使用湯量を表示する等の配慮がされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 (1) 製品の維持管理内容(品質保証内容及び保証期間を含む)や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | (3) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | (4) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | # 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 (1) 「2.3.2 施工方法・収まり等の明確化」に係る事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 a) 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行なった者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |