|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |
|  | 第１章 総則 Ⅰ．総則 この基準は、一般財団法人ベターリビング（以下「財団」という。）が行う優良住宅部品の認定及び評価に関し必要な事項を定めるものである。なお、当基準以外の方法について、その性能が同等以上であると財団が認めるときは他の方法によることができる。 |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 Ⅰ．総則 1. 適用範囲 住宅、集会所、福祉・介護施設、保育所等の居室、便所等の屋内の出入口及び収納部に用いるドアに適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2．用語の定義 - 標準化内装ドア：付属部品との互換性に配慮し、寸法等の仕様が標準化されている内装ドアをいう。 - 長寿社会対応内装ドア：加齢等に伴う身体機能の低下を考慮した安全性及び介助行為を容易にすることに配慮した寸法、操作性等を有する内装ドアをいう。 - 指はさみ防止対策内装ドア：使用者の指はさみ防止に配慮した寸法、構造、機構、部材等を有する内装ドアをいう。 - 製作寸法：内装ドアを製作する際の基本となる寸法をいう。 - ドアの呼び寸法：内装ドアと枠等他の部位との接合に必要な、調整面（基準面）間の寸法をいう。 - 内装設計のモデュール呼び寸法：部品及びそれが形づくる空間を設計するために基準となる単位寸法をいう。 - 開口部呼び寸法：ドア枠を含めた内装ドアと壁等他の部位との接合に必要な、調整面（基準面）間の寸法をいう。 - 有効幅員：扉を開放したときに実際に通過できる幅員をいい、扉を操作するための把手の突出寸法は含まない。 - フラッシュ戸：框や桟でつくった骨組みの両面に、合板などの面材を接着し、表面を平らに仕上げた戸。 - 框戸：周囲を框と呼ばれる枠材で構成した戸。 - 構成部材の名称 - 表面材：戸の面を構成する材。 - 芯材：フラッシュ戸を構成する骨組みとコア材などの補強材をいう。 - 指はさみ防止材：内装ドアでの指はさみを防ぐことを目的に設置する材をいう。 - 取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。 - 消耗品：取替パーツのうち、耐用年数が短いもので、製品本体の機能･性能を維持するために交換を前提としているもの。 - メンテナンス：製品の利用期間中にわたり、その機能・性能を維持･保守する行為をいう。当基準上では、計画的な維持･保守に加え、製品の破損･故障に対する緊急補修や、クレーム処理などをその範囲に加える。 - インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取り合いをいう。 |  |  |  |  |
|  | 図―１ ドアの呼び寸法 図―２ 開口部呼び寸法 図―３ 内装設計のモデュール呼び寸法 (開口部呼び寸法と一致する場合) 図―４ 内装設計のモデュール呼び寸法 (開口部呼び寸法と一致しない場合) |  |  |  |  |
|  | 3．部品の構成 構成は表－１による。 表－１ 構成部品 構成部品名; 構成の別(注); 備考. 開戸; 引戸; 折戸. 扉; 表面材又は鏡板 ＊１; ●; ●; ●; ＊1:合板等. 框 ＊2; ●; ●; ●; ＊2:框戸のみ. 芯材＊3（桟材・コア材 ＊4）; ●; ●; ●; ＊3:フラッシュ戸のみ ＊4:補強が必要な場合. 仕上材; △; △; △. 化粧縁、大手張り等; △; △; △. ガラリ; △; △; △. ガラス、らんま等; △; △; －. 枠; 上枠、縦枠、下枠; △; △; △. 枠額縁; △; －; －. 付属部材; 丁番＊５; 〇; －; ●; ＊5:扉のみを供給する場合、標準丁番を有すること。. ピポット、ピポット受け; △; －; ●. レール; －; △; ●. 戸車、吊車; －; △; △. 戸当たり; △; △; －. ドアブロック＊6 （把手金物用補強框）; ●; ●; －; ＊6：木製フラッシュ戸のみ. 把手＊7; △; －; △; ＊7:レバーハンドルなど. ラッチ; △; －; －. ストライク; △; －; －. 引手; －; △; －. 施錠装置; △; △; －. レバーストッパー; △; △; －. ドア・クローザ＊8; △; △; －; ＊8：ドアダンパ ー、ソフトクロー ザも含む. ストッパー; －; －; △. 消音パッキン; －; △; △. 幅調整アングル; －; －; △. 指はさみ防止材＊9; △; △; △; ＊9：クッション材、カバー材など. 注) ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備さ れていなければならない部品及び部材を示す。 〇：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしも セットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することがで きるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を 示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4．材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料は、該当するJIS等の規格名称を明確化することとし、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明すること。 ＜例示仕様＞ 材料等は、表―２による。 表―２ 材料等 材料名; 規 格. 材料; 木材（製材）; JAS 1083:2019「製材」の規定によるものとし、含水率は15％以下に乾燥されたものとする。. 集成材; 「集成材の日本農林規格(JAS)」の規定によるものとし、小口方向の継手が同一箇所にならないように３層以上積層したものとする。. 合板; 「合板の日本農林規格（JAS）」によるものとし、積層数は３プライ以上のものとする。. 単板積層材（LVL）; JAS 0701:2023「単板積層材」の規定によるものとする。. 中質繊維板（MDF）; JIS A 5905:2022「繊維板」の規定によるものとする。. パーティクルボード; JIS A 5908:2022「パーティクルボード」の規定によるものとする。. ペーパーコア; JIS A 6931:1994「パネル用ペーパーコア」の規定によるものとする。. 鋼板類; JIS G 3313:2021「電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」、JIS G 3302:2022溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」、JIS G 3312:2024「塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」、JIS K 6744:2023「ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯」の規定によるものとする。. アルミ材等; JIS H 4100:2022「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」の規定によるものとし、アルマイト処理を施したものとする。また、その他合成樹脂等を使用する場合は、アルミ材と同等以上の性能を有するものとする。. 接着剤; 「合板の日本農林規格（JAS）」の2類以上の接着力を有するものとする。ただし、耐水性を必要とする場所に使用する場合は、同規格の1類以上の接着力を有するものとする。. 不燃材; JIS A 5440:2024「火山性ガラス質複層板（ＶＳボード）」. ガラス; JIS R 3205:2005「合わせガラス」 JIS R 3206:2023「強化ガラス」. プラスチック(樹脂); JIS K 6734:2000「プラスチック―硬質ポリ塩化ビニルシート―タイプ，寸法及び特性―第２部：厚さ１ｍｍ未満のシート」、オレフィン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリオレフィン、ポリカーボネイト、アクリル等. 強化化粧紙等; 「合板の日本農林規格（ＪＡＳ）」の特殊加工化粧合板のＷタイプの規定によるものとする。. | 図書 | □ |  |  |
|  | 構成部材の材料は、表―３による。 表―３ 構成部材の材料 構成部材の材料; 規 格. 扉; 仕上材以外の材料; 木材（製材）、集成材、単板積層材（LVL）など; 表－２による。. 仕上材; 強化化粧紙等、プラスチック (樹脂); 表－２による。. 枠; 木材（製材）、単板積層材（LVL）もしくは同等以上の性能を有する立継ぎ木材とする。; 表－２による。. 付属部材; 丁番、ピポット、ピポット受け、レール、戸車、吊車、戸当たり、ドアブロック（把手金物用補強框）、ラッチ、ストライク、施錠装置、レバーストッパー、ドア・クローザ、ストッパー、消音パッキン、幅調整アングル、指はさみ防止材; 耐久性、機能性、安全性の面で支障がない材料とする。. 把手(レバーハンドル)、引手; 耐久性、機能性、安全性の面で支障がない材料とし、高齢者等が使い易い材質及び形状が望ましい。. | 図書 | □ |  |  |
|  | 5．施工の範囲 構成部品の施工範囲は原則として以下とする。 a) 扉枠の躯体への固定（枠ありの場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 扉枠への扉のつり込み、調整 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6．寸法 a) 内装ドアの製作寸法 内装ドアの製作寸法等は次のとおりとする。ただし、製作寸法について、次の1）、2）及びｂ)の項目に合致しない場合は、内装ドアを使用する空間の内装設計寸法を考慮して設定することができる。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1) 扉のみの場合 内装ドアの開口部呼び寸法は、表－４の内装設計のモジュール呼び寸法に適合するよう、表－５、表－６に示す寸法とし、これらに基づき製作寸法を設定する。（表－５、表－６に示す寸法を全て用意する必要はない。） | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 扉枠を含めた扉の場合 内装ドアの開口部呼び寸法は、1）と同様の寸法とした上で、内装ドアの基準面及び内装ドアの呼び寸法を設定し、これに基づき製作寸法を設定する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 表－４ 内装設計のモジュール呼び寸法 モデュール呼び寸法（㎜）. 幅（W）; 600 750 900 1,200 1,500 1,800. 高さ（H）; 1,800 1,900 2,000 2,100 2,l00以上. 表－５ 出入口に用いる扉の開口部呼び寸法; 開口部呼び寸法（㎜）. 幅（W）; 600 700 750 800 850 900 1,100※ 1,150※ 1,200※ 1,400※ 1,450※ 1,500※ 1,700※ 1,750※ 1,800※. 高さ（H）; 1,800 1,900 2,000 2,100 2,100以上. 表－６ 収納部に用いるドアの開口部呼び寸法 呼び寸法（㎜）. 幅（W）; 300 450 600※ 750※ 900※. 高さ（H）; 300 400 600 1700※ 1,750※ 1,800※ 1,900※ 2,000※ 2,000以上※. 注1)※はクローゼットドア（２パネル）に対応するものに限る |  |  |  |  |
|  | ｂ) 製作寸法の許容差 1) 扉の見込（厚）、見付（幅）について、製作寸法と実寸法との差は、表－７の許容寸法以内であること。 表－７ 寸法の許容差（単位：㎜） 項 目; 見込（厚）; 見付（幅）. 許容寸法; ＋0．5; －1．0. | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 内装ドアは、使用上支障となるねじれ、反りが無いこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | ｃ) 標準化内装ドアの見込寸法 標準化内装ドアの見込寸法は次のとおりとする。 1) 出入口に用いる扉の見込寸法 出入口に用いる扉の見込寸法は表－８による。 表－８ 出入口に用いる扉の見込寸法（単位：㎜）; 扉の見込寸法. 開戸; 33・36. 引戸; 27・30・33・36. | [標準化] 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 収納部に用いる扉の見込寸法 収納部に用いる扉の見込寸法は表－９による。 表－９ 収納部に用いる扉の見込寸法（単位：㎜） 扉の見込寸法. 高さ（Ｈ）; 300≦Ｈ≦600; 600≦Ｈ≦2,000. 開戸; 27・30・33; 33・36. 引戸; 27・30; 30. 折戸; 21・24・27. | [標準化] 図書 | □ |  |  |
|  | d) 長寿社会対応内装ドアの寸法 長寿社会対応内装ドアの寸法は次のとおりとする。 1) 出入口の有効幅員 出入口の有効幅員は、750㎜以上であること（工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む）。 | [長寿社会対応] 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 把手、引手の操作部の高さ 床面から800㎜～1000㎜の範囲を把手、引手の操作部の範囲とすること。 | [長寿社会対応] 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 （1.1 機能の確保） |  |  |  |  |
|  | 1.2安全性の確保 1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 曲げ強さ（開戸・引戸・折戸） 扉の曲げ強さについては、曲げスパンｌ＝1,600㎜として4等分点2線荷重を980Ｎまで加え、294Ｎ載荷時における中央部の変位量が3㎜以下であり、980Ｎ載荷時においてドアに破壊が生じないこと。また、除荷5分後の残留変位置が0.5㎜以下であること。 ＜試験：BLT ID-01「曲げ試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 面内剛性（開戸） 開戸の扉の面内剛性については、ドアを90゜開いた状態で、ドアの把手の位置に、294Ｎまで重錘を加え、294Ｎ載荷直後のドアの面内変位が1㎜以下、枠材との相対変位が1㎜以下であること。また、除荷5分後の残留変位が0.5㎜以下であること。 ＜試験：BLT ID-02「面内剛性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 表面材の耐衝撃性（開戸・引戸・折戸） 木製フラッシュ戸の表面材の耐衝撃性については、ドアの表面材等の最も弱いと思われる部分に0.5kgの鋼球を1mの高さから落下させ、ドアの表面材に貫通がないこと。 ＜試験:BLT ID-03「耐衝撃性試験（鋼球落下）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) 扉の耐衝撃性（開戸・引戸・折戸） 扉の衝撃強さについては、扉の幅の中央で扉下端からの高さが1,350㎜の位置に質量15kgの砂袋を振子として衝撃を加え、扉本体に損傷がなく開閉に支障がないこと。折戸の場合は扉が外れないこと。 ＜試験：BLT ID-04「耐衝撃性試験（砂袋振子式）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | e) ねじれ強さ（開戸） 開戸のねじれ強さについては、ドアを90゜開いた状態で上部を固定し、把手の位置に面外方向の水平荷重294Ｎを加え、ドア下部に著しい変位がないこと。また除荷5分後の残留変位量が5㎜以下であること。 ＜試験：BLT ID-05「ねじれ剛性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | f) 丁番取付部の固定強度（開戸） 開戸で扉枠を含む扉の丁番取付強度については、90゜開いた状態のドアの下端部を治具で固定し、把手の位置に水平荷重294Ｎを加え、丁番取付部およびドアに著しいズレおよび損傷がないこと。 ＜試験：BLT ID-06「丁番取付部の固定強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | g) 加湿繰り返しによる変形（開戸・引戸・折戸） 木製フラッシュ戸の扉の加湿繰り返しによる変形は、高湿側を湿度90±5%・温度20℃、低湿側を湿度50%±5%・温度20℃として8時間、その後両面とも湿度50±5%・温度20℃として16時間静置する。この24時間を1サイクルとし5サイクル繰り返し、各サイクルごとの最大面外変形がL/200以下であること。また、使用上支障をきたすような反りがないこと。 ＜試験：BLT ID-07「加湿繰り返しによる変形試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | h) ドアが円滑に開閉できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | i) 付属部品（丁番）については、丁番側の耐荷重を満たすこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 人体の触れやすい箇所に、バリ、メクレ、危険な突起物がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | b) 形状の上で、危険を伴う部分がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | c) ガラスを使用する場合は、ガラスが破壊した際に破片が飛散しない、もしくは強化ガラス等割れても安全なガラスを使用すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 長寿社会対応内装ドアは、下枠または敷居と床に段差のないこと（5mm以下の段差が生じるものを含む）。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 長寿社会対応内装ドアは、枠と扉が一体になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 a) 構成部品に使用する材料のホルムアルデヒド対策 構成部品に使用する材料は、次のいずれかであること。 1) 建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第２号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料若しくは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 同条第４項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | （1.2.4 火災に対する安全性の確保） |  |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a) 接着部の耐久性（開戸・引戸・折戸） 1) 促進劣化に対する耐久性 木製フラッシュ戸の扉の促進劣化に対する耐久性は、ドアより採取した1辺が100㎜の試験片を20℃の水に3時間浸した後、室内で24時間静置し、表面材と芯材との間に使用上支障となるはく離がないこと。 ＜試験：BLT ID-08「接着性能試験（促進劣化によるはく離）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 平面引張力に対する耐久性 木製フラッシュ戸の扉の平面引張力に対する耐久性は、ドアより採取した40㎜×40㎜の試験片にエポキシ樹脂接着剤でナット付鉄板を接着し、引張はく離力を加え最大荷重を求め、接着強さが0.49N/㎟以上であること。 ＜試験：BLT ID-09「接着性能試験（平面引張はく離）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 塗膜の耐久性（鋼製折戸） 塗膜の耐久性（鋼製折戸）は、以下の1）、2）及び3）が確保されていること。また、塗膜の耐久性に供する試験片に特に指定がない場合は、塗装仕様ごとに約70mm×150mm×原厚の平板とし、製品から切り出すか製品と同一生産条件で製作したものを用いる。 1) 塗膜の付着性 鋼製折戸の扉の塗膜の付着性は、「塗料一般試験方法」の付着性（クロスカット法）に基づく試験を行い、全てのます目がはく離しないこと。 ＜試験：JIS K 5600-5-6:1999「塗料一般試験方法」第5部：塗膜の機械的性質-第6節：付着性（クロスカット法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 塗膜の鉛筆硬度 鋼製折戸の扉の塗膜の鉛筆硬度は、「塗料一般試験方法」の引っかき硬度（鉛筆法）に基づく試験を行い、鉛筆硬度Ｈ以上であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-4:1999「塗料一般試験方法」第5部：塗膜の機械的性質-第4節：引っかき硬度（鉛筆法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 塗膜の耐食性 鋼製折戸の扉の塗膜の耐食性は、「塩水噴霧試験方法」の塩水噴霧試験を行い、100時間後、塗膜に錆が発生しないこと。 ＜試験：JIS Z 2371:2015「塩水噴霧試験方法」の6.2中性塩水噴霧試験＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 開閉繰り返しに対する耐久性 1) 開戸の開閉繰り返し性能 開戸の開閉繰り返しに対する耐久性は、45゜以上の開き角度で１分間に10回程度の早さで、住戸用は10万回、住戸用以外は20万回、収納部に用いるドアは1万回の繰り返し開閉を行い、終了後、開閉に支障がないこと。なお、Ⅲ.付加基準a)指はさみ防止対策の基準を適用する場合は、隙間の要件を満たせること。 ＜試験：BLT ID-10「開戸の開閉繰り返し試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 折戸の開閉繰り返し性能 折戸の開閉繰り返しに対する耐久性は、1分間に10回程度の開閉速度で、戸を閉めた状態から半開状態まで1万回の開閉繰返しを行い、終了後、開閉に支障がないこと。なお、Ⅲ.付加基準a)指はさみ防止対策の基準を適用する場合は、隙間の要件を満たせること。 ＜試験：BLT ID-11「折戸の開閉繰り返し試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 引戸の開閉繰り返し性能 引戸の開閉繰返しに対する耐久性は、1分間に10回程度の開閉速度で、戸を閉めた状態から戸幅の1/2以上開いた状態まで住戸用は10万回、住戸用以外は20万回、収納部に用いるドアは1万回の開閉繰返しを行い、終了後、開閉に支障がないこと。なお、Ⅲ.付加基準a)指はさみ防止対策の基準を適用する場合は、隙間の要件を満たせること。 ＜試験：BLT ID-12「引戸の開閉繰返し試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 内装ドアのライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 b) 小型化、軽量化、部品設計、ユニット組み合わせの工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 製造時の環境汚染を防止していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 e) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理されていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理していること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイ アウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産 実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 作業工程 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 工程の管理 ⅰ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に応じ、一定の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として別に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1） 把手，戸車等の可動部 ２年 2） 1)以外の部分又は機能に係わる瑕疵（施工の瑕疵を 含む）５年 ＜免責事項＞ １ 住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動･分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経 年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ９ 消耗部品の消耗に起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3 適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 一般に製造・販売・使用されている清掃用具を使用して清掃ができること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 将来の製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 a) 取付寸法と標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取付下地の処理方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 構成部品、ビス等の規格 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 施工方法・納まり等の明確化 a) 当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 少なくとも次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 仕上げ・材質 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 各種寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) ホルムアルデヒドの発散速度又は発散区分 （ホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料を使用する場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 内装ドアを設置するために使用する接着剤等に、ホルムアルデヒドの放散が少ない材料を選択する必要がある旨 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 少なくとも次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 少なくとも次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a) 施工の範囲及び手順 1) 扉枠の躯体への固定（枠ありの場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 扉枠への扉のつり込み、調整 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 施工上の留意事項等 1) 取付下地の確認 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 現場での加工・組立・取付手順、特殊工具、留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 取付後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 各種の躯体との取り合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 関連工事の留意事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 施工説明書等で指示された施工方法に適合する方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅲ．付加基準 1. 高齢者・障がい者を含む誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与する特長を有する内装ドアについての付加基準 内装ドアのうち、高齢者・障がい者を含む誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与する特長を有するものとして認定するものについては、次を満たすこと。 a) 指はさみ防止対策 使用者の指はさみを防止するため、内装ドアの種類等に応じ以下に示す対策を施すか、その他指はさみを防止するための対策を有すること。 | [指はさみ防止] 図書 | □ |  |  |
|  | 1) 開戸に関する要件 (1) 吊元側(丁番側) 子供が指を挟むおそれのある隙間（5mm以上13mm未満）がない構造であること。扉の開閉の途中の状態も含める。 | [指はさみ防止] 図書 試験 （開戸） | □ |  |  |
|  | (2) 戸先側 次のいずれかの対策が施されていること。 ① 風の通り道に設置する内装ドアには、閉鎖速度を減衰させるドア・クローザ等の機能を設け、風等の外力で急激にドアが閉まらない構造であること。 | [指はさみ防止] 図書 （開戸） | □ |  |  |
|  | ② 戸側又は枠側に衝撃を吸収する緩衝材等を設けて、手又は足の指を挟んでも傷害が生じない構造であること。 | [指はさみ防止] 図書 （開戸） | □ |  |  |
|  | (3) 扉下部 次のいずれかの対策が施されていること。 ① 戸の下端と床面(敷居またはレール)との隙間が5mm未満もしくは13㎜以上であること。 | [指はさみ防止] 図書 試験 （開戸） | □ |  |  |
|  | ② 戸側又は枠側に衝撃を吸収する緩衝材等を設けて、手又は足の指を挟んでも傷害が生じない構造であること。 | [指はさみ防止] 図書 （開戸） | □ |  |  |
|  | 2) 引戸に関する要件 (1) 戸尻側 次のいずれかの対策が施されていること。 ① 開時に戸尻と枠との間の隙間が、20㎜以上となるようにストッパーの機能を設けること。但し、戸袋等により戸尻が隠れるものを除く。 | [指はさみ防止] 図書 （引戸） | □ |  |  |
|  | ② 戸側又は枠側に衝撃を吸収する緩衝材等を設けて、手又は足の指を挟んでも傷害が生じない構造であること。 | [指はさみ防止] 図書 （引戸） | □ |  |  |
|  | (2) 戸先側 ① 引手は開閉時に指を引き込んで挟まれない位置に設置すること。 | [指はさみ防止] 図書 （引戸） | □ |  |  |
|  | ② 戸と戸袋又は壁面との隙間は、子供が指を挟むおそれのある隙間（5mm以上13mm未満）がない構造であること。 | [指はさみ防止] 図書 （引戸） | □ |  |  |
|  | ③ 次のいずれかの対策が施されていること。 イ 閉鎖速度を減衰させる機能を設けることにより、急激に戸が閉まらない構造であること。 | [指はさみ防止] 図書 （引戸） | □ |  |  |
|  | ロ 戸側又は枠側に衝撃を吸収する緩衝材等を設けて、指を挟んでも傷害が生じない構造であること。 | [指はさみ防止] 図書 （引戸） | □ |  |  |
|  | (3) 扉下部 次のいずれかの対策が施されていること。 ① 戸の下端と床面(敷居またはレール)との隙間が5mm未満もしくは13㎜以上であること。 | [指はさみ 防止] 図書 （引戸） | □ |  |  |
|  | ② 戸側又は枠側に衝撃を吸収する緩衝材等を設けて、手又は足の指を挟んでも傷害が生じない構造であること。 | [指はさみ防止] 図書 （引戸） | □ |  |  |
|  | 3) 折戸に関する要件 (1) 吊元側(丁番側) 子供が指を挟むおそれのある隙間（5mm以上13mm未満）がない構造であること。扉の開閉の途中の状態も含める。 | [指はさみ防止] 図書 （折戸） | □ |  |  |
|  | (2) 戸先側 戸側又は枠側に衝撃を吸収する緩衝材等を設けて、指を挟んでも傷害が生じない構造であること。 | [指はさみ防止] 図書 （折戸） | □ |  |  |
|  | (3) 折戸部分 子供が指を挟むおそれのある隙間（5mm以上13mm未満）がない構造であること。扉の開閉の途中の状態も含める。 | [指はさみ防止] 図書 （折戸） | □ |  |  |
|  | (4) 扉下部 次のいずれかの対策が施されていること。 ① 戸の下端と床面(敷居またはレール)との隙間が5mm未満もしくは13㎜以上であること。 | [指はさみ防止] 図書 （折戸） | □ |  |  |
|  | ② 戸側又は枠側に衝撃を吸収する緩衝材等を設けて、手又は足の指を挟んでも傷害が生じない構造であること。 | [指はさみ防止] 図書 （折戸） | □ |  |  |
|  | b) 指はさみ防止に関する情報提供 指はさみに関する注意喚起等について情報提供を行っていること。 | [指はさみ防止] 図書 （折戸） | □ |  |  |