|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．通則 1．適用範囲 共同住宅の他、福祉施設等のバルコニーの戸境に設置するもので、隣接する住戸を仕切り、また、視線を遮るために取付けられる板に適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2．用語の定義 a) 隔板（へだていた）：取付金物とパネルで構成されたものをいう。 b) 取付金物：パネルを躯体等に取り付けるための金具をいい、埋め込みアンカーを含む。 c) アンカー：隔板を躯体コンクリートに定着させる部品をいう。 1) 先付けタイプ：躯体コンクリート打設前に埋め込むアンカー。先付けアンカーボルト等をいう。 2) あと施工タイプ：躯体コンクリートに穿孔して固定するアンカー。接着系アンカー、金属拡張式アンカー等をいう。 d) ボード： 隣接する住戸間を仕切り、隣戸からの目隠しとなる板材をいう。 e) 枠： ボードを固定するための部材をいう。 f) パネル： 枠にボードをはめ込んだものをいう。 g) 方立：隔板を横方向に連結する又は支えるための縦部材をいう。 h) 持ち手：パネルの取外し動作を補助するために、手・指で持つことができる部分をいう。 i) 把手：パネルの開閉動作を補助するために、手・指で持つことができる部分をいう。 j) パネル取外しタイプ：避難経路となる部分のパネルを取外して開放する隔板をいう。 k) 扉タイプ：丁番等の金物によりパネルを前後に移動させて開放する隔板をいう。 l) 取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。 m) 消耗品：取替パーツのうち、耐用年数が短いもので、製品本体の機能･性能を維持するために交換を前提としているもの。 n) メンテナンス：製品の利用期間中にわたり、その機能・性能を維持・保守する行為をいう。計画的な維持・保守に加え、製品の破損・故障に対する緊急補修や、クレーム処理などをその範囲に加える。 o) インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取り合いをいう。 |  |  |  |  |
|  | 3．部品の構成 a) 構成部品は表－１による。 表－１ 構成部品 構成部品名; 構成の別 (注); 備考. ボード; ●. 枠; ●. 取付金物; ●. アンカー; 先付けタイプ; △. あと施工タイプ; ●. 方立; △. 隙間塞ぎ; △; 隔板と、建物躯体や手すり又は方立の隙間を塞ぐ部材. 注)構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4. 材料 a) 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の機械的性質、耐久性、防火性を有していることが証明されていること。 ＜以下 例示仕様＞ 表－２ 取付金物等・アンカーの材料 部材・部品; 材 質. 金物等（金物、ねじ、ナット等）; 耐久性を考慮したものであること。 アルミニウム合金製ブラインドリベットは応力腐食割れを生じない材質とする。. アンカー; アンカーの材質、性能規格等は、日本あと施工アンカー協会(JCAA)評価認証審査項目のタイプCの項目を明確にし、耐久性を有するものであること。. ＜以下 例示仕様＞ 表－３ ボードの材料 部材・部品; 材 質. ボード; 消防法等の関係法令を考慮したものであること。 また、耐久性と破壊性のバランスを考慮したものであること。 （例）フレキシブル板、けい酸カルシウム板. ＜以下 例示仕様＞ 表－４ 枠・方立の材料 部材・部品; 材 質. スチール; JIS G 3466:2021によるSTKR400 JIS G 3444:2021によるSTK400 JIS G 3445:2021によるSTKM（引張強さ400N/㎜2以上のもの） JIS G 3101:2024によるSS400. アルミニウム合金; JIS H 4100:2022によるA6061S-T6、A6063S-T5 JIS H 5202:2010によるAC7A. アルミニウム合金ダイカスト; JIS H 5302:2006によるADC12. ステンレス; JIS G 4305:2021又はJIS G 3459:2021によるSUS304. | 図書 | □ |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 a) 取付金物の躯体、手すりユニット支柱及び方立を構成部品とする場合は方立への取り付け（先付けタイプアンカーは施工範囲外） | 図書 | □ |  |  |
|  | b) パネルの取付金物による取り付け | 図書 | □ |  |  |
|  | （6．寸法） |  |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) パネルと躯体及び手すり支柱又は方立の隙間が、目隠し性能を確保できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 避難経路に設置する場合は、ボードを蹴破る等して開放し、避難経路を確保できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 避難経路に設置する場合は、次の事項を表示すること。また、2）については図示する等の文字を読むことができなくても使用方法が分かるよう考慮されていること。 1) 避難経路として使用される旨 2) 隔板を開放し、除去し、または破壊する方法 3) 隔板の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機能的な抵抗力及び安定性の確保 a) 等分布荷重による隔板の強度 等分布荷重による隔板の強度は、「隔板の等分布荷重試験」により試験を行い、パネル全面に表－５に示す等級Pp1、等級Pp2、等級Pp3のいずれかの所定の等分布荷重を加え、取付金物及びボードと枠の接合部に破損や脱落がないこと。 ＜試験：BLT PP-01「隔板の等分布荷重試験」＞ 表―５ 隔板の等級 等級; 等分布荷重（N/㎡）. 等級Pp1; 1,950. 等級Pp2; 3,000. 等級Pp3; 5,000. | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 方立の強度 隔板を横方向に連結する又は支えるために設置する方立の強度は、「方立の強度試験」を行い、表－６に示す等級の方立の強度時に方立が破壊しないこと。 ＜試験：BLT PP-02「方立の強度試験」＞ 表―６ 隔板の等級別の方立の強度 隔板の等級; 方立の強度（N）. 等級Pp1; α×1,950×Ａ. 等級Pp2; α×3,000×Ａ. 等級Pp3; α×5,000×Ａ. ※表中α、Ａは、次のとおり。 α：パネルの高さと方立の高さの差を考慮した補正係数1.1 Ａ：方立が負担する等分布荷重を受けるパネルの面積(m2) (図１参照) Ａ＝（w1×h1）+（w2×h2）･･･式1 ここで、Ａ：斜線部の面積（m2） w1、w2：方立の中心から パネル中央までの幅（m） h1、h2：パネルの高さ（m） 図１ 方立が負担する等分布荷重の面積の考え | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 人体の触れやすい箇所に、バリ、メクレ、危険な突起物がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | b) 避難経路に設置する場合は、有効開口幅600㎜以上、高さ800㎜以上を確保できること。また、下枠の上端高さが床面から150㎜以内になること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 中桟を設ける場合は、中桟上端の高さを墜落防止手すりの笠木天端と同じとするか、表－７による。 表－７ 中桟上端までの高さ 墜落防止手すりを設置する 腰壁等の高さ; 中桟上端までの高さ. 300㎜未満; 床面から950㎜以上. 300㎜以上、 650㎜未満; 腰壁等の上端から650㎜以上. 650㎜以上、 1,100㎜; 床面から950㎜以上. ※腰壁等とは「腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分」であり、手すりユニットの下弦材等足がかかる部分も含まれる。 | 図書 | □ |  |  |
|  | （1.2.3 健康上の安全性の確保） |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 構成部品は不燃材、準不燃材又は難燃材の材料であること。ただし、把手及び持ち手における樹脂製のものは除く（枠材小口キャップや方立開口小口キャップ等を構成部品とする場合）。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a) 枠に雨水が浸入した際、外部へ排水される措置が講じられていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 異種金属の接触による腐食促進を生じない部材の組立や表面処理を採用すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 塗膜の耐久性 塗膜の耐久性は、以下に示す耐食性、耐塩水性、耐衝撃性、鉛筆硬度、付着性及び耐候性が確保されていること。 また、塗膜の耐久性に供する試験片に特に指定がない場合は、塗装仕様ごとに約70mm×150mm×原厚の平板とし、製品から切り出すか製品と同一生産条件で製作したものを用いる。 1) 耐食性（スチール製の隔板を対象） 塗膜の耐食性は、「塗料一般試験方法」の「耐中性塩水噴霧性」に基づく試験を500時間行い、著しい錆の発生、著しい塗膜のふくれ、はがれ、割れ、浮き等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-1:1999（塗料一般試験方法－第7部:塗膜の長期耐久性-第1節:耐中性塩水噴霧性）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 耐衝撃性 塗膜の耐衝撃性は、「塗料一般試験方法」の「耐おもり落下性」に基づく試験を行い、塗膜に著しい割れ、はがれ等がないこと。なお、おもりの落下高さは500㎜とする。 ＜試験：JIS K 5600-5-3:1999（塗料一般試験方法－第5部:塗膜の機械的性質-第3節:耐おもり落下性）「6. デュポン式」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 鉛筆硬度 塗膜の鉛筆硬度は、「塗料一般試験方法」の「引っかき硬度（鉛筆法）」に基づく試験を行い、硬度Ｈ以上であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-4:1999（塗料一般試験方法－第5部:塗膜の機械的性質-第4節:引っかき硬度(鉛筆法））＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4) 付着性 塗膜の付着性は、「塗料一般試験方法」の「付着性（クロスカット法）」に基づく試験を行い、試験結果の分類0～2であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-6:1999（塗料一般試験方法－第5部:塗膜の機械的性質-第6節:付着性(クロスカット法）)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 5) 耐候性 塗膜の耐候性は、以下の①、②、③の何れかを満たすこと。 ① 「塗料一般試験方法」の「促進耐候性（キセノンランプ法）」に基づく試験を360時間（ぬれサイクルＡ）行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-7:2008（塗料一般試験方法－第7部:塗膜の長期耐久性-第7節: 促進耐候性及び促進耐光性(キセノンランプ法)）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ② 「高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法」の「オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法」の「WS-A形」に基づく試験を300時間行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS A 1415:2013（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法）「6.2オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ③ 「塗料一般試験方法」の「促進耐候性（紫外線蛍光ランプ法）」に基づく試験を40サイクル（タイプ2、方法Ｂ）行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-8:1999（塗料一般試験方法－第7部:塗膜の長期耐久性-第8節:促進耐候性(紫外線蛍光ランプ法)）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | 「1.4 環境に対する配慮」は選択事項 （付加認定基準選択の場合は必須） <選択> □ 図書 |  |  |  |
|  | 1.4.2 隔板のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 b) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。 f) 地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること e) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理されていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理していること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー ⅱ) 作業標準 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 工程の管理 ⅰ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、それぞれ次に定める年数以上でメーカーの定める年数とする。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) 部品に係る瑕疵について １０年 2) 取付金物の埋め込みに係るものについて ２年 ＜免責事項＞ １ 本基準の適用範囲以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ９ 火災等による避難経路として使用したとき | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 一般に製造・販売・使用されている清掃用具を使用して清掃ができること。なお、清掃方法や清掃時の注意事項が取扱説明書等に明示されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 将来の製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 a) 他の住宅部品、建築構造体等とのインターフェイスが適切であり、少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 1) 隔板の設置が可能な躯体の適用条件は、少なくとも次の内容が明確になっていること。 ① コンクリート等の下地の強度 ② 隔板取り付け部の形状・寸法（へりあきを含む） ③ コンクリート中の鉄筋位置（配筋） ④ 躯体の表面仕上げ（モルタル・タイル仕上げの場合は、仕上げ厚さ） | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 取付寸法と標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 取付金物及びアンカー、躯体の取り合い | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 構成部品、ねじ等の規格 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 選択構成部品の取付寸法、加工位置 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 隔板を改修に使用する場合、以下の通り取付躯体の適用条件が定められ、事前調査及び判断方法が整備されていること。 1) 取付躯体の適用範囲 隔板を取り付ける躯体の適用範囲を最低限、次の項目について定められていること。 ① 躯体への取付強度は各社の定める以下の躯体の適用条件において、以下のいずれかで安全性を確認すること。 ⅰ) 隔板の設置が可能な躯体の適用条件は次の項目が明確になっていること。 ｲ) コンクリートの品質は、必要な強度を有しひび割れ等の劣化がないもの ﾛ) 隔板取り付け部の形状・寸法（へりあきを含む） ﾊ) コンクリート中の鉄筋位置（配筋） ﾆ) 表面仕上げ（モルタル・タイル仕上げの場合は、仕上げ厚さ、ひびわれ、剥離） | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 計算式による確認 ｲ) 躯体に生じる応力を適切に求め、アンカー、躯体が安全であること。 ﾛ) 適用範囲においてその計算式の妥当性が明らかになっていること。また、既往の計算式以外の新しい計算式を用いる場合は、実験及び解析結果等によりその妥当性が証明されていること。 ﾊ) 取付部計算マニュアルの整備 改修に使用する場合の取付部の計算マニュアルの内容は最低限以下のとおりとする。 ・設計の適用範囲 ・躯体強度をもとに算定する埋め込み部分（アンカー）の強度計算方法 ・計算式の根拠 ・設計図書の保管方法及び保存期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 試験による確認 各社の定める躯体の適用条件において、1.2.1 a) 等分布圧荷重によるパネルの強度による試験（BLT PP-01）により安全性を確認すること。また、方立を使用する場合は、方立の強度試験（BLT PP-02）により安全性を確認すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 事前調査及び判断方法の整備 隔板を取り付ける躯体の状態を把握するための、事前調査方法及び判断方法が整備されていること。 ① 事前調査及び判断方法における調査項目は最低限以下の通りとする。 ⅰ) 前調査 ｲ) 設計図書による竣工時の躯体状況(コンクリート強度を含む) ﾛ) 周辺環境の目視観察 ﾊ) 過去の改修記録 ⅱ) 実測調査 ｲ) コンクリート（強度、ひびわれ、剥離） ﾛ) 既存隔板取り付け部の形状・寸法（へりあきを含む） ﾊ) コンクリート中の鉄筋（配筋、腐食） ﾆ) 躯体表面仕上げの状況（モルタル仕上げの場合は、厚さ、ひびわれ、剥離） | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 事前調査結果に基づき隔板を改修に使用することができるかどうかの判断方法が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 診断の結果、躯体（仕上げ面を含む）取付部の補修が必要となった場合、補修後の取付部の強度性能が回復したことを確認する方法が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 次のような施工方法・納まり等に関する事項について明確になっていること。 a) 施工の範囲及び手順 躯体への隔板の取り付け | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 施工上の留意事項等 1) 取付金物と躯体適用範囲の確認 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 現場での加工・組立・取付手順、特殊工具、留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 取付後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 選択構成部品の取付のための施工条件及び施工要領 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 関連工事の留意事項 各種の躯体との取り合い部分、選択構成部品の設置について、標準納まり図が用意されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 隔板を改修に使用する場合における適切な施工の担保 1) 改修に使用する場合の施工マニュアルの整備 施工を行うため必要な情報と手順が明記された施工マニュアルが整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 改修に使用する場合の施工マニュアルの項目・内容は最低限以下とおりとする。 ① 適用範囲 ② 施工調査 ⅰ) 調査内容 ｲ) 確認調査 ・設計図書による竣工時の躯体状況(コンクリート強度を含む) ・周辺環境の目視観察 ・過去の改修記録 ﾛ) 実測 ・コンクリート（強度、ひびわれ、剥離、中性化） ・既存隔板取り付け部の形状・寸法 ・コンクリート中の鉄筋（配筋：施工時の鉄筋破断避けるためのもの、腐食） ・躯体の表面仕上げ（モルタル仕上げ等の厚さ、ひびわれ、剥離） ⅱ) 調査結果の判断方法および判断基準 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 生産設計 ⅰ) 取付躯体の適用範囲の確認 ⅱ) 工法の選択 ⅲ) 隔板全体の設計 ⅳ) 取付部の設計 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 施工計画 ⅰ) 全体計画 ⅱ) 既存隔板の撤去方法 ｲ) 既存隔板の撤去手順 ﾛ) 既存埋込金物の処理方法 ⅲ) 新設隔板の設置方法 ｲ) 新設隔板の施工手順 ﾛ) 施工時に部分的に取付躯体の適用範囲外となる箇所が発生した場合の処置方法及びその記録を残すための手順 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 施工管理 ⅰ) 現場管理 ｲ) 安全衛生管理（作業者の服装、態度等に関する事項も含む） ﾛ) 材料管理 ﾊ) 施工技術管理 ⅱ) 仮設物設置及び管理 ⅲ) 周辺環境保全対策 ｲ) 騒音・振動対策 ﾛ) 粉塵対策 ﾊ) 電磁ノイズ対策 ﾆ) 廃液処理 ⅳ) 廃棄物処理方法（法規の遵守） | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ) 居住者への配慮（周知、苦情対策、プライバシー保護対策） ⅵ) 自主検査 ｲ) 自主検査項目及び内容 ・通常検査の項目及び内容 ・施工時に部分的に取付躯体の適用範囲外となる箇所の処置後の強度確認検査 ﾛ) 自主検査の時期と回数 ⅶ) 記録の保管方法及び保存期間 ｲ) 事前調査内容及び診断結果 ﾛ) 躯体補修等の処理内容 ﾊ) 設計図書 ﾆ) 施工時に部分的に取付躯体の適用範囲外となる箇所が発生した場合の処置内容 ﾎ) 自主検査結果 ﾍ) 協議内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 隔板を改修に使用する場合の施工範囲 事前調査範囲および責任範囲を協議するための発注者向けの説明書等が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 当該部品の施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ | ・限定的 ・標準的 |  |
|  | f) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 強度・耐久性・耐風圧性能 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 仕上げ・材質 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 各種寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 付属部品の種類・構成 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ | ・施工者 限定する ・施工者 限定しない |  |
|  | ② 施工説明書等で指示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求ができることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅲ．付加基準 1 高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与する特長を有する隔板についての付加基準 隔板で、高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与する特長を有するものとして認定するものについては、次を満足すること。 a) 構成部品は、Ⅰ．通則3.部品の構成a)の他、表－８に示す構成部品を有すること。 表－８ 構成部品 構成部品名; 構成の別(注); 備考. 持ち手; ●; パネル取外しタイプの場合. 把手; ●; 扉タイプの場合. 注)構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 使用する材料は、Ⅰ．通則4.材料a)の他、表－９の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確にし、又は、これらと同等の仕様・性能を有していることが証明されたものを対象とする。 ＜以下、例示仕様＞ 表－９ 構成部品の材料 部材・部品; 材 質. 持ち手 把手; ステンレス; JIS G 4305:2021（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるSUS304,SUS316. ステンレス鋼鋳鋼; JIS G 5121:2003（ステンレス鋼鋳鋼品）によるSCS13. 亜鉛ダイカスト; JIS H 5301:2009（亜鉛合金ダイカスト）によるZDC2. アルミニウム合金ダイカスト; JIS H 5302:2006（アルミニウム合金ダイカスト）によるADC12. アルミニウム合金; JIS H 4100:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材）に規定するA6063S-T5 JIS H 4000:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定するA1100P、A1200P、A3003P、A3203P、A5005P 又はA5052P. 合成樹脂; ポリエステル系樹脂. | 図書 | □ |  |  |
|  | c) Ⅱ．要求事項1.1機能の確保について、次を具備すること。 1) 開口部の操作方法 ① 開け方 ボードを破壊することなく、手動で開放できること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | ② 開ける方向 両方向にパネルを開放できること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | 2) 操作部 ① 持ち手・把手の位置 持ち手及び把手を動作開始場所から動作終了場所までのすべての動作箇所において、高さ1,500㎜以下の位置とすること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | ② 持ち手・把手の寸法 ⅰ) 持ち手は、パネルを扱いやすいよう考慮されていること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 把手は、指先が確実に掛かるよう奥行きを20㎜以上とし、操作しやすい形状とすること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | ⅲ) ロック機構がある場合は、指先でロックを解除することができるよう考慮されていること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | d) Ⅱ．要求事項1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保について、次を具備すること。 1) プラスチック製把手等の耐候性 プラスチック製の持ち手又は把手等を取付ける場合には、「プラスチック製把手等の耐候性試験」に基づく試験を行い、JISA1415:2013（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法）の促進暴露試験方法のＷＳ形試験装置により300時間試験を行い、100時間ごとの試験片の表面にふくれ、割れ、はがれ等、使用上有害となる材料劣化がないこと。 ＜試験：BLT PP-03 「プラスチック製把手等の耐候性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | e) Ⅱ．要求事項1.2.2使用時の安全性及び保安性の確保について、次を満足すること。 1) 操作部 ① 持ち手及び把手は、開放の際にガタツキ、ズレ、容易にパネルから外れること等がないように取付けられていること。 | 現物 | □ |  |  |
|  | ② いたずらによる開放を防ぐため、また、防犯のため、操作部は未開放/開放済みの別がわかるようにすること。なお、開放後の未開放な状態への復旧に必要なパーツは容易に入手できないよう対応がとられていること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | ③ 開放されたことが疑われる場合の連絡対応等について明確にしておくこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) パネルを開放した際の開口部 ① 開口部の見付部分を触れることによる怪我を防止するため、バリ、メクレ、危険な突起物がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | ② 扉タイプの場合は、有効開口の大きさは幅800㎜以上、高さ1,300㎜以上であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) パネルの仕様 ① パネル取外しタイプの場合は、パネルの扱いやすさが考慮されていること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | ② 扉タイプの場合は、容易に開放操作できること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | f) Ⅱ．要求事項2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保b）施工上の留意事項等について、施工説明書又は納まり図等を用意すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) Ⅱ．要求事項3.1基本性能に関する情報提供について、使用方向がわかるように隔板に使用方向をわかりやすく明記すること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | h) Ⅱ．要求事項3.2使用に関する情報提供a）製品の使用方法について、使用方法がわかるように隔板に明記すること。かつ、取扱説明書等を用意すること。 | 図書 | □ |  |  |