|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．通則 1．適用範囲 衝撃緩和型畳は、主に高齢者等の使用性を向上する目的で設置する製品であり、転倒などによって生じる衝撃を緩和しやすい構造で製造した畳である。 本基準は、平滑かつ強固な床上に設置して用いるものとして、住宅、集会場、病院、福祉・介護施設などに設置するものを対象とし、より良い社会の実現を先導する特長（高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活を送ることができる社会の実現に寄与する特長）を有するものに適用する。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2．用語の定義 a)衝撃緩和型畳床の原板：転倒などによって生じる衝撃を緩和しやすい構造などで製造された畳床で、畳床製造工場から出荷された状態のもの。 b)衝撃緩和型畳床：部屋等を採寸し、衝撃緩和型畳床の原板を切断加工した状態のもの。 c)衝撃緩和型畳：衝撃緩和型畳床に畳表及び畳へり（縁）などを縫い付けた畳製品。 d)衝撃緩和型畳フロアシステム：衝撃緩和型畳のみで構成された部屋またはひと纏まりの領域からなるフロアシステム。 e)日常的な動作時の硬さ：歩行、立位保持または腰を下ろすときなど日常的な動作時に感じる床の硬さ。 f)転倒衝突時の硬さ：転倒衝突時に人体が受ける衝撃に影響する床の硬さ。 g)取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。 ｈ)消耗品：取替パーツのうち、耐用年数が短いもので、製品本体の機能･性能を維持するために交換を前提としているもの。 i)メンテナンス：製品の利用期間中にわたり、その機能・性能を維持･保守する行為をいう。当基準上では、計画的な維持･保守に加え、製品の破損･故障に対する緊急補修や、クレーム処理などをその範囲に加える。 j)インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取り合いをいう。 |  |  |  |  |  |
|  | 3．部品の構成 衝撃緩和型畳の構成部品は表－１による。 表－１ 構成部品 構成部品名; 構成の別(注); 備考. 畳床表面材; ●. 畳床※1; ●; ※1緩衝材を含むもので、押出法ポリスチレンフォーム断熱材またはタタミボードなどで構成されるもの. 畳床裏面材; ●. 畳表; 〇. 縫糸; 〇. 畳へり; △. 注) ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されてい なければならない部品及び部材を示す。 ○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセット しなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるも ので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化していること。又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明すること。 ＜以下 例示仕様＞ 必須構成部品及び選択構成部品 材料名; 規格; 備考. 畳床表面材; JIS A 5917：2018「衝撃緩和型畳床」7.1材料で定める畳床の材料. 畳床. 畳床裏面材. 畳表※1; JIS A 5902：2004「畳」4.1 区分 で定める畳表による区分が1等以上; ※1建材畳表を使用する場合は別添で定めるとおりとする。. 縫糸; JIS A 5914：2018「建材畳床」. 畳へり; JIS L 3108：1992 「畳へり地」. | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5. 構造 衝撃緩和型畳は適切な緩衝材を含む構造とする。 構造の例を図－1に示す。 図－1 衝撃緩和型畳の構造の例 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として以下とする。 ａ）畳店での組み立て等 新規設置及び裏返し、表替え等の交換時の衝撃緩和型畳の加工、組み立て | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 現場での設置等 新規設置及び裏返し、表替え等の交換時の衝撃緩和型畳フロアシステムを設置する部屋の寸法採り、割り付け、設置、不陸調整 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7. 寸法 衝撃緩和型畳床の原板の寸法は以下の寸法とする。 a) 衝撃緩和型畳床の原板の標準寸法は表－２による。 表－２ 衝撃緩和型畳床の原板の標準寸法 単位㎜ 種類の区分; 寸法(長さ×幅×厚さ); 備考. 100W; 2,000×1,000×25 2,000×1,000×40 2,000×1,000×50; 100Wは本間（京間）に適用する. 91W; 1,820×910×25 1,820×910×40 1,820×910×50 1,820×910×55; 91Wは五八間（江戸間、関東間）に適用する. | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 衝撃緩和型畳床の原板の寸法の許容差は表-３による。 表-３ 衝撃緩和型畳床の原板の寸法の許容差 単位㎜ 種類の 区分; 長さ; 幅; 厚さ; 備考. 寸法; 許容差; 寸法; 許容差; 寸法; 許容差. 100W; 2,000; ＋30; 1,000; ＋15; 40 50; ＋2. 91W; 1,820; 910; 40 50 55. | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 8. 重さ 衝撃緩和型畳床の原板の重さは12kg以下とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 衝撃緩和型畳の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 1.1.1 外観 衝撃緩和型畳は、使用上支障となる反り、ねじれ、欠け、糸切れ、裏面にしわなどがあってはならない。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保 a）日常的な動作時の硬さ性能 衝撃緩和型畳の日常的な動作時の硬さ性能は、第三者性 を有する機関等により「日常的な動作時の硬さ試験」を 行い、0.8以上1.3以下であること。 <試験：JIS A 5917：2018「衝撃緩和型畳床」の8.5「日常的な動作時の硬さ試験」> | 試験 （第三者） | □ |  |  |  |
|  | b）転倒時の衝撃緩和性能 衝撃緩和型畳の転倒時の衝撃緩和性能は、第三者性を有 する機関等により「転倒衝突時の硬さ試験」を行い、 490ｍ/ｓ²以下であること。 <試験：JIS A 5917：2018「衝撃緩和型畳床」の8.6「転倒衝突時の硬さ試験」> | 試験 （第三者） | □ |  |  |  |
|  | c）局部圧縮性能 衝撃緩和型畳床の局部圧縮性能はJIS A 5914の「局部圧縮試験」により、圧縮量が4ｍｍ以下であること。 <試験：JIS A 5914：2018「建材畳床」の8.7「局部圧縮試験」> | 試験 | □ |  |  |  |
|  | d）断熱性能 衝撃緩和型畳の断熱性能はJIS A 1412-1またはJIS A 1412-2の熱抵抗試験により、熱抵抗値を明らかにすること。 <試験：JIS A 1412-1：2016「熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法－第１部：保護熱板法（ＧＨＰ法）」> <試験：JIS A 1412-2：1999「熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法－第２部：熱流計法（ＨＦＭ法）」> | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a）人体の触れやすい箇所にメクレなどがないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | b） 歩行時の躓きの原因となるような不陸や段差がないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 a) 構成部品に使用する材料のホルムアルデヒド対策 構成部品に使用する材料は、次のいずれかであること。 1) 建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第２号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料若しくは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであること。 | 試験 又は 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 同条第４項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。 | 試験 又は 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 燃焼した際に有毒なガス、煙等を多量に発生するような材料を使用しないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | （1.3 耐久性の確保） |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2 衝撃緩和型畳のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達しているこ と。 b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製 造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 b) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。 f) 地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 ａ）厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | （1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮） |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような 取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理されていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 ⅱ) 工場の従業員数 ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 作業工程 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 工程の管理 ⅰ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とする。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1）部品を構成する部分又は機能(畳床) ８年 2）１)以外の部分または機能 ２年 ＜免責事項＞ １ 本基準の適用範囲外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ９ 漏水、結露等により長時間高湿度状態で放置されたことに起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3 適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 一般に製造・販売・使用されている清掃用具を使用して清掃ができること。なお、清掃方法や清掃時の注意事項が取扱説明書等に明示されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 将来の製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及び使用等に係わる前提条件を明確にしていること。 1) 住宅部品の正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 有資格者による施工 以下の要件を満たす有資格者が所属する畳店により施工が行われること。 a) 畳製作技能士2級以上の技能を有する者。 b) 全日本畳事業協同組合と一般財団法人日本規格協会が認定する全日畳品質管理責任者又は一般財団法人日本規格協会が主催するJIS品質管理責任者セミナーを受講し修了した者、もしくは畳事業者としてISO9001の認定を取得した事業所に所属する者。 c）認定製品及び優良住宅部品認定制度について理解を有する者。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3.2 適切なインターフェイスの設定 a) 衝撃緩和型畳の性能 衝撃緩和型畳は、取り合う他の部位と寸法調整を行えるようにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 1) 製品図 2) 標準的な納まり図（畳割り付け等） 3) 製品の構造 4) 構成部品の規格 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3.3 適切な施工方法・納まり等の確保 a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項について明確になっていること。 1) 施工の範囲及び手順 ⅰ）畳店での組み立て等 新規設置及び裏返し、表替え等の交換時の衝撃緩和型畳床の加工、組み立て | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ）現場での設置等 新規設置及び裏返し、表替え等の交換時の衝撃緩和型畳フロアシステムを設置する部屋の寸法採り、割り付け、設置、不陸調整 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等 ⅰ）畳店での組み立て等 ① 加工手順、組み立て手順、特殊工具、留意点 ② 製造後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ）現場での設置等 ① 設置下地の確認方法 ② 寸法採り、割り付けの方法 ③ 設置手順、特殊工具、留意点 ④ 設置後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 関連工事の留意事項 各種の躯体との取り合い部分について、標準納まり図が用意されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 仕上げ・材質 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 各種寸法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 製品の性能 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取説明書により、提供されること。 a) 製品の使用方法（誤使用、事故防止のための指示・警告等） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 清掃方法や清掃時の注意事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 施主・維持管理者等相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保」に係る事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 施工説明書等で指示された施工方法に適合する方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |

|  | １．目的 この基準は、自由提案型優良住宅部品「衝撃緩和型畳」に使用するための建材畳表についてその品質を確認することを目的に定めたものである。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ２．適用範囲 この基準は、自由提案型優良住宅部品「衝撃緩和型畳」に使用する畳表について、その主材料としてポリプロピレン樹脂又は機械すき和紙を緯（パイプ）とし、糸を経（たて糸）として製織した一枚物の建材畳表について適用する。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ３．用語の定義 この基準で用いる用語の定義は、自由提案型優良住宅部品認定基準「衝撃緩和型畳」及び畳表の日本農林規格（JAS 1017：2018）によるほか、次による。 a）建材畳表：いぐさの代わりにポリプロピレン樹脂又は機械すき和紙を使用した畳表をいう。工業畳表ともいう。 b) パイプ：ポリプロピレン樹脂又は機械すき和紙を使用して製作したいぐさの代わりになる緯の部分をいう。 c）通織り：パイプが折り幅を十分に引き通るように製織すること。 d) 混紡綿糸：綿及び綿以外の繊維を混紡した糸。この基準では、綿の混紡率は規定していない。 e）合成繊維糸：合成繊維のみを原料とした糸。この基準では、ポリプロピレン糸、ポリエステル糸、ビニロン糸を想定している。 f) 耳毛：製織されたパイプの両短部分で小目から出ている部分をいう。 |  |  |  |  |  |
|  | ４．種類 a）寸法における種類の区分 寸法における種類の区分は、表-1による。 表-1 寸法における種類の区分 種類の区分; 内 容. 100Ｗ; 本間（京間）の標準寸法に該当するもの。. 91Ｗ; 五八間（江戸間、関東間）の標準寸法に該当するもの。. | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b）たて糸の種類および表示名 たて糸の種類及び表示名は、表-2による。 表-2 たて糸の種類および表示名 たて糸の種類; 芯本数; 表示名; 備考. 麻糸; 単芯; 麻; 麻100%. 2本芯; 麻W. 純綿糸; 単芯; 綿; 綿100%. 2本芯; 綿W. 混紡綿糸; 単芯; 混紡; 綿の混紡率50%以上. 2本芯; 混紡W. 合成繊維糸; 単芯; 合繊. 2本芯; 合繊W. 純綿糸及び混紡綿糸; 2本芯; 綿混紡W. 麻糸及び純綿糸; 2本芯; 麻綿W. 麻糸及び混紡綿糸; 2本芯; 麻混紡W. 麻糸及び合成繊維糸; 2本芯; 麻合繊W. 純綿糸及び合成繊維糸; 2本芯; 綿合繊W. 混紡綿糸及び合成繊維糸; 2本芯; 混紡合繊W. | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ５．寸法 建材畳表の標準寸法は、衝撃緩和型畳床に適用できる寸法とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ６．使用材料及び構成 建材畳表に使用する材料及び構成は、表-3によるものとし、その品質は「７.品質」による。 表-3 建材畳表の使用材料及び構成 項 目; 使用材料等. 表材（主材料）; ポリプロピレン樹脂又は機械すき和紙. たて糸の種類; 麻糸、純綿糸、混紡綿糸又は合成繊維糸. たて糸の本数; 単芯又は2本芯. 織り方; 通織りをしたものであること. | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ７．品質 ７.1 建材畳表の外観 建材畳表の外観は、汚れ、きず、糸ほつれ、糸切れなどの欠点がないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7.2 たて糸の品質及び測定方法 建材畳表に使用するたて糸の品質及び測定方法は、表-4による。 表-4 たて糸の品質及び測定方法 項 目; たて糸 の種類; たて糸の品質; たて糸の測定方法. たて糸の太さ （正量番手）; 麻糸; 麻番手5番手（ジュート番手9.6番手）の太さ以上; JIS L 1095：2010（一般紡績糸試験方法）の9.4.1正量テックス及び番手により求めた番手をたて糸の太さとする。. 純綿糸 混紡綿糸; 綿番手20番手の太さ以上. 合成繊維糸; ―. たて糸の引張り強さ; 麻糸; 49.0N以上; JIS L 1095：2010（一般紡績糸試験方法）の9.5単糸引張り強さ及び伸び率の9.5.1 JIS法のa）標準時に規定する定速伸長形試験機により求めた切断時の荷重をたて糸の引張り強さとする。. 純綿糸 混紡綿糸; 27.5N以上. 合成繊維糸; 27.5N以上. たて糸の伸び率; 麻糸; 5.0%以下（切断時）; JIS L 1095：2010（一般紡績糸試験方法）の9.5単糸引張り強さ及び伸び率の9.5.1 JIS法のa）標準時に規定する定速伸長形試験機により求めた伸びのつかみ間隔に対する比（麻糸にあっては切断時、純綿糸、混紡綿糸及び合成繊維糸にあっては24.5N時）をたて糸の伸び率とする。. 純綿糸 混紡綿糸; 12.0%以下（24.5N時）. 合成繊維糸; 20.0%以下（24.5N時）. 合糸本数; 麻糸; ―; JIS L 1095：2010（一般紡績糸試験方法）の9.15より数の9.15.1 JIS法により解ねんし、目視で確認することができる単糸の数を合糸本数とする。. 純綿糸 混紡綿糸; 4本以上. 合成繊維糸; 3本以上. | 試験 又は 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7.3 建材畳表の性能 建材畳表の性能は、「8.試験」に規定する試験を行い、表-5の性能を満足すること。 表-5 建材畳表の性能 項 目; 性 能; 試験方法. 耐候性; 色差（ΔE*ab）2.0以下; 8.1 耐候性試験による。. 耐摩耗性; 質量変化60㎎以下; 8.2 耐摩耗性試験による。. ホルムアルデヒド放散量; 平均0.3㎎/L以下 最大0.4㎎/L以下; 8.3 ホルムアルデヒド放散量試験による。. | 試験 又は 図書 | □ |  |  |  |
|  | 8．試験 8.1 耐候性試験 耐候性試験は、次の（1）から（3）に示すいずれかの方法による。なお、耐候性試験に供する試験体の色は、カラーバリエーションがある場合は柄物を除いた全ての単色を対象とする。また、試験体の寸法は各試験機の試験片ホルダに取り付けられる寸法とし、試験体数は各色ごとに3体とする。色差（ΔE*ab）の測定は、試験体1体につき2箇所、試験体3体で6箇所の測定値の平均値を求める。 （1）キセノンアークランプ JIS A 1415：2013（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法）「6.1 キセノンアークランプ」のWX-Bによる方法で300時間の試験を行い、試験後の色差（ΔE*ab）を求める。 （2）オープンフレームカーボンアークランプ（サンシャインウェザーメーター） JIS A 1415：2013（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法）「6.2 オープンフレームカーボンアークランプ」のWS-Bによる方法で240時間の試験を行い、試験後の色差（ΔE*ab）を求める。 （3）紫外線カーボンアークランプ JIS A 1415：2013（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法）「6.3 紫外線カーボンアークランプ」のWV-Bによる方法で48時間の試験を行い、試験後の色差（ΔE*ab）を求める。 | 試験 又は 図書 | □ |  |  |  |
|  | 8.2 耐摩耗性試験 JIS A 1453：2015（建築材料及び建築構成部分の摩耗試験方法（研磨紙法））によりP180研磨紙、試験荷重1類（2.75±0.05N）の条件で100回転後の質量変化を求める。 | 試験 又は 図書 | □ |  |  |  |
|  | 8.3 ホルムアルデヒド放散量試験 JIS A 5905：2022（繊維板）7.18によりホルムアルデヒドの放散量を求める。なお、試験体は同じ材質の場合、単位重量の最も大きいものを代表試験体として選定する。 | 試験 又は 図書 | □ |  |  |  |
|  | 9．表示 少なくとも次に掲げる事項を一括して表示しなければならない。 1）商品名 2）品番又は型番 3）寸法における種類の区分 4）畳表の素材 5）たて糸の表示名 6）製造国 7）製造者（販売者又は輸入者） | 図書 | □ |  |  |  |