|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ 通則 1. 適用範囲 軸組構法または枠組壁工法の住宅の基礎工事及び床組工事において、床下換気を確保するために布基礎又はべた基礎（立ち上がりを有するもの）上に設置する土台スペーサーに適用する。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2．用語の定義 a) 土台スペーサー：板状の部品で、基礎と土台との間に設置することで床下換気を行おうとするものをいい、部分置きタイプと連続置きタイプがある。 b) 部分置きタイプ：柱直下あるいは壁下に間隔をおいて設置することで生じた開口部から床下換気を行う土台スペーサー。 c) 連続置きタイプ：隙間なく敷き詰め、部品木端の開口部から床下換気を行う土台スペーサー。 d) 固定用部材：土台スペーサーを基礎または土台に固定するための部材をいう。 e) 水切りガード：換気口から雨水等が浸入するのを防ぐための部材をいう。 f) 調整用部材：土台と土台スペーサーの間に生じた隙間に挿入し、土台等の不陸を防止するための部材をいう。 g) 防鼠部材：ねずみ等の侵入を防ぐためのスクリーン状の部材（有孔）をいう。 h) 取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。 i) 消耗品：取替パーツのうち、耐用年数が短いもので、製品本体の機能･性能を維持するために交換を前提としているもの。 j) メンテナンス：製品の利用期間中にわたり、その機能・性能を維持･保守する行為をいう。当基準上では、計画的な維持･保守に加え、製品の破損･故障に対する緊急補修や、クレーム処理などをその範囲に加える。 k) インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取り合いをいう。 |  |  |  |  |  |
|  | 3．部品の構成 構成部品は表－１による。 表－１ 構成 構成部品名; 構成の別(注); 備考. 土台スペーサー; ●; ※1 「部分置きタイプ」のみ該当。連続置きタイプの土台スペーサーは、換気孔がハニカム形状になっており、スペーサー本体に防鼠能力を備えている。よって、防鼠部材をセットフリー部品から削除している。. 水切りガード; ○. 防鼠部材※1; ○. 調整用部材; △. 固定用部材; △. 注) ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及 び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4．材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5．施工の範囲 構成部品の施工範囲は原則として以下とする。 a) 土台スペーサーの配置及び割付 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 土台スペーサーの基礎または土台への固定 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 調整用部材の挿入（調整用部材が必要な場合） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 防鼠部材の取付（部分置きタイプの場合） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 水切りガードの取付（セットフリー部品として含む場合） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | f) 土台スペーサー設置後の確認、検査 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6．寸法 a) 土台スペーサーの形状、寸法は、配置計画に対応できるバリエーションを有していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 土台スペーサー材の高さ（厚さ）寸法の製作寸法許容差は±0.5mm以下に設定されていること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 土台スペーサーの換気孔の面積は、建築基準法施行令第22条第２項で規定している、基礎長さ５ｍあたり300㎝２以上であること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 土台スペーサーを標準施工したときに、床下から外部および外部から床下の両方向の基礎長さ1mあたりの相当開口面積αＡ（cm2/m）が、基準法に示されている基礎長さ5mあたり300 cm2以上の開口に相当する相当開口面積45 cm2 /m以上であること。なお、部分置きタイプの土台スペーサーで、上記を満たしていることが明らかな場合、相当開口面積の確認を省略することができる。 <試験：BLT SV-05「通気量試験」> | 試験 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2安全性の確保 1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 許容耐力試験及び剛性試験における連続置きタイプの試験片の作成方法 材端部での土台スペーサーの降伏時における最大耐力を確認し、その耐力に相当するスペーサーの長さを有効長さとする。 有効長さに切り出した試験片において許容耐力試験及び剛性試験を行う。 <試験：BLT SV-06「許容耐力及び剛性試験のための、鉛直荷重の伝達する有効長さを求める載荷試験」> | 試験 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 土台スペーサーの鉛直荷重に対する許容耐力 部分置きタイプは土台スペーサー全面に、連続置きタイプは直上の柱が土台を通じ鉛直加重を伝達する有効長さに、鉛直荷重を降伏に至るまで加え、降伏荷重（―Ｐmax）を求める。 式－②及び式－③により求められる許容耐力（Ｐａs 、ＰａＬ）が 式－①を満たしていること。なお、軸組構法に土台スペーサーを適用する場合の鉛直荷重は、柱直下用と壁下用について行うものとする。また、第三者性を有する機関等による試験を行うこと。 ＜試験：BLT SV-01「鉛直荷重に対する許容耐力試験」＞ Ｐａs ≧ Ｐｒs 及び ＰａL ≧ ＰｒL … 式－① Ｐａs＝―Ｐmax×(ﾊﾞﾗﾂｷ係数)×(安全率) … 式－② ＰａＬ＝Ｐａs×１／２ … 式－③ Ｐａs ： 土台スペーサーの短期許容耐力 ＰａＬ ： 土台スペーサーの長期許容耐力 Ｐｒs ： 短期の鉛直荷重(表－2、表－3の短期による) ＰｒL ： 長期の鉛直荷重(表－2、表－3の長期による) ―Ｐmax ： 降伏荷重（試験により求められた降伏荷重の平均値） バラツキ係数：試験のバラツキを考慮した係数で、特別な考慮が必要でない場合は３／４とする。ただし、試験体数を６体以上とする場合は、75％信頼水準の５％下限値とする事ができる。 安全率：部材の安全性を考慮した係数で、特別な考慮が必要でない場合は２／３とする。 （式－③の１／２は長期鉛直荷重と短期鉛直荷重の比率を考慮した係数である） 表－２ 軸組構法の場合の鉛直荷重 鉛 直 荷 重; 備考. 短期（Ｐｒs ）; 長期（ＰｒL ）. 柱直下用; ５８.８ｋＮ ｛６ｔｆ｝; ２９.４ｋＮ ｛３ｔｆ｝; 注１）. 壁下用; ９.８ｋＮ ｛１ｔｆ｝; ４.９ｋＮ ｛０.５ｔｆ｝; 注２）. 表－３ 枠組壁工法の場合の鉛直荷重 鉛 直 荷 重; 備考. 短期（Ｐｒs ）; 長期（ＰｒL ）. 耐力壁下用; ５８.８ｋＮ ｛６ｔｆ｝; ２９.４ｋＮ ｛３ｔｆ｝; 注２）. 注１）主要な柱１カ所当たりにかかる鉛直荷重を想定している。 注２）１ｍ当たりの耐力壁に均等にかかる鉛直荷重を想定している。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | c) 土台スペーサーの鉛直荷重に対する剛性 ｂ）の試験において、短期鉛直荷重（Ｐｒs）（表－２、表－３の短期による）における、式－⑤により求められる変位が式－④を満たすこと。 ＜試験：BLT SV-02「鉛直荷重に対する剛性試験」＞ δｐｓ ≦ １mm … 式－④ δｐｓ ＝－δｐｓ×(ﾊﾞﾗﾂｷ係数)×(安全率) …式－⑤ δｐｓ ： 短期鉛直荷重Ｐｒs の荷重載荷時の変位 －δｐｓ ： 鉛直荷重試験における短期鉛直荷重Ｐｒs の荷重載荷時の変位の平均値 バラツキ係数：試験のバラツキを考慮した係数で、特別な考慮が必要でない場合は４／３とする。ただし、試験体数を６体以上とする場合は、75％信頼水準の50％下限値とする事ができる。 安全率：部材の安全性を考慮した係数で、特別な考慮が必要でない場合は３／２とする。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | d) 土台スペーサーの鉛直荷重に対するクリープ性能 土台スペーサーに、長期鉛直荷重（ＰｒL）（表－２、表－３の長期による）を加えたクリープ試験を行い、式－⑦により求められる５０年相当の耐用期間における推定変位が式－⑥を満たすこと。 ＜試験：BLT SV-03「鉛直荷重に対するクリープ性能試験」＞ δｐＬ ≦ １mm … 式－⑥ δｐＬ ＝－δｐＬ×（ﾊﾞﾗﾂｷ係数） … 式－⑦ δｐＬ ：１個当たりの長期鉛直荷重ＰｒＬ を加えた50年相当の推定変位 －δｐＬ ：１個当たりの長期鉛直荷重ＰｒＬ を加えたクリープ試験における50年相 バラツキ係数：試験のバラツキを考慮した係数で、特別な考慮が必要でない場合は４／３とする。ただし、試験体数を６体以上とする場合は、75％信頼水準の50％下限値とする事ができる。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | e) 異なる温度環境下における土台スペーサーの剛性の確保 土台スペーサーを恒温室内に設置し、４０℃の高温時及び－２０℃の低温時において、c）で行った荷重試験を行い、変位量の平均値が１mm以下であること。 ＜試験：BLT SV-04「異なる温度環境下における剛性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | f) アンカーボルトによる土台及び土台スペーサーの固定 住宅金融支援機構監修の木造又は枠組壁工法住宅工事仕様書（(財)住宅金融普及協会発行）又はそれと同等以上の仕様に基づいて、アンカーボルトにより土台及び土台スペーサー材が固定されるものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | g) 土台スペーサーの移動・滑動の防止 柱下、耐力壁下等の主要部の土台スペーサー材は、移動又は滑動しないようアンカーボルトの周囲に設置されること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | （1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保） （1.2.3 健康上の安全性の確保） 1.2.4 火災に対する安全性の確保 a) 土台スペーサーは、燃えにくい材料が使用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 延焼の恐れのある部分に使用する場合の対応措置が講じられていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a) 樹脂製部材は、温度変化、湿度変化に対して耐久性を有する材料を使用していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 樹脂製部材は、防腐材、木材処理材及びコンクリート等に対して耐薬品性を有する材料を使用していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2 床下換気用土台スペーサーのライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 b) 小型化、軽量化、部品設計、ユニット組み合わせの工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 製造時の環境汚染を防止していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 e) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理されていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理していること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 作業工程 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 工程の管理 ⅰ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能にかかる瑕疵（施工の瑕疵を含む。）に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 ＜免責事項＞ １ 住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったこと に起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動･分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ 昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3 適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 将来の製品や取替えパーツ（防鼠材等）の交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイス 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 a) 取付寸法と標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 取付下地の処理 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 構成部品、ビス等の規格 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項について明確になっていること。 1) 施工の範囲及び手順 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等 ① 土台スペーサーの単位接触面積当たりの鉛直荷重が、めりこみ許容応力度を超えない材質の土台を使用すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② ２階建以下の軸組構法及び枠組壁工法の住宅に使用すること。３階建もしくは特殊な構造の耐力壁直下など、荷重条件が２階建て以下の軸組構法及び枠組壁工法と異なると思われる住宅で使用する場合は、構造計算により、許容応力度の範囲内で用いること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 住宅金融支援機構監修の木造又は枠組壁工法住宅工事仕様書（(財)住宅金融普及協会発行）に定められた基礎と同等以上の布基礎又はべた基礎（立ち上がりを有するもの）上に使用すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④ 柱部、アンカーボルト部、仕口や土台の継ぎ手部など集中して荷重がかかると思われる部分には必ず設置すること及びその配置方法。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤ 住宅金融支援機構監修の木造又は枠組壁工法住宅工事仕様書（(財)住宅金融普及協会発行）又はそれと同等以上の仕様に基づいてアンカーボルトを埋設すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑦ アンカーボルトの位置の許容誤差範囲。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑧ 延焼の恐れのある部分に使用する場合の対応 。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑨ 紫外線劣化の可能性がある場合には、直射日光があたる部分には使用しないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑩ 土台スペーサーは、固定用部材により基礎または土台に必ず固定されること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑪ 建物の外周に設置する場合には、防鼠部材を取り付けること。（部分置きタイプに適用） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑫ 有効開口面積を確保するための、防鼠部材の施工時の取り付け方法。（部分置きタイプに適用） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑬ 調整用部材を使用する場合の注意事項等。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑭ 水切りガードを取り付けること及びその取付方法。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑮ 取付後の確認、検査方法等。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑯ 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ｂ) 当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 |  |  | ・限定的 ・標準的 |  |  |
|  | ｃ) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 少なくとも次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 材質 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 各種寸法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3.2 使用に関する情報提供) 3.3 維持管理に関する情報提供 少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | f) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2施工方法・納まり等の確保」に係る事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b）品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |