|  | 第１章 総則 Ⅰ．総則 この基準は、一般財団法人ベターリビング（以下「財団」という。）が行う優良住宅部品の認定及び評価に関し必要な事項を定めるものである。なお、当基準以外の方法について、その性能が同等以上であると財団が認めるときは他の方法によることができる。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第２章 性能基準 Ⅰ 総則 1．適用範囲 窓用シャッター（サッシ枠別体タイプ）および窓用シャッターとサッシの複合品（サッシ枠一体タイプ）は、防災、減災に寄与する特長を有し、住宅、集会場、病院、福祉・介護施設などの外壁の開口部に設置するものに適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2．用語の定義 |  |  |  |  |
|  | 3．部品の構成 a) 標準的な構成部品は表－1による。 表－1構成部品 構 成 部 品 名; 構成の別(注); 備考. 窓用シャッター単体品（サッシ枠別体タイプ）; 窓用シャッターとサッシの複合品（サッシ枠一体タイプ）. シャッターカーテン; スラット; ●; ●; クローズタイプ. 枠材等; 座板（幅木）; △; △. 施錠装置; ◯; ◯. 巻取りシャフト; ●; ●. スプリング; ◯; ◯. ブラケット; ●; ●. 電動開閉機 障害物感知装置; △; △; 電動タイプ. ケース; ○; ○. ガイドレール; ●; ●. 下地枠（外枠）; ○; ○. 下枠（水切板）; ○; ○. まぐさ; ○; ○. サッシ; －; ●; JIS A 4706：2021「サッシ」の耐風圧性S-1等級相当以上を満たした製品とすること. ガラス; －; ●. 付属品; 木ネジ又はボルト類; △; △. 注）構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4．材料 a）構成部品の材料 必須構成部品、セットフリー部品及び選択構成部品に使用する材料は、該当するJIS等の規格名称を明確にしたもの、又は、これらと同等の仕様・性能を有していることを証明したものを対象とする。 ＜以下 例示仕様＞ 表－2 構成部材の材料 構成部品名; 材 料. スラット; JIS H 4100:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材）※1 JIS H 4001:2006（アルミニウム及びアルミニウム合金の焼付け塗装板及び条） JIS G 3312:2024（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） JIS G 3318:2024（塗装溶融亜鉛-5％アルミニウム鋼板及び鋼帯） JIS G 3322:2024（塗装溶融亜鉛-55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）. 座板（幅木）; JIS H 4100:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材）※1. 巻取りシャフト; JIS H 4100:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材）※1 JIS G 3444:2016（一般構造用炭素鋼鋼管） JIS G 3521:2018（硬鋼線）<ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ> JIS G 3302:2022（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）. ケース; JIS H 4100:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材）※1 JIS G 3312:2024（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） JIS G 3318:2024（塗装溶融亜鉛-5％アルミニウム鋼板及び鋼帯） JIS G 3322:2024（塗装溶融亜鉛-55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯） JIS K 6744:2019（ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯）. 下枠（水切板） ガイドレール; JIS H 4100:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材）※1. ブラケット; JIS G 3302:2022（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） JIS G 3323:2022（溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯） JIS G 4305:2015(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯). 小ねじ又はボルト類; JIS G 4303:2012（ステンレス鋼棒）に規定するSUS304,SUS316又はSUS302、JIS G 4309:2013（ステンレス鋼線）に規定するSUS305 J1、JIS G 4314:2013（ばね用ステンレス鋼線）に規定するSUS304,SUS316又はSUS302、JIS G 4315:2013（冷間圧造用ステンレス鋼線）に規定するSUS305 J1又はSUSMX7. ※1：JIS H 4100の表面処理は、JIS H 8602に規定する、種類B（屋外用）、又はこれらと同等以上の性能を持つ表面処理を施したものとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）ガラス サッシ枠一体タイプのサッシに用いるガラスは、表-3のJIS規格製品であるか、又はこれらと同等の仕様・性能を有していることを証明されたものを対象とする。 ＜以下 例示仕様＞ 表—3 板ガラス 材料名; 規格. ガラス; JIS R 3202:2022（フロート板ガラス及び磨き板ガラス）. JIS R 3205:2025（合わせガラス）. JIS R 3206:2023（強化ガラス）. JIS R 3208:1998（熱線吸収板ガラス）. JIS R 3209:2023（複層ガラス）. JIS R 3221:2022（光学薄膜付きガラス）. JIS R 3223:2017（耐熱強化ガラス）. | 図書 | □ |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。なお、窓用シャッターとサッシの複合品（サッシ枠一体タイプ）のサッシは、JIS A 4706：2021「サッシ」に基づいて設置すること。 a）枠の躯体等への固定 b）シャッターカーテン及びガイドレール等の取付け c）必須構成部品の調整・検査 d）選択構成部品の取付け及び調整・検査 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6．寸法 窓用シャッターの製品に対する寸法許容値は､下枠（水切板），左右の下地枠（外枠）及びまぐさで形成される四方枠の開口寸法とし、表-4によるものを対象とする。なお、最大寸法は、内のり幅は2985mm・内のり高さは2650mmの範囲内とする。 表－4 寸法許容値 寸法; 許容値. シャッターの内のり幅（Ｗ）; ±3mm以内. シャッターの内のり高さ（Ｈ）; ±3mm以内. シャッターの内のり対角（ＡとＢの差）; ±5mm以内. | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) スラットの構造 スラット同士のかみ合い方式は、インターロッキング形またはオーバーラッピング形とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) ガイドレールの構造 1) ガイドレールは、スラットによる所定の荷重に十分耐えられる構造とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) スラット端部には抜け止め機構を設けること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 操作部の操作性 1) 施錠装置の施錠部は、円滑に操作できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 施錠装置の操作部は、外側から容易に解錠できないこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 手動式シャッターの開閉操作力は、シャッターの大きさより表-5の「手動式シャッターの開閉性試験」を満足すること。なお、シャッターの大きさ（㎡）は、内のり幅（ｍ）と内のり高さ（ｍ）を乗じて求める。 表-5 手動式シャッターの開閉性試験 シャッターの大きさ; 開閉力. 4㎡以下; 60N以下. 4㎡超え8㎡以下; 120N以下. ＜試験：BLT WS-01「手動式シャッターの開閉性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2安全性の確保 1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 耐風圧性 シャッターの耐風圧性は、台風時の負圧によるシャッターカーテンの脱落等を確認するために「耐風圧性試験」又は「等分布荷重試験」を行い、窓用シャッターの等級が表-6のいずれかに適合すること。 表—6 窓用シャッター等級 等級; 風圧力(負圧). SS-1; 400Pa. SS-2; 600Pa. SS-3; 800Pa. SS-4; 1000Pa. SS-5; 1200Pa. ＜試験：BLT WS-02「耐風圧性試験」＞ ＜試験：BLT WS-03「等分布荷重試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 飛来物衝突に対する安全性 飛来物衝突に対する安全性は、第三者性を有する機関等により「加撃体衝突試験」を行い、シャッター及びサッシを施錠した状態において台風による飛来物を想定した表－7の加撃体Ｃ以上による衝突によってシャッターカーテンに貫通又は孔（開口）が生じないこと及び窓のガラスが割れないこと。加撃体の質量及び衝突速度は表－7による。 表－7 加撃体の種類及び衝突速度 ※1 種類; 質量（材質）; 衝突速度. C ※2; 2.05kg±0.1 kg（木材）; 12.2m/s±2％. JD ※3; 3.0kg±0.1 kg（木材）; 15.3m/s±2％. D; 4.1kg±0.1 kg（木材）; 15.3m/s±2％. E; 4.1kg±0.1 kg（木材）; 24.4m/s±1％. ※1：JIS R 3109:2024「建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」による ※2：屋根瓦の破片相当 ※3：屋根瓦相当 ＜試験：BLT WS-04「加撃体衝突試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 形状、加工の安全 開閉時に指をはさむ又はケガをする等の危険がないこと。 | 現物 | □ |  |  |
|  | b) 仕上がりの安全 人の触れやすい箇所は、バリ、メクレ、突起物等がなく、怪我をするおそれがないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | c) 施錠時は、内側から施錠が解除できること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | d) 電動式シャッターの障害物感知時の安全性 電動式シャッターの障害物感知装置は、シャッターカーテンが停止するまでに荷重計にかかる最大荷重を150N以下とする。 ＜試験：BLT WS-05「電動式シャッターの障害物感知性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | （1.2.3 健康上の安全性の確保） |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 a) 火災に対する安全性の確保 防火タイプの場合は、建築基準法施行令第109条の2に規定する遮炎性能、または建築基準法施行令第136条の2の3に規定する準遮炎性能を有するものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a) 枠に雨水が浸入した際、外部へ排水できる構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 異種金属の接触による腐食促進を生じない部材の組立や表面処理を採用すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 塗膜の耐久性（塗装鋼板の部分） 塗膜の耐久性は、以下に示す耐食性、耐衝撃性、鉛筆硬度、付着性及び耐候性が確保されていること。 また、塗膜の耐久性に供する試験片に特に指定がない場合は、塗装仕様ごとに約70mm×150mm×原厚の平板とし、製品から切り出すか製品と同一生産条件で製作したものを用いる。 1）耐食性（塗装鋼板の部分を対象） 塗膜の耐食性は、「塗料一般試験方法」の「耐中性塩水噴霧性」に基づく試験を500時間行い、著しい錆の発生、著しい塗膜のふくれ、はがれ、割れ、浮き等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-1:1999（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第1節:耐中性塩水噴霧性＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2）耐衝撃性 塗膜の耐衝撃性は、「塗料一般試験方法」の「耐おもり落下性」に基づく試験を行い、塗膜に著しいわれ、はがれ等がないこと。なお、おもりの落下高さは500㎜とする。 ＜試験：JIS K 5600-5-3:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第3節:耐おもり落下性「6. デュポン式」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3）鉛筆硬度 塗膜の鉛筆硬度は、「塗料一般試験方法」の「引っかき硬度（鉛筆法）」に基づく試験を行い、硬度H以上であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-4:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第4節:引っかき硬度（鉛筆法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4）付着性 塗膜の付着性は、「塗料一般試験方法」の「付着性（クロスカット法）」に基づく試験を行い、試験結果の分類0～2であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-6:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第6節:付着性（クロスカット法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 5）耐候性 塗膜の耐候性は、以下の①、②、③の何れかを満たすこと。 ①「塗料一般試験方法」の「促進耐候性（キセノンランプ法）」に基づく試験を360時間（ぬれサイクルＡ）行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-7:2008（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第7節: 促進耐候性及び促進耐光性（キセノンランプ法）＞ ②「高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法」の「オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法」の「WS-A形」に基づく試験を300時間行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS A 1415:2013（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法） 6.2「オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法」＞ ③「塗料一般試験方法」の「促進耐候性（紫外線蛍光ランプ法）」に基づく試験を40サイクル（タイプ2、方法Ｂ）行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-8:1999（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第8節:促進耐候性（紫外線蛍光ランプ法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) シャッターの開閉繰り返し耐久性 シャッターを取付け、往復7000回の開閉繰り返し試験を行い、次の1)又は2)を満足すること。 1) 手動開閉式シャッターについては、円滑に開閉できること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 電動式シャッターについては、電動開閉機を含む各部に異常が生じないこと。 ＜試験：JIS A 4717:2024「住宅用窓シャッター」10.2.3「開閉繰返し性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 窓用シャッターのライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 b) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。 f) 地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、次のような取組みを行っていること。 1) 再資源化が容易な材料を使用していること。 2) 種類ごとに材料名の表示があること。 3) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により、生産管理されていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が、維持されていること。 b) 次のような品質マネジメントシステムにより、生産管理していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 工程の管理 ⅰ) 製品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、それぞれ次に定める年数以上でメーカーの定める年数とする。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) 手動での開閉機能に係る瑕疵 ５年 2) 1)以外の部分又は機能に係る瑕疵(塗装の剥げ・錆び等)２年 | 図書 | □ |  |  |
|  | ＜免責事項＞ １ 本基準の適用範囲以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動･分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波・竜巻等天変地異（但し、台風は除く）または戦争・暴動等破壊行為による不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造等についての責任体制及び確実な供給のために必要な流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 一般に製造・販売・使用されている清掃用具を使用して清掃ができること。なお、清掃方法や清掃時の注意事項が取扱説明書等に明示されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品において、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 適切なインターフェイスが適切であり、少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 a）取付け寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）取付け下地の処理方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）構成部品、ビス等の規格 | 図書 | □ |  |  |
|  | d）スラットとガラスまでの距離 | 図書 | □ |  |  |
|  | e）ガラス品種およびガラス厚さ | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項について施工説明書等で明確になっていること。 1) 施工の範囲及び手順 ① 下地の確認 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 枠の躯体への固定 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ つり込み、調整及び固定 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 選択構成部品の取付け及び調整 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等 ① 現場での加工・組立て・取付け手順 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 必要な特殊工具及び留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 取付け後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 取り合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 関連工事の留意事項 サッシ枠別体タイプを既存窓に使用する場合、施工にあたっては、以下の通り取付適用条件が定められ、事前調査及び判断方法が整備されていること。 ① ガラス品種およびガラス厚の制限に関すること | 図書 | □ |  |  |
|  | ② ガラス厚の測定方法に関すること | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ スラットとガラスまでの距離に関すること | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 上記の取付適用条件を満たさない場合の対応方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 少なくとも次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a）耐風圧性能 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）飛来物衝突の安全性能 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）防火性能（防火タイプの場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | d）防犯性能（選択した場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | e）サッシとの組合せによる区分、及び開閉形式 | 図書 | □ |  |  |
|  | f）仕上げ・材質 | 図書 | □ |  |  |
|  | g）各種寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | h）付属部品の種類・構成 | 図書 | □ |  |  |
|  | i）使用するガラスの品種およびガラス厚さの制限に関すること | 図書 | □ |  |  |
|  | j）サッシ等級とシャッター等級の組み合わせに関すること | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a)少なくとも次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書又はホームページ等により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページ等により、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む） | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 少なくとも次の施工に関する情報がわかりやすく表現されている施工説明書等又はホームページ等により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅲ．付加基準 1 防犯性の向上に寄与する特長を有する窓用シャッターについての付加基準 窓用シャッターで、防犯性の向上に寄与する特長を有するものとして認定するものについては、次を満足すること。 a) Ⅱ．要求事項1.2安全性の確保1.2.2使用時の安全性及び保安性の確保 b）防犯上の安全については、「防犯性能の高い建物部品の開発･普及に関する官民合同会議」で定める次のすべての侵入手口に対し、侵入を５分間以上防ぐ防犯性能を有すること。 1）スラットこじ開け試験 2）切り破り試験 3）錠破り試験 4）切り破り開錠試験 ＜試験：「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」により定められた「建物部品の防犯性能の試験に関する規則」及び「建具の防犯性能の試験に関する細則」による試験＞ | 図書 | □ |  |  |
|  | 2 家事及び労働の負担軽減に寄与する特長を有する窓用シャッターについての付加基準 窓用シャッターで、家事及び労働の負担軽減に寄与する特長を有するものとして認定するものについては、次を満足すること。 a) Ⅰ．総則4.部品の構成 表－１ 構成の構成部品のうち、電動開閉機は必須構成部品とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) Ⅱ．要求事項1.2安全性の確保1.2.2使用時の安全性及び保安性の確保 d）電動式シャッターの開閉性能の性能を満足すること。 | 試験 | □ |  |  |