|  | Ⅰ．総則 1．適用範囲 居住者の用に供する自転車その他の自転車を収容する自転車置場で、屋外に独立して設置するものに適用する。 | 図書 | □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2．用語の定義 a) 車輪固定装置：自転車が倒れないように車輪等をはさんで固定し、自転車の収容を整然と行う機能をもつものをいう。 b) 取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。 c) インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取り合いをいう。 d) Ｓ９００型（一般地型）：1年を通じて、あまり雪が降らない一般地で、雪が残らない地域を想定した、積雪荷重値900N/㎡に対して安全を確認したもの。 e) Ｓ１２００型（一般地型）：1年を通じて、あまり雪が降らない一般地で、雪が残らない地域を想定した、積雪荷重値1200N/㎡に対して安全を確認したもの。 f) Ｓ３０００型（多雪地型）：比較的雪が多く降る地域で、冬季には根雪が残る多雪地域を想定した、積雪荷重値3000N/㎡に対して安全を確認したもの。 g) Ｓ４５００型（豪雪地型）：雪が多く降る地域で、根雪が残る豪雪地域を想定した、積雪荷重値4500N/㎡に対して安全を確認したもの。 h) Ｗ８３０型：基準風速34 m/s、地表面粗度区分Ⅲを想定した、風圧力830 N/㎡に対して安全を確認したもの。 i) Ｗ１０４０型：基準風速38 m/s、地表面粗度区分Ⅲを想定した、風圧力1040 N/㎡に対して安全を確認したもの。 j) Ｗ１２７０型：基準風速42 m/s、地表面粗度区分Ⅲを想定した、風圧力1270 N/㎡に対して安全を確認したもの。 |  |  |  |  |
|  | 3. 部品の構成 a）標準的な構成部品は表－１による。 表－１ 構成部品 構成部品名; 構成の別 注）; 備考. 主要部材; 基礎部材; アンカー; ○. 小屋組部材; 屋根; ●. けた（桁）; ●. はり（梁）; ●. 柱・腰壁回り 部材; 柱; ●. 腰壁; △. 備品; 車輪固定装置; △. 鼻隠し; △. 側板; △. 車止め; △. ﾁｪｰﾝ用ﾊﾞｰﾗｯｸ; ○. 照明器具; △. 雨どい(横樋); ○. 雨どい(竪樋); △. 注）構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料はその名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化したもの、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。ただし、土間コンクリート等については施工範囲対象外とする。 a）基礎またはアンカーと柱の緊結等 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 自転車置場の組立・据付 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6．寸法 自転車置場の製作寸法公差は、間口、奥行及び高さの外形寸法に対して± 5mmのものを対象とする。ただし、連続して設置するものについては、連続方向は除く。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 排水が確保され、雨がかりへの配慮がなされていること。 ＜例示仕様＞ 1) 屋根形状は、排水、雨仕舞等の措置が施されており、排水性がよいこと。また、雨樋は排水性がよいこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 自転車等の雨がかりに配慮し、屋根の奥行き寸法は、水平投影距離で１９００mm以上あること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)自転車の出し入れが容易に行えること。なお、自転車の収容台数の表示と自転車置場の寸法との関係は、下式により計算した値以下とする。 Ｎ≦Ｌ／400 Ｎ：自転車置場の1スパン当たりの収容台数 （台） Ｌ：自転車置場の1スパン当たりの寸法（mm） ＊上記の式は、車輪固定装置等の収容装置を使用しない場合とする。 ＊車輪固定装置等を設置した場合の収容台数は、装置の仕様によるものとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 耐積雪荷重 自転車置場の屋根、梁・桁等は、積雪荷重に対し、次の性能を有すること。ただし、同一部材の繰返しで構成されるものについては、構造計算により安全が確認されること。 1） 部品の四隅に柱をもつ自転車置場については、屋根面に均等に表－２に示す荷重を24時間加えた場合、梁・桁等のたわみがL/150以下（L:支点間距離）であり、かつ除荷後の残留たわみがL/800以下であること。 ＜試験：BLT BS-01「等分布荷重試験（全体）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 部品の片側にのみ柱をもち、反対側に柱等の支持部材をもたないものなどは、表－２に示す荷重 に対して梁・桁、柱等の構造部材に生じる応力度が許容応力度内にあることを、「等分布荷重試験（全体）」に基づく試験、もしくは構造計算において証明できること ＜試験：BLT BS-01「等分布荷重試験（全体）」＞ | 性能試験 又は 構造計算 | □ |  |  |
|  | 3) 屋根面に、均等に表－２に示す荷重を加えた場合、屋根部材部品等にはずれや、屋根面の曲げ降伏などの使用上支障のある著しい変形がないこと。 ＜試験：BLT BS-01「等分布荷重試験（全体）」＞ 表－２ 積雪荷重値 積雪荷重値. Ｓ９００型; 900N/㎡. Ｓ１２００型; 1200N/㎡. Ｓ３０００型; 3000N/㎡. Ｓ４５００型; 4500N/㎡. | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 耐風圧力 1) 屋根部は第三者性を有する機関等により「屋根の吹き上げ荷重試験」を行い、次の性能を有すること。ただし、同一部材の繰返しで構成されるものについては、構造計算により安全が確認されること。 ① 部品の四隅に柱をもつ自転車置場については、屋根裏面に均等に式－１により求められる荷重を5分間上向きに加えた場合、屋根の梁、桁等のたわみがL/150以下かつ残留たわみがL/800以下であること。また、屋根部材部品等にはずれや、屋根面の曲げ降伏などの使用上支障のある著しい変形がないこと。ただし、風圧力ｑは表－３に示す値とする。 ＜試験：BLT BS-02「屋根の吹き上げ荷重試験」＞ 表－３ 風圧力ｑ 風圧力ｑ. Ｗ８３０型; 830N/㎡. Ｗ１０４０型; 1040N/㎡. Ｗ１２７０型; 1270N/㎡. Ｐ＝Ｃ×Ａ×ｑ：式－１ Ｐ：風圧による総荷重（N） ｑ：表－３により設定した風圧力 Ａ：風圧の加わる屋根の面積（㎡） Ａ＝Ｂ×Ｌ （Ｂ：屋根の幅、Ｌ：屋根の長さ） Ｃ：風力係数 （1.0） | 試験 | □ |  |  |
|  | ② 部品の片側にのみ柱をもち、反対側に柱等の支持部材をもたないものなどは、表－３に示す荷重に対して梁・桁、柱等の構造部材に生じる応力度が許容応力度内にあることを、「屋根の吹き上げ荷重試験」に基づく試験、もしくは構造計算において証明できること。 ＜試験：BLT BS-02「屋根の吹き上げ荷重試験」＞ | 性能試験 又は 構造計算 | □ |  |  |
|  | 2) 壁面に均等に720N/㎡の荷重を５分間加えた場合、壁及び壁回りの部材・部品にはずれや反対側が見通せるような隙間等の著しい変形が生じないこと。 ＜試験：BLT BS-03「壁の吹き付け荷重試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 耐局部荷重 屋根板の支持スパンの中央部に、550Nの荷重を加え、屋根板や取付部にはずれや曲げ降伏などの著しい変形がないこと。 ＜試験：BLT BS-06「屋根の局部荷重試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) 耐衝撃力 自転車置場の壁及び屋根は、衝撃力に対し次の性能を有すること。 1) 壁の中央部及び隅角部に対して、質量１kgの鋼球により回転半径2mの振り子式の衝撃力を垂直に加えた場合、打撃部及びその周辺部に貫通および反対側が見通せるような亀裂が生じないこと。 ＜試験：BLT BS-04「衝撃試験（振り子式衝撃試験）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 屋根の中央部及び隅角部に対して、質量１kgのなす形錘を高さ2mの位置から自由落下させて衝撃力を加え、打撃部及びその周辺部に貫通および反対側が見通せるような亀裂が生じないこと。 ＜試験：BLT BS-05「衝撃試験（落錘式衝撃試験）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | e) 耐荷重 チェーン用バーラックの支持スパンの中央部に1200Nの荷重を水平及び垂直に方向に加え、バーラック及び取付金物にがたつき、外れ、ひび割れ、破壊などが生じないこと。 ＜試験：BLT BS-07「チェーン用バーラックの荷重試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 人体、衣服等が直接触れる部分には、バリ、メクレ、危険な突起物がないこと。 | 現物 図書 | □ |  |  |
|  | （1.2.3 健康上の安全性の確保） 1.2.4 火災に対する安全性の確保 自転車置場は、柱、梁等は不燃材又は準不燃材、屋根、壁、戸等は、不燃材、準不燃材又は難燃材が使用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a) 部材の耐食性 主要部材の耐食性は、（塗料一般試験方法）の「耐中性塩水噴霧性」に基づく試験を500時間行い、各部に著しい腐食、塗膜のふくれ、われ、はがれ等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-1:1999（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第1節:耐中性塩水噴霧性＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 表面処理の耐塩水性 表面処理の耐塩水性は、以下の①、②の何れかを満たすこと。 ① 表面処理の耐塩水性は、（塗料一般試験方法）の「耐液体性（一般的方法）」に基づく試験を行い、試験体を塩化ナトリウム水溶液(30g/ℓ)に96時間浸せき後、塗膜のふくれ、われ、はがれ、錆等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-6-1:2016（塗料一般試験方法）第6部:塗膜の化学的性質-第1節:耐液体性（一般的方法）「7 方法1（浸せき法）」＞ ② 表面処理の耐塩水性は、「耐塩水性」試験を行い、試験体を96時間浸せき後、塗膜のふくれ、われ、はがれ、錆等がないこと。 ＜試験：JIS K 5400:1990［廃止規格］（塗装一般試験方法）「8.23耐塩水性」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 塗膜の耐久性 塗膜について、耐衝撃性、鉛筆硬さ、付着性、耐候性が確保されていること。 1) 塗膜の耐衝撃性 塗膜の耐衝撃性は、以下の①、②の何れかを満たすこと。 ① 塗膜の耐衝撃性は、（塗料一般試験方法）の「耐おもり落下性」に基づく試験を行い、著しいわれ、はがれ等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-5-3:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第3節:耐おもり落下性「6. デュポン式」＞ ② 塗膜の耐衝撃性は、「耐衝撃性」の「デュポン式」を行い、著しいわれ、はがれ等がないこと。 ＜試験：JIS K 5400:1990［廃止規格］（塗料一般試験方法）「8.3.2デュポン式」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 塗膜の鉛筆硬さ 塗膜の鉛筆硬さは、以下の①、②の何れかを満たすこと。 ① 塗膜の鉛筆硬さは、（塗料一般試験方法）の「引っかき硬度（鉛筆法）」に基づく試験を行い、硬度H以上であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-4:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第4節:引っかき硬度（鉛筆法）＞ ② 塗膜の鉛筆硬さは、「鉛筆引っかき値」の「試験機法」を行い、硬度H以上であること。 ＜試験：JIS K 5400:1990［廃止規格］（塗料一般試験方法）「8.4.1 試験機法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 塗膜の付着性 塗膜の付着性は、以下の①、②の何れかを満たすこと。 ① 塗膜の付着性は、（塗料一般試験方法）の「付着性（クロスカット法）」に基づく試験を行い、試験結果の分類0～2であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-6:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第6節:付着性（クロスカット法）＞ ② 塗膜の付着性は、「付着性」の「碁盤目テープ法」を行い、剥離のないこと。 ＜試験：JIS K 5400:1990［廃止規格］（塗料一般試験方法）「8.5.2 碁盤目テープ法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4) 塗膜の耐候性 塗膜の耐候性は、以下の①、②、③の何れかを満たすこと。 ① 塗膜の耐候性は、（塗料一般試験方法）の「促進耐候性（キセノンランプ法）」に基づく試験を行い、著しいふくれ、われ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-7:2008（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第7節:促進耐候性及び促進耐光性（キセノンランプ法）＞ ② 塗膜の耐候性は、（塗料一般試験方法）の「促進耐候性（紫外線蛍光ランプ法）」に基づく試験を40サイクル行い、著しいふくれ、われ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-8:1999（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第8節:促進耐候性（紫外線蛍光ランプ法）＞ ③ 塗膜の耐候性は、（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法）の「オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法」の「WS-A形」に基づく試験を300時間行い、著しいふくれ、われ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS A 1415:2013（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法）6.2「オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） | 「1.4 環境に対する配慮」は選択事項 （付加認定基準選択の場合は必須） |  |  |  |
|  | 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 自転車置場のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目を明確にすること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | b) 小型化、軽量化、部品設計、ユニット組み合わせの工夫等により、材料の使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | e) 製造時の環境汚染を防止していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | e) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 再資源化を実施していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | b) 廃棄時に汚染を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理が行われていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 工程の管理 ⅰ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した保証書又はその他の図書を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む。）に応じ、５年（塗装の剥げ・錆び等については２年）以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 ＜免責事項＞ １ 本基準の適用範囲以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 b) 製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等の情報を明示していること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 a) 自転車置場本体及び基礎の寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 自転車置場本体と基礎との取り合い | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 次のような施工方法・納まり等に関する事項について明確になっていること。 a) 施工の範囲及び手順 1) 基礎またはアンカーと柱の緊結等 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 自転車置場の組立・据付 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 施工上の留意事項等 1) 現場での加工・組立て・取付け手順 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 必要な特殊工具及び留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 取付後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 取り合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 関連工事の留意事項 1) 照明器具を取り付ける場合の、自転車置場の範囲内（水平投影面積内）で、設置した照明器具から最も遠い床面の照度が3ルクス以上になるよう、照明器具の種類、取付箇所、取付方法等 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 地盤条件と荷重及び外力に対応した基礎の仕様 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ | ・限定的 ・標準的 |  |
|  | e) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 「一般地型」「多雪地型」「豪雪地型」の別 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 耐風圧性能 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 主要部材の材料 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 寸法（間口寸法×奥行寸法） | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 設置場所の制限 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 耐積雪荷重・耐風圧性能を超える地域への設置制限事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を記載した保証書又はこれに相当するものがわかりやすく表現されており、かつ、所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報が、わかりやすく表現されている施工説明書により、施工者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）次の品質保証に関する事項を記載した施工説明書等が施工者に提供されること 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ | ・施工者 限定する ・施工者 限定しない |  |
|  | ② 施工説明書等で指示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |