|  | Ⅰ．総則 1．適用範囲 住宅に使用する玄関ドア、又は内装ドアに用いるドア・クローザに適用する。 | 図書 | □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種 類; 用 途; 呼 称; 設置可能なドア仕様; 機 能. 開き戸用; 玄関ドア; Ⅰ型; ドア寸法W＝900㎜以下×H＝2000㎜以下、 ドア重量50kg以下; ストップ機能をもたないドア・クローザ。. Ⅰ－Ｓ型; ドア寸法W＝900㎜以下×H＝2000㎜以下、 ドア重量50kg以下; ストップ機能を有するドア・クローザ。. Ⅱ型; ドア寸法W＝850㎜以下×H＝2000㎜以下、 ドア重量50kg以下; ストップ機能をもたない、バックチェック機能を有するドア・クローザ。. Ⅱ－Ｄ型; ドア寸法W＝850㎜以下×H＝2000㎜以下、 ドア重量55kg以下; Ⅱ型の機能の他にディレードアクション機能を有し、必要に応じてディレード時間の調整、及び解除が可能なドア・クローザ。. 内装ドア; Ⅲ－Ｓ型; 寸法W＝800㎜以下×H＝2000㎜以下、 ドア重量30kg以下の木製・アルミ製ドア; ストップ機能を有するドア・クローザ。. 引き戸用; 玄関ドア; 引き戸; ドア重量80kg以下の鋼製ドア; ディレードアクション機能を有し、必要に応じてディレード時間の調整、及び解除が可能なドア・クローザ。. | 2．用語の定義 a）あおり防止機能 1）開き側（バックチェック機能）：扉の開き方向に風の外力が加わっても急激に開かないようブレーキがかかる機能をいう。 2）閉じ側（クローズチェック機能）：扉の閉じ方向に風の外力が加わっても閉扉間際でブレーキしながら閉じる機能をいう。 b）ディレードアクション機能：扉の閉じはじめ時において一定の範囲内を通過する時間が長くなるよう設定されている機能をいう。（遅延閉扉） c）ストップ機能：一定の開き範囲で扉が一時的に止めることができる機能をいう。 d）工事中ストップ機能：工事中のみ使用可能なストップ機能をいう。 i）高齢者・障害者等対応ドア・クローザ:ディレードアクション機能など高齢者・障害者等に対応した開き戸用ドア・クローザ、又は引き戸用ドア・クローザをいう。 l）種類：種類は開き戸用又は引き戸用とし、その用途・呼称等は、表－1による。 表―１ ドア・クローザの種類と用途・呼称 |  |  |  |  |
|  | 3．部品の構成 ａ）開き戸用ドア・クローザの構成部品は表－2による。 表－2 開き戸用ドア・クローザの構成部品 構成部品名; 構成の別(注); 備考. 本体ケース; ●. 本体ケース化粧カバー; △. チェックオイル; ●. ピニオンの類; ●. ピストン; ●. シリンダー; ●. スプリング; ●. オイルシール; ●. アームの類; ●. 取付座の類; ●. 取付ねじ; ●. 座金; ●. ボルト; ●. ナット; ●. 注)構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4. 材料 a）必須構成部品及びセットフリー部品に使用する材料は、該当するJIS等の規格名称を明確にしたもの。又は、これらと同等の仕様・性能を有していることを証明したものを対象とする。 ＜例示仕様＞ 取付ネジ類は、JIS G 4308：2013（ステンレス鋼線材）によるSUS304とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 a）取付部位の確認。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）ドア・クローザ本体の組立て及び取付け。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）開閉速度調整、作動確認。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6. 寸法 a）ドア・クローザの取合い、取付け寸法を明確にすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）玄関ドア開き戸用ドア・クローザの取付穴位置は、図－1の寸法に適合したものを対象とする。なお、取付は、パラレル取付型で、外開き戸の場合は内側、内開き戸の場合は外側に取り付けられるものとすること。 また、取付け穴はM-5又はM-6ねじに対応できること。 図－1 開き戸用ドア・クローザの取付穴位置 （内装ドア用は除く） | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a）ドア・クローザの開閉力 1）玄関ドア開き戸用ドア・クローザの開閉力は、常温時無風状態( 20℃)にて、所定のドア開き角度で、開き力が35Ｎ・ｍ以下、閉じ力がⅠ型及びⅠ－S型にあっては10Ｎ・ｍ以上、Ⅱ型にあっては20Ｎ・ｍ以上であること。 ＜試験： BLT DC-01「開閉力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2）内装ドア開き戸用ドア・クローザの開閉力は、常温時無風状態( 20℃)にて、所定のドア開き角度で、開き力が30Ｎ・ｍ以下、閉じ力が5Ｎ・ｍ以上であること。 ＜試験： BLT DC-01「開閉力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b）ドア・クローザの作動速度 1）ドア・クローザの作動速度は、常温時無風状態( 20℃)において、扉を通常開扉状態から閉扉完了迄までの時間が5～8秒であること。 ＜試験： BLT DC-02「作動試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2）ストップ機能付きドア・クローザにあっては、常温時無風状態( 20℃)において、扉を通常開扉状態からストップ解除後、閉扉完了までの時間が5～8秒であること。 ＜試験： BLT DC-02「作動速度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c）ストップ機能の解除 工事中ストップ機能を有する場合は、ストップ機能 解除後に復帰できない構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機能的な抵抗力及び安定性の確保 a）ドア・クローザの温度変化による作動性 玄関ドア用ドア・クローザでシリンダーを有するものは、－10℃及び35℃で各々60分間加温した後の作動速度が、常温時（20℃）と比較して、極端に閉扉時間が変化しないこと。 ＜試験：BLT DC-04「耐温度性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b）玄関ドア開き戸用ドア・クローザの強度 常温時無風状態（20℃）にて、扉を全開（90°）状態から閉扉完了までの作動速度を5～8秒に調整し、ハンドル部に160N載荷して全開（90°）～閉扉を3回繰り返した後に、ドア・クローザに有害な変形等がなく、使用上支障なく作動すること。 ＜試験：BLT DC-11「ドア・クローザ強度確認試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 開き戸用ドア・クローザのあおり防止機能（閉じ側：クローズチェック機能） 常温時無風状態( 20℃)において、扉の外側から所定のドア開き角度毎に閉扉時のドアに直角に風圧、又は、取っ手部に荷重を加え、次の1)又は2)の閉扉時間に適合すること。 1）玄関ドア用は、Ⅰ型及びⅠ－S型にあっては荷重値100Ｎ/㎡（風速換算約 12.7m/s）、Ⅱ型にあっては150Ｎ/㎡（風速換算約 15.6m/s）で扉開き角度20゜からの閉扉時間が0.8秒以上であること。 ＜試験：BLT DC-05「耐風圧性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2）内装ドア用は、荷重値50Ｎ/㎡ （風速換算約9.0m/s）で扉開き角度20゜からの閉扉時間が著しく早くないこと。 ＜試験：BLT DC-05「耐風圧性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b）玄関ドア開き戸用ドア・クローザのあおり防止機能（開き側：バックチェック機能） 玄関ドア開き戸用でバックチェック機能有するものは、常温時無風状態( 20℃)において、開き方向直角に荷重値100Ｎ/㎡（風速換算約12.7m /s）を加えた時、70～85°の有効開始角度で、バックチェック機能が働き、その後20°開く速さは１秒以上であること。 ＜試験：BLT DC-06「バックチェック機能確認試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c）本体、アーム、取付座のみえがかり箇所はバリ、メクレ、危険な突起物がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | d）ドア・クローザは、枠、壁等に対して損傷を与えない形状であること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | e）標準的なドア・クローザは、開閉速度を、特殊工具によらなければ調整できない構造であること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | （1.2.3 健康上の安全性の確保） |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 防火戸に使用するもので、油圧シリンダーを有するものは、耐火試験を行い、１時間の加熱試験中に爆裂を起こさないこと。 ＜試験：JIS A 1304:2017「建築構造部分の耐火試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a）ドア・クローザの開閉繰り返しによる耐久性 ドア・クローザの開閉繰り返しによる耐久性は、第三者性を有する機関等において試験を行い、常温時無風状態( 20℃)において、扉を全閉状態から、次の条件で機械的に開き、自然に閉じさせ、表－3の繰り返し回数開閉し、試験後の状態が使用上支障なく作動すること。また、連続開閉中及びその後油漏れがないこと。 | 試験 | □ |  |  |
|  | 1）開き戸用90゜開きの場合、開き所要時間 3秒以下で 開き力約30Nとする。 ＜試験：BLT DC-07「開閉繰り返し耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2）開き戸用 180゜開きの場合、開き所要時間 6秒以下で 開き力約40Nとする。 ＜試験：BLT DC-07「開閉繰り返し耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b）ドア・クローザの強制開閉繰り返し耐久性 ドア・クローザの強制開閉繰り返し耐久性は、ドアを全閉状態から、次のの条件で機械的に開閉させ、表－3の繰り返し回数開閉し、試験後の状態が使用上支障なく作動すること。また、連続開閉中及びその後油漏れがないこと。 | 試験 | □ |  |  |
|  | 1）開き戸用90゜開きの場合、開き所要時間3秒以下、開き力 約40N、閉じ所要時間3秒以下、閉じ力 約40Nとする。 ＜試験：BLT DC-08「強制開閉繰り返し耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2）開き戸用180゜開きの場合、開き所要時間6秒以下、 開き力 約40N 、閉じ所要時間6秒以下、閉じ力 約40Nとする。 ＜試験：BLT DC-08「強制開閉繰り返し耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c）ストップ機能付きドア・クローザのストップ機能繰り返しによる耐久性 ストップ機能付きドア・クローザのストップ機能繰り返しによる耐久性は、扉を全閉状態から、ストップ機構作動角まで所要時間3秒以下で、機械的にストップ機構を作動、解除させ、その後自然に閉じさせ、表－3の繰り返し回数開閉し、試験後の状態が使用上支障なく作動すること。また、連続開閉中及びその後油漏れがないこと。 ＜試験：BLT DC-09「ストップ機能開閉繰り返し耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d）バックチェック機能付きドア・クローザのバックチェック機能繰り返しによる耐久性 バックチェック機能付きドア・クローザのバックチェック機能繰り返しによる耐久性は、ドアを全閉状態から、バックチェック機構作動角まで、所要時間3秒以下で、機械的にバックチェック機構を作動し、解除させ、その後自然に閉じさせ、表－3の繰り返し回数開閉し、試験後の状態が使用上支障なく作動すること。また、連続開閉中及びその後油漏れがないこと。 ＜試験：BLT DC-10「バックチェック機能開閉繰り返し耐久性試験」＞ 表－3 開閉繰り返し回数 種類; 用途; 呼称; 連続 開閉; 強制 連続開閉; ストップ 機能; バックチェック機能. 開き戸用; 玄関 ドア; Ⅰ型; 20万回; ７万回; １万回; ７千回. Ⅰ－Ｓ型. Ⅱ型. 内装 ドア; Ⅲ－Ｓ型; 10万回; ―; ―. | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2ドア・クローザのライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 次のような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 次のような製造・流通時における環境配慮の取組み内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、次のような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 次のような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 次のような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量が少ない材料を用いていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 次のような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 次のような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下のような取組みを行っていること。 1) 再資源化が容易な材料を使用していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 種類ごとに材料名の表示があること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 再資源化を実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 六価クロムなど廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa）またはb）により生産管理されていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持され生産管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ①工程の管理 ⅰ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した保証書又はその他の図書を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能にかかる瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、それぞれ次に定める年数以上でメーカーの定める年数とする。ただし、免責事項としてべつ次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1）開き戸用 3年 2）引き戸用 2年 ＜免責事項＞ １ 住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動･分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造等についての責任体制及び確実な供給のために必要な流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 将来の製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）ユーザーが閉扉速度調整可能な部品については、閉扉速度が適正範囲内になるようにすること。 | 図書 |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品において、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨) を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 1）ドア・クローザの取付穴位置 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）取付ネジ仕様 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3）裏板の仕様 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保 a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項について明確になっていること。 1）施工の範囲及び手順 ① 取付位置の確認 ② ドア・クローザ本体の組立及び取付 ③ 開閉速度調整、作動確認 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）施工上の留意事項等 ① 現場での加工・組立・取付け手順 ② 必要な特殊工具及び留意点 ③ 下地の確認、取付け後の検査及び仕上げ ④ 取り合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3）関連工事の留意事項 ① 取付下地の要件及び施工方法 ② その他関連工事の要件 ③ ストップ機能の解除方法及び解除すべき旨（工 事中ストップ機能を有する場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 少なくとも次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a）ドア・クローザの型式と写真 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）運用ドア寸法及び、ドア重量 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）納まり寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a）少なくとも次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1）誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3）製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4）使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5）日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） | 図書 | □ |  |  |
|  | 6）開閉速度の調整は、特殊工具により、専門知識を有する者が行う必要がある旨 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7）故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8）製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 9）消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を記載した保証書又はこれに相当するものがわかりやすく表現されており、かつ、所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険･損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a）製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 少なくとも次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書により、施工者に提供されること。 a）「2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 施工説明書等で指示された施工方法に適合する方法で施工を行なった者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅲ．付加認定基準の評価基準 高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活を送ることがで きる社会の実現に寄与する特長を有するドア・クローザ（以 下、「高齢者・障害者等対応ドア・クローザ」という。）についての付加認定基準の評価基準 |  |  |  |  |
|  | ドア・クローザで、高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活を送ることができる社会の実現に寄与する特長を有するものとして認定するものについては、次を満足すること。 1．Ⅰ．総則3．部品の構成において、引き戸用ドア・クローザの構成部品は表－4を対象とする。 表－4引き戸用ドア・クローザの構成部品 構成部品名; 構成の別(注); 備考. ハンガー戸車; ●. 取付座の類; ●. 取付ねじ; ●; 取替えパーツを交換する際に取り外す必要があるねじ類を含む. 制動装置/緩衝装置; ●. ガイドレール; ●. ガイドローラー; ●. チェックオイル; ●; 空圧式引き戸の場合は△. ディレードアクション機能; ●. 駆動装置; ●; 傾斜式引き戸の場合は△. はずれ止め; ●. 連結ブラケット; ●. スプリング; ●. ワイヤーの類; ●. ＊引き戸用の性能は、「高齢者・障害者等への対応ドア・クローザ」に適合すること。 注)構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2．Ⅰ．総則6．寸法において、引き戸用ドア・クローザの取付穴位置は、図－2、図－3及び図－4の寸法に適合したものを対象とする。 図－2 ドア・クローザの取付穴位置 単位（㎜） 図－3 ドア・クローザの上枠のハンガーレール取付け用 タップ加工位置 単位（㎜） 図－4ドア・クローザのハンガー戸車取付け用タップ加工位置 単位（㎜） | 図書 | □ |  |  |
|  | 3．Ⅱ．要求事項１．住宅部品の性能等に係る要求事項1.1 機能の確保については下記によること。 a) 高齢者・障害者等対応ドア・クローザ（玄関ドア用）の開閉力 1) 玄関ドア開き戸用（Ⅱ-Ｄ型）の場合の開閉力は、常温時無風状態（20℃）において、所定のドア開き角度で、開き力 30Ｎ・ｍ以下､閉じ力17Ｎ・ｍ以上であること。 ＜試験：BLT DC-01「開閉力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 玄関ドア引き戸用の場合の開閉力は、常温時無風状態（20℃）において、全閉状態から50mm開く時の開き力 20Ｎ以下、閉じ力 3Ｎ以上であること。 ＜試験： BLT DC-01「開閉力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 高齢者・障害者等対応ドア・クローザ（玄関ドア用）の作動速度 玄関ドア開き戸用（Ⅱ-Ｄ型）の作動速度は、常温時無風状態（20℃）において、扉の通常の開扉状態からディレード終了後、閉扉完了までの時間が5秒～8秒であること。 ＜試験：BLT DC-02「作動速度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 高齢者・障害者等対応ドア・クローザ（玄関ドア用）のディレードアクション機能の作動性 1) 玄関ドア開き戸用（Ⅱ-Ｄ型）のディレードアクション機能の作動性は、常温時無風状態（20℃）において、扉の開き角度が90°から60゜までの閉扉時間が5秒～10秒であること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 玄関ドア引き戸用のディレードアクション機能の作動性は、常温時無風状態（20℃）において、扉が全開状態から100ｍｍ閉扉するまでの時間が5秒～10秒であること。 ＜試験：BLT DC-03「ディレードアクション機能確認試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4．Ⅱ．要求事項1.2 安全性の確保1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保については下記によること。 a）高齢者・障害者等対応ドア・クローザ（Ⅱ-Ｄ型）のあおり防止機能（閉じ側：クローズチェック機能） 常温時無風状態( 20℃)にて、扉の外側から所定のドア開き角度毎に閉扉時のドアに直角に風圧、又は、取っ手部に荷重値100Ｎ/㎡（風速換算約 12.7m/s）を加えた時、扉開き角度20゜からの閉扉時間が0.8秒以上であること。 ＜試験：BLT DC-05「耐風圧性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b）高齢者・障害者等対応ドア・クローザ（Ⅱ-Ｄ型）のあおり防止機能（開き側：バックチェック機能） 常温時無風状態( 20℃)にて、開き方向直角に荷重値60Ｎ/㎡（風速換算約9.9m /s）を加えた時、70～85°の有効開始角度で、バックチェック機能が働き、その後20°開く速さは１秒以上であること。 ＜試験：BLT DC-06「バックチェック機能確認試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c）高齢者・障害者等対応ドア・クローザ（玄関ドア引き戸用）の閉扉制動機能 指はさみ防止のための制動装置/緩衝装置が付いていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5．Ⅱ．要求事項1.3 耐久性の確保については下記によ ること。 a) 高齢者・障害者等対応ドア・クローザの開閉繰り返しによる耐久性 ドア・クローザの開閉繰り返しによる耐久性は、第三者性を有する機関等において試験を行い、常温時無風状態( 20℃)において、扉を全閉状態から、次の条件で機械的に開き、自然に閉じさせる動作を表－5の繰り返し回数開閉し、試験後の状態が使用上支障なく作動すること。また、連続開閉中及びその後油漏れがないこと。 1）開き戸用（Ⅱ-Ｄ型）90゜開きの場合、開き所要時間 3秒以下で 開き力約30N･mとする。又、180゜開きの場合、開き所要時間 6秒以下で 開き力約40N･mとする。 ＜試験：BLT DC-07「開閉繰り返し耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 引き戸用扉の場合、全閉状態より全開850mmまでを開き所要時間4秒以下で開扉する。 ＜試験：BLT DC-07「開閉繰り返し耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b）高齢者・障害者等対応ドア・クローザの強制開閉繰り返し耐久性 ドア・クローザの強制開閉繰り返し耐久性は、ドアを全閉状態から、次のの条件で機械的に開閉させ、表－5の繰り返し回数開閉し、試験後の状態が使用上支障なく作動すること。また、連続開閉中及びその後油漏れがないこと。 1) 開き戸用（Ⅱ-Ｄ型）90゜開きの場合、開き所要時間3秒以下、開き力 約40N･m、閉じ所要時間3秒以下、閉じ力 約40N･m とする。又、180゜開きの場合、開き所要時間6秒以下、開き力 約40N･m、閉じ所要時間6秒以下、閉じ力 約40N･m とする。 ＜試験：BLT DC-08「強制開閉繰り返し耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 引き戸用の場合、扉全閉状態より全開850mmまでを開き所要時間4秒以下で開扉、全開850mmから閉じ所要時間3秒以下で閉扉する。 ＜試験：BLT DC-08「強制開閉繰り返し耐久性試験」＞ 表－5 開閉繰り返し回数 種類; 用途; 呼称; 連続 開閉; 強制 連続開閉; ストップ 機能; バックチェック機能. 開き戸 用; 玄関ドア; Ⅱ-Ｄ型; 20万回; ７万回; ―; ７千回. 引き戸用; 引き戸; １万回; ―. | 試験 | □ |  |  |