|  | Ⅰ 総則 1. 適用範囲 住宅の床組工事において、大引に使用する樹脂製の床束に適用する。 | 図書 | □ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2．用語の定義 a) 大引き固定用部材：大引き受け部材に、大引きを固定するための釘等の金物類をいう。 b) 基礎固定用部材：支持脚部材を基礎に固定するための金物類もしくは接着剤等をいう。 c) 取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。 d) 消耗品：取替パーツのうち、耐用年数が短いもので、製品本体の機能･性能を維持するために交換を前提としているもの。 e) メンテナンス：製品の利用期間中にわたり、その機能・性能を維持･保守する行為をいう。当基準上では、計画的な維持･保守に加え、製品の破損･故障に対する緊急補修や、クレーム処理などをその範囲に加える。 f) インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取り合いをいう。 |  |  |  |  |  |
|  | 3．部品の構成 構成部品は表－１による。 表－１ 構成 構成部品名; 構成の別(注); 備考. 支持部材; ●; 注：各部材が相互に結合されたものも対象に含むものとする。. 支持脚部材; ●. 大引受け部材; ●. 大引き固定用部材; ●. 寸法調整材; ●. 基礎固定用部材; ●. 高さ調整用支持部材; △. 注) ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4．材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5．施工の範囲 構成部品の施工範囲は原則として以下とする。 a) 床束の割付 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 床束の大引きへの固定 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 床束の高さ寸法の調整 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 床束の基礎への固定 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6．寸法 a) 床束の高さ寸法は、寸法調整可能範囲が明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 床束の製作寸法許容差は、±１mmとする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 寸法調整機能 1) 高さ寸法は、連続的に調整することが可能で、調整が容易かつ円滑に行えること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | b) 調整寸法の維持機能 1) 調整された高さ寸法が、確実に固定される機構であること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | 2) 再度、寸法調整が必要となった場合に、調整が可能であること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | 1.2安全性の確保 1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 床束の積載荷重に対する強度 床束を標準施工と同様な方法で基礎又はこれに相当する部材に固定し、大引を受ける部分の中心及び１／３偏心位置それぞれに鉛直荷重を破壊に至るまで加え、最大荷重（―Ｐｍａｘ）を求める。 試験体数は３体以上とし、―Ｐｍａｘはその平均値とする。 式－②により求められる許容耐力（Ｐａ）が式－①を満たしていること。なお、試験は負担面積が最大で、かつ高さ調整可能範囲内で最も高い位置において行うものとする。また、第三者性を有する機関等により試験を行うこと。 ＜試験：BLFT FP-01「積載荷重に対する強度試験」＞ Ｐａ≧Ｐｒ 式－① Ｐａ：床束の許容耐力 Ｐｒ：負担床荷重（負担面積についての床固定荷重と積載荷重との合計） Pa=Pmax×34×12×12=316Pmax式－② ―Ｐｍａｘ：大荷重の平均値（試験により求められた荷重） ＊単位面積当たりの積載荷重は、1,764Ｎ／㎡｛180kgf／㎡｝とする。 ＊単位面積当たりの床固定荷重は、343Ｎ／㎡｛35kgf／㎡｝とする。 （建築基準法・施行令による） （３／４は試験体のバラツキを考慮した係数である。） （１／２は安全率及び長期鉛直荷重と短期鉛直荷重の比率を考慮した係数である。） | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) 床束の積載荷重に対する剛性 a)の試験またはa)と同様な方法による試験において、式－⑥により求められる短期の基準荷重（Ｐｓ）における、式－⑤により求められる変位（δｐｓ）が、加力点が中心の場合は式－③、かつ１／３偏心位置の場合は式－④を満たすこと。試験は負担面積が最大で、かつ高さ調整可能範囲内で最も高い位置において行うものとする。 なお、試験体数を６体以上とすることにより、「試験体のバラツキを考慮した係数の値」を７５％信頼水準の５％下限値とすることができるものとする。 ＜試験：BLFT FP-02「積載荷重に対する剛性試験」＞ δｐｓ≦３mm 式－③ 、 δｐｓ≦４mm 式－④ δps＝δps×43式－⑤Ｐs=Ｐr×2=２Ｐr式－⑥ δｐｓ：短期基準荷重（Ｐｓ）載荷時の変位 －δｐｓ：短期基準荷重（Ｐｓ）載荷時の変位の平均値 Ｐｓ：短期の基準荷重 Ｐｒ：負担床荷重（負担面積についての床固定荷重と積載荷重の合計） ＊単位面積当りの積載荷重は、1,764Ｎ／㎡｛180kgf／㎡｝とする。 ＊単位面積あたりの床固定荷重は、343Ｎ／㎡｛35kgf／㎡｝とする。 （建築基準法・施行令による） （４／３は試験体のバラツキを考慮した係数である。） （２は短期鉛直荷重と長期鉛直荷重の比率を考慮した係数である。） | 試験 | □ |  |  |  |
|  | δpL＝δpL×43式－⑧ＰL＝Ｐr式－⑨c) 床束の積載荷重に対するクリープ性能 床束を標準施工と同様な方法で基礎又はこれに相当する部材に固定し、大引を受ける部分の中心に式－⑨により求められる長期の基準荷重（ＰＬ）を加えたクリープ試験を行い、式－⑧で求められる５０年相当の耐用期間における推定変位が、式－⑦を満たすこと。 試験は、負担面積が最大で、かつ高さ調整可能範囲内で最も高い位置において行うものとする。 なお、試験体数を６体以上とすることにより、「試験体のバラツキを考慮した係数の値」を７５％信頼水準の５％下限値とすることができるものとする。 ＜試験：BLFT FP-03「積載荷重に対するクリープ性能試験」＞ δＰＬ≦３mm 式－⑦ δＰＬ: 床束１本当たりの長期鉛直荷重ＰＬを加えたクリープ試験における５０年相当の推定変位 －δＰＬ: 床束１本当たりの長期鉛直荷重ＰＬを加えたクリープ試験における５０年相当の推定変位の平均値 ＰＬ：長期の基準荷重 Ｐｒ：負担床荷重（負担面積についての床固定荷重と積載荷重の合計） ＊単位面積当りの積載荷重は、1,764Ｎ／㎡｛180kgf／㎡｝とする。 ＊単位面積あたりの床固定荷重は、343Ｎ／㎡｛35kgf／㎡｝とする。 （建築基準法・施行令による。） （４／３は、試験体のバラツキを考慮した係数である。） | 試験 | □ |  |  |  |
|  | d) 床束の繰り返し衝撃力に対する強さ 床束を標準施工と同様な方法で基礎又はこれに相当する部材に固定した上に標準的な床組を構成し、ゴムタイヤ等を用いた衝撃力加力装置により床上に４ＫＮの衝撃力（JIS A 1418-2:2000に基づく重量衝撃源）を50,000回加えた時、床束本体に支障のある変形がなく、寸法調整機能部にゆるみ等の異常がないこと。 ＜試験：BLFT FP-04「繰り返し衝撃力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | （1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保） 1.2.3 健康上の安全性の確保 木質系の部材及び接着剤等を使用する場合は、次のいずれかによりホルムアルデヒド対策を施していること。 a) 建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第２号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであるこ b) 同条第３項及び第４項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | （1.2.4 火災に対する安全性の確保） 1.3 耐久性の確保 a) 樹脂製の部材は、温度変化、湿度変化に対して十分な耐久性を有していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 金属製の部材は、JIS G 3302:2019（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）のＦ12に規定する防錆処理もしくはこれと同等以上の表面処理がなされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 部材は、有効な防蟻性を有していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2 樹脂製住宅用床束のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 小型化、軽量化、部品設計、ユニット組み合わせの工夫等により、材料の使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 製造時の環境汚染を防止していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 再資源化を実施していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 廃棄時に汚染を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理されていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理していること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 作業工程 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 工程の管理 ⅰ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した保証書又はその他の図書を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能にかかる瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、10年以上でメーカーの定める年数とすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3 適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 将来の製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 a) 取付寸法と標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 取付下地の処理 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 構成部品等の規格 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項について施工要領書等で明確になっていること。 1) 施工の範囲及び手順 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等 ① 「軸組構法」及び「枠組壁工法」に対応したそれぞれの「施工説明書」が用意されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 住宅金融支援機構監修の木造又は枠組壁工法住宅工事仕様書（(財)住宅金融普及協会発行）と同等以上のべた基礎もしくは安定した基礎等に使用することとし、その仕様及び施工条件等が「施工説明書」等に明確に記載されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 耐力壁直下など構造的に居室床とは荷重条件が異なる部分には使用できないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④ 書棚、ピアノ、金庫など、一般の居室床と荷重条件の異なる部分に使用する場合は、その仕様及び施工条件等が「施工説明書」等に明確に記載されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤ 直射日光があたる可能性のある部分には使用できないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑥ 床束の配置方法（大引きの間隔、床束の間隔）及び負担可能床面積等。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑦ 使用できる大引きの大きさ及び固定用部材による大引きへの固定方法。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑧ 床束の高さ寸法の調整方法及び調整可能範囲等。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑨ 床束の金物類もしくは接着剤等を用いての基礎への固定方法。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑩ 取付後の検査方法等 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑪ 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 関連工事の留意事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ | ・限定的 ・標準的 |  |  |
|  | c) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 少なくとも次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 材質 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 各種寸法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3.2 使用に関する情報提供) 3.3 維持管理に関する情報提供 少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 無償修理保証の対象及び期間を記載した保証書又はこれに相当するものがわかりやすく表現されており、かつ、所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | f) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保」に係る事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |