|  | Ⅰ．総則 1．認定の対象 住宅に用いられる洗面化粧ユニットに適用する。 | 図書 | □ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2. 用語の定義 a) 洗面化粧台タイプ：e)で定義する洗面化粧台を用いた洗面化粧ユニットをいう。 b) 洗面化粧カウンタータイプ：f)で定義する洗面化粧カウンターを用いた洗面化粧ユニットをいう。 c) 洗髪・洗面タイプ：洗髪機能付湯水混合水栓が付いている洗髪・洗面用のものをいう。 d) 洗面タイプ：洗髪機能付湯水混合水栓以外の水栓が付いている洗面用のものをいう。 e) 洗面化粧台：洗面器の付いた台で収納部も含め構造的に一体化したものをいう。 f) 洗面化粧カウンター：洗面器の付いた天板で構造的に独立したものをいう。 g) 化粧キャビネット：鏡、小物収納、照明器具を組み合わせたものをいう。 h) 収納キャビネット：収納のみのキャビネットをいい、種類としては、上部収納、下部収納、サイド収納がある。なお、サイド収納の扉に鏡が付いているものもこれに含む。 i) ユニット高さ：洗面化粧台タイプの場合に、洗面化粧台と化粧キャビネットを組み合わせた高さで、垂直投影面の最大寸法をいう。洗面化粧カウンタータイプの場合は特に定義しない。 j) 洗面器高さ：床面から洗面器又は天板のあふれ縁までの垂直距離をいう。なお、オーバーフロー口はあふれ縁とはみなさない。 k) 取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。 l) 消耗品：取替パーツのうち、耐用年数が短いもので、製品本体の機能･性能を維持するために交換を前提としているもの。 m) メンテナンス：製品の利用期間中にわたり、その機能・性能を維持･保守する行為をいう。当基準上では、計画的な維持･保守に加え、製品の破損･故障に対する緊急補修や、クレーム処理などをその範囲に加える。 n) インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取り合いをいう。 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 部品の構成 a) 標準的な構成部品は表－１による。 表－１ 構成部品. 構成部品名; 洗面化粧台ﾀｲﾌﾟ; 洗面化粧ｶｳﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ; 備 考. 洗面化粧台; ●; ―; ＊１ 上部収納又はサイド収納のキャビネットが取り付けられる場合、セットフリー部品とする。 ＊２ 単水栓を付ける場合、セットフリー部品とする。 ＊３ 洗髪・洗面タイプで下部収納キャビネット内に水が侵入する可能性がある場合の水受け容器等を指す。 ＊４ 排水栓並びにそれに付随する部品を指し、洗髪・洗面タイプについては、ヘアキャッチャー付とする。. 洗面器; ―; ●. 天板; △; ●. 化粧キャビネット; ○; △. 上部収納キャビネット; △; △. 下部収納キャビネット; △; ○＊１. サイド収納キャビネット; △; △. 湯水混合水栓; ○＊２; ●. 単水栓; △; △. 器具給水・給湯管; △; △. 給水管付止水栓; △; △. 洗髪機能付湯水混合水栓用付属部品＊３; △; △. 器具排水管; ●; ●. 排水トラップ; ●; ●. 排水栓金具＊４; ●; ●. 鏡; △; ○. 照明器具; △; △. 小型電気温水器; △; △. タオル掛け; △; △. ＊湯水混合水栓及び単水栓の性能は、JIS B 2061:2013（給水栓）によるものとする。 注）構成の別 ●：(必須構成部品)住宅部品としての基本機能上、必ず装備されなければならない部品及び部材を示す。 ○：(セットフリー部品)必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：(選択構成部品)必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。. | 図書 | □ |  |  |  |
|  | # 4. 材料 構成部品の材料は以下による。 a) JIS A 4401：2017（洗面化粧ユニット類）の「7.材料 表４-材料」によるもの。又は、これと同等以上の性能を有していると証明できること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 必須構成部品及び選択構成部品にa)以外の材料を使用する場合は、使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し又はJIS等と同等の性能を有していることを証明すること。 |  |  |  |  |  |
|  | c) Ⅱ．の1.2.3 d)「構成部品に使用する材料のホルムアルデヒド対策」に定めるものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 a) 洗面化粧台又は洗面化粧カウンター、並びに各キャビネットの据付 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 湯水混合水栓、単水栓及び器具給水・給湯管の取付 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 排水トラップ及び器具排水管の取付 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) その他構成部品の取付 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6．寸法 a) 洗面化粧台タイプの幅は、表－２のとおりとする。 表－２ 洗面化粧台の幅. 種 類; 幅[mm]. 洗面タイプ; 100×n*1又は150×n ただし500以上. 洗髪・洗面タイプ; 100×n*1又は150×n ただし600以上. *1：nは正の数とする。. | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 幅、奥行き及び高さの寸法許容差は、±5 mmとする。ただし、材料が陶器の場合は、JIS A5207:2014（衛生器具―便器・洗面器類）の6.2「寸法許容差」によるものとする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 吐水時の水の飛散防止 洗面器の排水栓を開き、吐水口から10Ｌ/min（ただし、取扱説明書等に記載の流量値や定流量弁内蔵等で最大流量が10Ｌ/min未満の場合はその流量値とする。）で給水したときに、洗面器外部へ著しい水の飛散がないこと。 ＜試験：BLT VC-01「水の飛散試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) シャワー吐水時の水の飛散防止[洗髪・洗面タイプのみ] 洗面器の排水栓を開き、シャワー吐水状態で10Ｌ/min（ただし、取扱説明書等に記載の流量値や定流量弁内蔵等で最大流量が10Ｌ/min未満の場合はその流量値とする。）で給水したときに、洗面器外部へは、10分後の洗面器外部への水の飛散量が40g以下であること。 ＜試験：BLT VC-02「シャワー水の飛散試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | c） 洗面器各部の水漏れ防止 1) 排水栓からの漏水 排水栓からの漏水量は、排水栓を閉じ、オーバーフロー口下端部まで水を入れ10分間放置したときに、100mＬ以下であること。 ＜試験：BLT VC-03「水漏れ・オーバーフロー口排水能力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 洗面器、排水トラップ及び排水管の各接続部からの漏水 洗面器、排水トラップ及び排水管の各接続部からは、器具排水管の端末を密閉し、あふれ縁まで水を入れ30分間放置したときに、漏水がないこと。 ＜試験：BLT VC-03「水漏れ・オーバーフロー口排水能力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | d) オーバーフロー口の排水能力 オーバーフロー口の排水能力は、洗面器に10Ｌ/min（ただし、取扱説明書等に記載の流量値や定流量弁内蔵等で最大流量が10Ｌ/min未満の場合はその流量値とする。）で給水し、オーバーフロー口から排水が始まって定常状態に達したときの水位とあふれ縁との垂直距離が10mm以上になっていること。 ＜試験：BLT VC-03「水漏れ・オーバーフロー口排水能力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | e) 照明器具の照度 照明器具の照度は、150lx以上であること。 ＜試験：JIS A 4401:2017の8.15「照度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | f) ヘアキャッチャーの頭髪捕集性能[洗髪・洗面タイプ] ヘアキャッチャーは、シャワー吐水状態で10Ｌ/min（ただし、取扱説明書等に記載の流量値や定流量弁内蔵等で最大流量が10Ｌ/min未満の場合はその流量値とする。）で給水中に、かつら用の直毛状態の髪の毛を流したときの捕集率は80％以上で、かつ捕集後も使用上支障のない排水性能を有すること。 ＜試験：BLT VC-04「ヘアキャッチャーの性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | g) コンセント容量[コンセントを設ける場合] コンセント容量は、洗面タイプの場合に1.0ｋＷ以上で、洗髪・洗面タイプの場合に1.2ｋＷ以上とし、使用電力の最大値がコンセントの近辺に表示されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | h) 洗面器の周囲の防水処理 洗面器と天板との間に隙間がある場合は、防水処理が施されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | i) 天板の飛散水の処理 天板は、飛散した水がふき取りやすいものであること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | j) 下部収納キャビネット内への水の侵入対策[洗髪・洗面タイプ] 下部収納キャビネット内へ水が侵入する可能性があるものについては、水受け容器等が設けられていること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | k) 小型電気温水器の貯湯容量[小型電気温水器付の場合] 貯湯容量は、洗面タイプの場合に10Ｌ以上で、洗髪・洗面タイプの場合に18Ｌ以上であること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | l) 機能の確保 洗面化粧のユニット各部は、機能が確保されたものとなっていること。 ＜例示仕様＞ 洗面化粧ユニット各部の寸法は、表－３のとおりとする 表－３ 洗面化粧ユニット各部の寸法（図－１参照）. 各部の名称; 図－１ 記号; 寸 法. 洗面器高さ; Ｈ; 洗面ﾀｲﾌﾟ; 680mm以上. 洗髪・洗面ﾀｲﾌﾟ; 720mm以上. 鏡の上端; Ｅ; 1,650mm以上. 鏡の下端; Ｆ; 1,200mm以下. 鏡の幅＊１; Ｇ; 300mm以上. けこみ奥行; Ｄ; 50mm以上. 欠き込み部の高さ; ｈ; 50mm以上. ＊１ 鏡が複数枚ある場合は、最も幅が広いものを適用させる。. 図－１. | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機能的な抵抗力及び安定性の確保 a) キャビネットの取付強度 化粧キャビネット、上部収納キャビネット及びサイド収納キャビネット（床置きタイプを除く。）の取付については、キャビネット最上端中央部から手前に147.1Ｎの荷重を30分間加え、本体各部に破損、著しい変形、ひび割れ、接合部の破損、金具類のゆるみが生じないこと。 ＜試験：BLT VC-05「化粧キャビネット等の取付強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) 収納棚に物を収納したときの各部の強度 全てのキャビネットは、「収納棚の強度試験」を行い、使用上支障のある変形、ひび割れ、接合部の破損、緩みなどがないこと。 ＜試験：JIS A 4401:2017の8.5「収納棚の強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | c) 引出し及びランナーの強度 引出しは、「引出し及びランナーの強度試験」を行い、使用上支障のある破損及び変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4401:2017の8.7「引出し及びランナーの強度試験」＞ |  |  |  |  |  |
|  | d) 洗面化粧台の剛性 洗面化粧台は、「洗面化粧台の剛性」の試験を行い、変位量は7mm以下で、各部の破損、著しい変形及び接続部の破損、緩みがないこと。 ＜試験：JIS A 4401:2017の8.2「洗面化粧台の剛性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | e) 洗面化粧台底部の強度 洗面化粧台底部は、「洗面化粧台底部の強度」の試験を行い、残留たわみ量が３㎜以下で、著しいくぼみ、変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4401: 2017の8.3「洗面化粧台の底部の強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | f) 天板の強度 天板は、中央先端部に686Ｎの荷重を30分間加え、著しい変形、ひび割れ、接合部の破損、金具類の緩みが生じないこと。 ＜試験：BLT VC-06「天板の強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | g) 洗面器及び天板の耐衝撃 洗面器は所定の４ヶ所に、また、天板はほぼ水平な面１ヶ所に、JIS B 1501-1988（玉軸受用鋼球）に規定する径19.05mm（質量約28.1g）をあふれ縁から35cmの高さから各々１個ずつ落下させ、表面にひび割れ、はく離、直径3mm以上の打痕が生じないこと。 ＜試験：BLT VC-07「洗面器及び天板の耐衝撃性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | h) 取っ手取付け部の強度 洗面化粧台及び収納キャビネットの取っ手は、「取っ手取付け部の強度」の試験を行い、取っ手の取付け部に緩み、はずれ、破損がないこと。 ＜試験：JIS A 4401:2017の8.8「取っ手の取付部の強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | i) 扉取付け部の強度 扉取付け部は、「扉の取付部の強度試験」の試験を行い、残留たわみ量が3mm以下で、扉の開閉に支障及び著しい破損がないこと。 ＜試験：JIS A 4401:2017の8.6「扉の取付部の強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | j) 排水栓の鎖及び取付部の引張り強度[鎖付排水栓の場合] 排水栓の鎖及び取付部は、以下の条件で、鎖の外れ、破損、著しい変形が生じないこと。＜試験：BLT VC-08「排水栓の引張り強度試験」＞ ① 49Ｎの張力を１分間加える。 ② 排水栓を上から49Ｎの力で押さえ閉栓し、鎖を垂直及び約45°のそれぞれの方向に５回ずつ引っ張り開栓する | 試験 | □ |  |  |  |
|  | k) 鏡の固定 鏡は、可動部に固定する場合、支持金具等により機械的に固定するものとし、非可動部に固定する場合、機械的に固定するか、又はこれと同等以上の強度を有する固定方法とすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 形状、加工上の安全 人体が接触する各部分は、バリ、めくれ、鋭利な突起物がないこと。 | 現物 | □ |  |  |  |
|  | b) 電気設備の絶縁抵抗、絶縁耐力及び耐湿絶縁 電気設備の絶縁抵抗、絶縁耐力及び耐湿絶縁は第三者性を有する機関等により試験を行なうこと。 1) 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗値は、「絶縁抵抗試験」を行い、１ＭΩ以上であること。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第八 附表第三 絶縁性能試験１「絶縁抵抗試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁耐力は、「絶縁耐力試験」を行い、連続して１分間耐えること。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第八 附表第三 絶縁性能試験２（１）「絶縁耐力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 3) 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の耐湿絶縁は、「耐湿絶縁試験」を行い、0.3ＭΩ以上であること。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第八 附表第三 絶縁性能試験６「耐湿絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | c) コンセントの電気的安全[コンセントを設ける場合]、コンセントは、水が入りにくい構造又は位置とすること。 ＜例示仕様＞ 1) カバー付、扉付又は回転式のコンセントとすること。 2) 以下の①又は②のいずれかの位置とすること。 ① 水栓の吐水口より上方で、かつ吐水口からの直線距離が250mm以上離れた位置 ② 水栓の吐水口より上方に垂直距離で150mm以上離れた位置 なお、水栓の吐水口とは、洗髪・洗面タイプのシャワー吐水口も含み、固定のシャワーフックがある場合はフックに掛けた状態で、また、上下することができる場合は最も高い位置で判断するものとする。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 a) 衛生確保のための形状[洗面化粧カウンタータイプの場合] 洗面器と天板の取合い部分は、埃がたまりにくい構造になっていること | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | b) 逆流防止 逆流防止できる構造であること。 ＜例示仕様＞ 洗髪・洗面タイプのシャワーを除き、吐水口空間を25mm以上確保するものとする。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | c) 排水トラップ 排水トラップは、排水管内の臭気や衛生害虫が室内に入り込まないものであること。 ＜例示仕様＞ ① 排水トラップは、二重トラップとならないように設けること。 ② 水封式排水トラップの封水深は、50mm以上100mm以下とする。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | d) 構成部品に使用する材料のホルムアルデヒド対策 構成部品に使用する材料は、次のいずれかであること。 1) 建築基準法施行令第２０条の５第１項第３号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第４号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料若しくは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであること。 2) 同条第４項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | （1.2.4 火災に対する安全性の確保） 1.3 耐久性の確保 a) 洗面器は、「洗面器の冷熱繰返し試験」を行い、表面にひび割れ、変形、著しい変色及び退色を生じないこと。また、陶器製のものについては、「耐急冷性試験」を行い、素地及びうわぐすりのいずれにもひび割れが生じないこと。 ＜試験：JIS A 4401:2017の8.10「洗面器の冷熱繰返し試験」又はJIS A 5207：2014の8.1.1（ｂ）「耐急冷性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） | 「1.4 環境に対する配慮」は選択事項 （付加認定基準選択の場合は必須） |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2 洗面化粧ユニットのライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 小型化、軽量化、部品設計、ユニット組み合わせの工夫等により、材料の使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 製造時の環境汚染を防止していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 再資源化を実施していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 廃棄時に汚染を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理が行われていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 品質管理以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 工程の管理 ⅰ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した保証書又はその他の図書を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む。）に応じ、一定の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) 洗面器の防水機能（使用上支障なく水を溜める機能をいう）、水栓の胴体部及びキャビネット本体の剛性 ５年 2) 1).以外の部分又は機能(施工の瑕疵を含む) ２年 ＜免責事項＞ １ 住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ９ 消耗部品の消耗に起因する不具合 10 配管への異物流入に起因する不具合 11 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合 12 寒冷地仕様でない住宅部品の場合の凍結に起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 一般に製造・販売・使用されている清掃用具を使用して清掃ができること。なお、清掃方法や清掃時の注意事項が取扱説明書等に明示されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 排水トラップは、清掃が可能な措置が講じられたものであること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | c) 以下の①及び②の部位は、キャビネット扉を開けた状態で露出しているか、又は露出していない場合は点検用開口を設けるなどし、点検が容易に行えること。 ① 排水トラップと器具排水管との接合部 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 湯水混合水栓又は単水栓と器具給水・給湯管又は給水管付止水栓との接合部 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 器具排水管は、原則として直管とし、やむを得ない場合は以下の条件を満たすフレキシブル管とすること。 ① 仕様が書類で明確に示されており、内面が平滑で、かつ耐食性、耐熱性、耐薬品性を有するものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 排水管との接続部は、接続用アダプターを袋ナットで締め付けるなどし、最高開口部を除く全ての開口部を密閉させ、管内を満水にし、漏水がないか、又は、30kPaの圧力を60分以上かけたときに、漏水がないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 一般的な掃除用具を用いて掃除した場合に破損することがないよう、十分な物理的強度を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④ キャビネット扉を開けた状態で露出している場合は、物の出し入れで変形が生じないよう、また、清掃作業に支障をきたすことがないよう、容易で確実に固定でき、かつ容易に取り外しが可能なカバーで覆うこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤ 施工説明書等に排水管との接続可能範囲が明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | f) 照明器具を設ける場合、照明カバーは着脱が容易であること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | g) ヘアキャッチャーを設ける場合、捕集した頭髪等を除去しやすいものであること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | h) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 洗面化粧ユニットの正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、製品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等の情報を明示していること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 製品の瑕疵及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 a) 間口、奥行き、高さ | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 給排水管の位置 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 洗面化粧ユニットの固定位置 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3.2 施工方法・納まり等の明確化 次のような施工方法･納まり等に関する事項について明確になっていること。 a) 施工の範囲及び手順 各構成部品の組立及び据付 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 施工上の留意事項等 1) 現場での加工・組立て・取付け手順 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 必要な特殊工具及び留意点 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 下地の確認、取付後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 取り合い部分についての納まり図 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 関連工事の留意事項 1) 取付下地の要件及び施工方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 給排水管の位置と接続口径 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 当該住宅部品を設置するために使用する補強材や接着剤等に、ホルムアルデヒドの放散が少ない材料を選択する必要がある旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 当該部品の施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ | ・限定的 ・標準的 |  |  |
|  | e) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 少なくとも製品に関する次の基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 外形寸法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 洗面器容量 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 扉、前板、洗面器の色、柄 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 洗面器の材質 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) ホルムアルデヒドに関する発散等級 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a） 少なくとも次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 8) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b） 無償修理保証の対象及び期間を記載したわかりやすく表現された保証書又はこれに相当するものが、所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d） 使用上の注意ラベルを貼る場合は、その内容、表示方法が適切ではがれにくいこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログ、その他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンス体制を有している場合の内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 少なくとも次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報が、わかりやすく表現されている施工説明書により、施工者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ①当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ | ・施工者 限定する ・施工者 限定しない |  |  |
|  | ②施工説明書等で指示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |