| - １ | # Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1．適用範囲 |  |  |  |  |
|  | 住宅に用いられる換気ユニットで、台所に用いられるものに適用する。 |  |  |  |  |
|  | 2．用語の定義 |  |  |  |  |
|  | 3. 部品の構成 |  |  |  |  |
|  | a) 標準的な構成部品は表－１による。 表－１構成部品 構成部品; レンジ用 フードファン; ダクト用 ファン; プロペラ型; 備考. モーター; ●; ●; ●. ファン; ●; ●; ●. ファンケース又はベルマウス; ●; ●; ●. ケーシング; ●; ●; ●. フード; ●; ―; △. 前面パネル; ●; ―; ―. グリスフィルター; ●; ●; △. グリル; ―; ●; △. シャッター; ―; ―; ●. 固定金具又は吊り金具; ●; ●; ●. 照明; ○; ―; ―. 操作スイッチ（＊1); ●; ○; ○. 手元操作スイッチ; △; △; △. コードレスリモコン; △; △; △. ダクト接続口; ●; ●; ―. 電源コード又は電源接続端子; ●; ●; ●. プラグ; △; △; ●. グリスフィルター組込みフード; ―; ―; △. ウエザーカバー（換気フード）; ―; ―; △. 貫通口木枠又は金枠; ―; ―; △. 給排気装置との連動装置; △; ―; ―. 常時換気機能; △; △; △. ＊１：手元操作スイッチ又はコードレスリモコンを付けた場合、操作スイッチは無くてもよい。 注)構成の別 ●：住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。（必須構成部品） ○：必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。（セットフリー部品） △：必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 （選択構成部品） | 図書 | □ |  |  |
|  | 4. 材料 |  |  |  |  |
|  | a) 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 |  |  |  |  |
|  | a) 構成部品の施工範囲は、原則として以下とする。 1) 取付け下地の確認 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 機器の取付 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) ダクト接続を行うものにあってはダクトへの接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 電源の接続（機器から建物側電源まで及び操作スイッチとの接続） | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) その他構成部品の取付 | 図書 | □ |  |  |
|  | # Ⅱ．要求事項 |  |  |  |  |
|  | 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 |  |  |  |  |
|  | 1.1 機能の確保 |  |  |  |  |
|  | a) 風量静圧特性及び比消費電力 1)風量静圧特性は、「風量試験」を行い、表−２、表−３の性能を満たすこと。 プロペラ型：＜試験：JIS C 9603:1988の8.8「風量試験」＞ レンジ用フードファン・ダクト用ファン：＜試験：JEM1386:1989の4「風量の測定方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2)ファンの比消費電力は、「風量試験」において、表−２、表-３の静圧時（プロペラ型の50Paを除く）における風量値と消費電力値により明確にすること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 運転騒音 1) ファンの騒音レベルは、「騒音試験」を行い、表－２、表－３の性能を満たすこと。ただし、測定点は、日本電機工業会規格（JEM）の特殊換気扇の測定方法による。 ＜試験JIS C 9603:1988の8.9「騒音試験」＞ 表－２ 台所用ファン遠心送風機型の換気・騒音性能 対象 項目; レンジ用フードファン・ダクト用ファン. Ⅰ型; Ⅱ型; Ⅲ型; Ⅳ型. 騒音; 一般型; 強; 47dB(A)以下. 中弱; 38dB(A)以下. 低騒音型; 強; 40dB(A)以下. 中弱; ─. 風量・静圧; 強; 50Pa-300～390 ｍ３/h; 70Pa-300～390 ｍ３/h; 100Pa-420～546 ｍ３/h; 130Pa-420～546 ｍ３/h. 中; 30Pa-200～280 ｍ３/h; 40Pa-200～280 ｍ３/h; 40Pa-200～350 ｍ３/h; 50Pa-250～400 ｍ３/h. 弱; 20Pa-100～180ｍ３/h; 30Pa-100～180 ｍ３/h. 表－３ 台所用ファンプロペラ型の換気・騒音性能 対象 項目; １５型; ２０型; ２５型. 騒音; 強; 50dB(A)以下; 45dB(A)以下. 弱; 35dB(A)以下. 風量・静圧; 強; 0Pa-390ｍ３/h 20Pa-240ｍ３/h 50Pa-0ｍ３/h; 0Pa-570ｍ３/h 20Pa-300ｍ３/h 50Pa-0ｍ３/h; ０Pa－840ｍ３/ｈ 20Pa－540ｍ３/ｈ 50Pa－０ｍ３/ｈ. 強の風量は上記3点を結んだ線以上の特性とする｡. 弱; 20Pa-150～200ｍ３/h. | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 排気補集効率［レンジ用フードファン］ 1) レンジ用フードファンの排気捕集効率は、鍋に水を満たし、２口で7.32kＷの発熱量のガスコンロを定格運転し、それぞれ沸騰状態にし、ＣＯ２濃度、ＣＯ２発生量(供給量)を測定し、次式により求め、排気風量300ｍ3/h時に70％以上であること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 高効率型のレンジ用フードファンの排気捕集効率は、鍋に水を満たし、２口で7.32kＷの発熱量のガスコンロを定格運転し、それぞれ沸騰状態にし、ＣＯ２濃度、ＣＯ２発生量(供給量)を測定し、次式により求め、排気風量300ｍ3/h時に85％以上であること。 ＜試験：BLT VU-07「排気捕集効率試験」＞ 排気捕集効率＝((Ｂ地点ＣＯ２濃度−Ａ地点ＣＯ２濃度)／実測ＣＯ２発生量)×排気風量×100（％） | 試験 | □ |  |  |
|  | d) フィルターの油補集効率［レンジ用フードファン］ 1) レンジ用フードファンのフィルターの油補集効率は、コンロの上に乗せたフライパンを熱し、油滴、水滴を摘下し蒸発させ、グリスフィルターの付着量と油分の発生量を測定し、次式により求めた値が30％以上であること。 ＜試験：BLT VU-08「フィルターの油補集効率試験」＞ フィルターの油捕集効率＝(グリスフィルターの付着量／油分の発生量)×100（％） | 試験 | □ |  |  |
|  | e) 逆風止め性能［台所用ファンプロペラ型］ 1) 台所用ファンプロペラ型の逆風止め性能は、機器の吐出口を空気室側に取り付け、静圧100Paまでの風量静圧曲線を求め表－４の性能を満たすこと。 ＜試験：別冊 BLT VU-05「逆風止め試験」＞ 表－４ シャッターの漏れ風量 シャッターの漏れ風量; １５型; ２０型; ２５型. 30Pa-45ｍ３/h以下; 30Pa-80ｍ３/h以下; 30Pa-117ｍ３/h以下. | 試験 | □ |  |  |
|  | f) 消費電力 1) プロペラ型のファンの消費電力は、JIS C 9603:1988の「5.3消費電力」で規定されている性能を満たしていること。プロペラ型以外のファンの消費電力は、表示値に対する許容差が、表示の消費電力が30ｗ以下のものは±25％、30Ｗを超え〜100Ｗ以下のものは±20％、100Ｗを超え〜1000Ｗ以下のものは±15％、1000Ｗを超えるものは±10％であること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.5「消費電力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | g）操作上の配慮［常時換気機能を有するもの］ 1) 常時換気機能を有するものは、居住者が常時換気設備を適切に作動させられるよう、常時換気モードに切りスイッチを設ける場合は、次の対策又は機能の付加されたものであること。 ①常時運転を指示する注意書きの貼り付けのあるもの ②切りボタン（OFFスイッチ）にカバーを設けた構造のもの ③長押しで作動する構造の切りスイッチ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2)操作スイッチが構成部品でない場合は、施工説明書等で1)に示すいずれかの対策又は機能が付加された手元操作スイッチを使用することが明確にされていること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 |  |  |  |  |
|  | a) 構造 1) 各機器は、「構造試験」を行い、JIS C 9603:1988の「6．構造」及び「11.表示」の性能を満たしていること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.2「構造試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 振動 1) 各機器は、風の流れを邪魔しない状態で堅固な台に試験体を置き、定格周波数の定格電圧のもと、最高速度で連続運転した時に著しい振動がないこと。 ＜試験：BLT VU-12「振動試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 |  |  |  |  |
|  | a) 人体の触れやすい箇所に、バリ、メクレ、危険な突起物がないこと。 | 現物 | □ |  |  |
|  | b) 始動 1) 各機器は、「始動試験」を行った時、羽根の位置に関係なく始動すること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.3「始動試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 電圧変動 1) 各機器は、「電圧変動試験」を行った時、運転が支障なく継続できること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.4「電圧変動試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) 絶縁 1) 各機器の絶縁抵抗は、第三者性を有する機関等において「絶縁抵抗試験」を行った時、1ＭΩ以上であること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.7.1「絶縁抵抗試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 各機器の耐電圧は、第三者性を有する機関等において「耐電圧試験」を行った時、これに耐えること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.7.2「耐電圧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 各機器耐湿絶縁性能は、第三者性を有する機関等において「耐湿絶縁試験」を行った時、0.3ＭΩ以上であること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.7.3「耐湿絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4) 外壁貫通型等雨水のかかる恐れのあるものにあっては、第三者性を有する機関等において「注水絶縁試験」を行った時、1MΩ以上であること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.7.4「注水絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | （1.2.3 健康上の安全性の確保） |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 |  |  |  |  |
|  | a) 温度上昇 1) 各機器の温度上昇は、「温度試験」を行い、JIS C 9603:1988の「5.4温度上昇」で規定されている性能を満たしていること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.6「温度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) スイッチの接点温度上昇 1) 各機器のスイッチは、「スイッチ試験」を行い、JIS C 9603:1988の「5.8スイッチ」で規定されている性能を満たしていること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.10「スイッチ試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 充電部の構造 1) 充電部は露出しない構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 電気的結線及び配線 1) 電気的結線及び配線は確実であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | （1.3 耐久性の確保） |  |  |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 |  |  |  |  |
|  | 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 住宅部品のライフサイクルの各段階における環境配慮 |  |  |  |  |
|  | 本項目を認定の対象とする場合は、次の各項目に適合すること。 |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 |  |  |  |  |
|  | 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 1) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 |  |  |  |  |
|  | 次のような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | b) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 |  |  |  |  |
|  | c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、次のような取組みを行なっていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | e) 表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | f) 地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 |  |  |  |  |
|  | 以下に例示するよな施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | e) 当該住宅部品を設置するために使用する接着剤、シーリング剤等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を、設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 |  |  |  |  |
|  | 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 室内設置される部分については、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量が少ない材料を用いていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | b) 使用時の消費電力の削減を図っていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | c) 待機消費電力の削減を図っていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | d) 使用時の騒音の発生を低減していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | e) 外気の侵入を防ぐためにシャッターの機能を向上させていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 |  |  |  |  |
|  | 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 1) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 |  |  |  |  |
|  | 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 再資源化を実施していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | b) 廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 |  |  |  |  |
|  | 2.1 適切な品質管理の実施 |  |  |  |  |
|  | a) 次のa)又はb)により生産管理されていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されて生産管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 i) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 作業工程 i) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 次の掲げる方法により品質管理が行われていること。 - ① 製造・加工・検査の方法 当該製品の製造設備、加工設備、検査設備及び検査方法が規定されている場合は、当該設備及び方法により製造、加工及び検査が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ② 社内規格の整備 次に掲げる事項について、社内規格、作業手順書、作業指示書等（以下、「社内規格等」という。）が整備され、適切に運用されていること。 a. 製品又は加工品（中間製品）の検査及び保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | b. 購買品（原材料を含む）の管理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | c. 工程(作業)ごとの管理項目及びその管理方法、及びその検査方法並びに作業方法に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | d. 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | e. 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | f. 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ③ 工程の管理 a. 製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録、管理図を用いる等必要な方法によってこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b. 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び予防措置が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c. 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の管理 製造設備又は加工設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格等に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ⑤ 外注管理 外注管理が社内規格等に基づいて適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ⑥ 苦情処理 苦情処理が社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - ⑦ 品質保持に必要な技術的生産条件の確保 a. 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b. 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c. 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 適切な品質保証の実施 |  |  |  |  |
|  | a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した保証書又はその他の図書を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む。）に応じ、一定の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として別に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 ① 台所用ファン：ファン、ベルマウス、ファンケース、ケーシング、フード，前面パネル（ただし、モーター等電動機構部品、スイッチを除く）に係る瑕疵 3年 ② ①以外の部分又は機能に係る瑕疵 2年 | 図書 | □ |  |  |
|  | 免責事項 １ 住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による不具合 ９ 消耗部品の消耗に起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 |  |  |  |  |
|  | a) 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 |  |  |  |  |
|  | 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 |  |  |  |  |
|  | 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 将来の製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 |  |  |  |  |
|  | a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.1 相談窓口の整備 |  |  |  |  |
|  | a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 |  |  |  |  |
|  | 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 |  |  |  |  |
|  | メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 |  |  |  |  |
|  | a) 構成部品は、設置場所の建物や配管との取合いについて配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 機器の躯体との取り合い寸法及び接続ダクト寸法（呼び径）は表－５による。 表－５ 機器の躯体との取り合い寸法及び接続ダクト寸法（呼び径） 区分; 型式; 寸 法. 台所用ファン遠心送風機型; レンジ用 フードファン; 接続ダクト 寸法; 円形ダクト; 50､75､100､125､150､175,200､250､300mmとする｡. 角形ダクト; 上記各円形ダクト寸法の組合せによる長方形とする｡. 本体間口 寸法; 間口の標準寸法(モデュール呼び寸法)は 600mm､700mm､750mm､900mmとする｡. ダクト用 ファン; 接続ダクト 寸法; 円形ダクト; 50､75､100､125､150､175,200､250､300mmとする｡. 角形ダクト; 上記各円形ダクトに外接する正方形又は上記各寸法の組合せによる長方形とする｡. 台所用ファンプロペラ型; 換気扇; 外壁貫通口 寸法; 円形貫通口; 175､250､300mmとする｡. 角形貫通口; 上記各円形貫通口に外接する正方形とする｡. | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 |  |  |  |  |
|  | a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項について適切に定められていること。 1) 施工の範囲及び手順 ① 取付け下地の確認 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 機器の取付 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ ダクト接続を行うものにあってはダクトへの接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 電源の接続（機器から建物側電源まで及び操作スイッチとの接続） | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ その他構成部品の取付 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑥ 取付後の確認・試運転 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等 ① 取付け下地の確認方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 取り合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 必要な特殊工具及び施工上の留意点 ［台所用ファン遠心送風機型(レンジ用フードファン)］ | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 機器の取付け高さは指定すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 財団法人日本ガス機器検査協会発行「ガス機器の設置基準及び実務指針」を満たしていること。 ［台所用ファン遠心送風機型(ダクト用ファン)］ | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑥ ダクト中間用には取付調整器具を備えること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑦ 防振対策や固定部材の防食対策、取付強度に関する説明を施工指導書等に明示すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑧ 台所用ファン遠心送風機型に取付けるダクトは、JIS A 4009:1997「空気調和及び換気設備用鋼板ダクトの構成部材」に基づくこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑨ 施工上の条件 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 関連工事の留意事項 ① 取付け下地の要件および施工方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ | ・限定的 ・標準的 |  |
|  | c) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 |  |  |  |  |
|  | 3.1 基本性能に関する情報提供 |  |  |  |  |
|  | a) 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報等が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 「構成部品に使用する材料のホルムアルデヒド対策」が施された材料を使用する場合にあっては、ホルムアルデヒド発散速度又は発散区分 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)当該住宅部品を設置するために使用する補強材や接着剤等に、ホルムアルデヒドの放散が少ない材料を選択する必要がある旨 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 各運転モードにおける風量・静圧特性（Ｐ-Ｑ） | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 各運転モードにおける消費電力（待機消費電力含む） | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 各運転モードにおける表２で規定された静圧時の比消費電力 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 常時換気機能付の場合 1)常時換気モード時の風量・静圧特性（Ｐ-Ｑ） | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）常時換気モード時の製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力又は機外静圧が0Pa時の消費電力。ただし、直流の電動機を用いた定風量量制御式の場合は、製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 各運転モードにおける運転騒音 | 図書 | □ |  |  |
|  | h) 重量 | 図書 | □ |  |  |
|  | i) 各種寸法等（リモコンを有するものはリモコン寸法含む） | 図書 | □ |  |  |
|  | j) 給排気方式（同時給排気型レンジ用フードファンにあっては、強制給排気型又は強制排気型（自然給気）の別） | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 |  |  |  |  |
|  | a) 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法(一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。) | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を記載した保証書又はこれに相当するものがわかりやすく表現されており、かつ、所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 台所用ファン遠心送風機型(レンジ用フードファン)には、使用上の注意ラベルを製品に貼ること。その内容は以下の通りとし、表示方法が適切で剥がれにくいこと。 1) 誤使用・事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) ランプがある場合の電球の指定 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 電気部分を水につけない注意 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) フィルター及びファン等の清掃方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 「故障時の連絡先については取扱説明書をご覧下さい」を入れる。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 定格銘板（別途本体へ表示することも可） | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 |  |  |  |  |
|  | 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 |  |  |  |  |
|  | 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a）「2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次の品質保証に関する事項を記載した施工説明書が、施工者に提供されること。 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険･損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行なった者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |