記入例

【耐火構造：間仕切壁の例】

|  | 建築基準法第２条第七号 |
| --- | --- |
|  | 耐火構造間仕切壁（非耐力壁１時間）の性能評価 |
|  | 両面○○○張／軽量鉄骨下地間仕切壁＊１ |
|  | ○○○＊２ |
| ・ ・電話番号 | ○○○株式会社 ○○○県○○○市○○○町○○丁目○○番○○号 ○○○-○○○-○○○○ |

＊１：性能評価書に記載する正式名称は当財団で決めさせていただきます。

＊２：商品名が決まっていない場合は、性能評価が完了するまでに決定しておいて下さい。

※ 製品の仕様、構造説明図などについては、次頁以降の様式を参考にして作成して下さい（第一報でも可です）。申請内容を確認後、適宜、申請図書の修正、追記等の連絡をさせていただきます。

１．構造方法の概要

１．１ 構造名

両面○○○張／軽量鉄骨下地間仕切壁

１．２ 寸法

壁高及び壁幅については、構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法とする。

１．３ 材料構成等

| 項 目 |  | 製 品 仕 様 等 |
| --- | --- | --- |
| 被覆材 | ○○○板(上張り材) | 規格：不燃材料認定番号NM－○○○○、JIS A ○○○○ ＊大臣認定品(材料)の場合はその番号で特定します。それ以外の材料は次のように組成で特定します。 組成(mass％)････一般名とし、その割合は公差表示として下さい。 ○○○○ ○±○ ○○○ ○±○ ○○○○○ ○±○ ○○○○ ○±○ 形状：平板 表面の形状：平滑 端部の形状：スクエアー・ベベル 厚さ(㎜)：○・○・○±○(公差表示) かさ比重：○以上 大きさ(㎜)：最小○×○、最大○×○ ＊一般部における最小と最大の寸法です。最小は端部における寸法ではありません。 |
|  | ○○○板(下張り材) | 規格：不燃材料認定番号NM－○○○○、JIS A ○○○○ 形状：平板 表面の形状：平滑 端部の形状：スクエアー・ベベル 厚さ(㎜)：○・○・○±○(公差表示) かさ比重：○以上 大きさ(㎜)：最小○×○、最大○×○ |
| 下地材 | 上部及び下部ランナー | 材料名及び規格 ・溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302) ・電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313) ・○○○鋼板(JIS G ○○○○) 形状・寸法(㎜) -○～○×○～○、厚さ○以上 |
|  | 間柱(スタッド) | 材料名及び規格 材料名及び規格は前記の上部及び下部ランナーに同じ。 形状・寸法(㎜) -○～○×○～○×○～○、厚さ○以上 取付け間隔及び中空部の厚さ シングルランナー共通間柱構造の場合 取付け間隔(㎜)：○以下 中空部の厚さ(㎜)：○～○ シングルランナー千鳥間柱構造の場合 取付け間隔(㎜) ：○以下 中空部の厚さ(㎜)：○～○ |

| 項 目 |  | 製 品 仕 様 等 |
| --- | --- | --- |
| 下地材 | 間柱(スタッド) | ダブルランナー並列間柱構造の場合 取付け間隔(㎜)：○以下 中空部の厚さ(㎜)：○～○ |
|  | 振れ止め | 材料名及び規格 材料名及び規格は前記の上部及び下部ランナーに同じ。 形状・寸法(㎜) -○～○×○～○、厚さ○以上 取付け間隔(㎜) ○以下(高さ方向） |
| 中空部断熱材(必要に応じて、①または②を挿入する。) | ①グラスウール | 規格：不燃材料認定番号NM－○○○○、JIS A ○○○○ 厚さ(㎜)：○以上 密度(㎏/m3)：○以上 |
|  | ②ロックウール | 規格：不燃材料認定番号NM－○○○○、JIS A ○○○○ 厚さ(㎜)：○以上 密度(㎏/m3)：○以上 |
| 副構成材料 | 敷目板(必要に応じて取付ける。） | ○○○板、○○○ボード、 寸法(㎜)：厚さ○以上、幅○以上 ○○○保温板 寸法(㎜)：厚さ○以上、幅○以上 密度(kg/m3)：○以上 |
|  | タッピンねじ、ステープル、接着剤 | 下張り○○○板取付け用 タッピンねじ 寸法(㎜)：φ○×○以上 留め付け間隔(㎜)：○以下 上張り○○○板取付け用 ①ステープル 寸法(㎜)：幅○以上、長さ○以上 留め付け間隔(㎜)：○以下 ②接着剤 種類：○○○樹脂系、○○○樹脂系、○○○樹脂系、 ○○○系等 塗布量(g/㎡)：○±○ 敷目板仮止め用 タッピンねじ 寸法(㎜)：φ○×○以上 |
|  | 上張り材の目地処理材 | 目地処理材の種類及び塗布量 ○○○系、○○○系(○g/ｍ以上) ガラス繊維テープの寸法(㎜) 厚さ○以上、幅○以上 |
| その他、製品に使用する部材、材料等があれば追記して下さい。 |  |  |

１.４　構造説明図

（１）透視図

（単位：mm）

注）必要に応じて壁体中空部にグラスウール（厚さ○以上、密度○kg/m3以上）又はロックウール（厚さ○以上、密度○kg/m3以上）を挿入する。

（２）断面図

①シングルランナー・共通間柱構造

（単位：mm）

注）必要に応じて壁体中空部にグラスウール（厚さ○以上、密度○kg/m3以上）又はロックウール（厚さ○以上、密度○kg/m3以上）を挿入する。

②シングルランナー・千鳥間柱構造（敷目板仕様）

（単位：mm）

注）必要に応じて壁体中空部にグラスウール（厚さ○以上、密度○kg/m3以上）又はロックウール（厚さ○以上、密度○kg/m3以上）を挿入する。

③シングルランナー・千鳥間柱構造（スペーサー仕様）

（単位：mm）

注）必要に応じて壁体中空部にグラスウール（厚さ○以上、密度○kg/m3以上）又はロックウール（厚さ○以上、密度○kg/m3以上）を挿入する。

④ダブルランナー・並列間柱構造

（単位：mm）

注）必要に応じて壁体中空部にグラスウール（厚さ○以上、密度○kg/m3以上）又はロックウール（厚さ○以上、密度○kg/m3以上）を挿入する。

１．５ 施工方法

(1)上部及び下部ランナーの取付け

上下ランナーを取付ける位置に墨出しを行う。上下ランナーを取付ける躯体がコンクリートの場合は、ランナー固定金物等にて、鋼製の場合には、ランナー受け金物等を介してタッピンねじ、溶接等にて、それぞれ○㎜以下の間隔で上下ランナーを躯体に取付ける。

(2)間柱(スタッド)の取付け

間柱(スタッド)を予め現場の寸法に合わせて切断する。シングルランナー共通間柱構造及びダブルランナー並列間柱構造の場合は、間柱(スタッド)を○㎜以下の間隔で、シングルランナー千鳥間柱構造の場合には、間柱(スタッド)を○㎜以下の間隔で上下ランナーに差し込んで固定する。

(3)振れ止めの取付け

振れ止めを高さ○㎜以下の間隔で間柱(スタッド)の側面の切欠き部に差し込んで固定する。

(4)敷目板の取付け

必要に応じて、敷目板をタッピンねじ等で間柱(スタッド)に仮止めする。

(5)下張り○○○板の取付け

下張り○○○板をφ○×○㎜以上のタッピンねじで○㎜以下の間隔で間柱(スタッド)に留め付ける。

(6)グラスウールまたはロックウールの挿入

必要に応じて、グラスウールまたはロックウールを壁体中空部に挿入する。

(7)上張り○○○板取付け

上張り○○○板は、その目地が下張り○○○板の目地と重ならないように配置し、接着剤(○g/㎡)を併用して、幅○㎜以上、長さ○㎜以上のステープルで○㎜以下の間隔で下張り○○○板に留め付ける。上張り○○○板の目地部は、目地処理材及びガラス繊維テープにて平滑に仕上げる。

２．試験体の選定理由

＊ここでは、製品仕様(評価申請範囲)と試験体仕様を対比させて書いて下さい。試験体仕様については事前相談の時に決定させていただきますので、その結果を踏まえて選定理由を記載して下さい。

表　試験体仕様の選定理由

| 項 目 | 製品仕様 (評価申請範囲) | 試験体仕様 | 試験体選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壁の幅及び高さ | 構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法とする。 | 有効加熱幅 3000㎜ 有効加熱高さ 3000㎜ | 業務方法書の規定（有効加熱幅3000㎜以上、有効加熱高さ3000㎜以上）による。 |
| 上張り材及び下張り材の厚さ、かさ比重 | 上張り材 厚さ ○㎜以上 かさ比重 ○以上 下張り材 厚さ ○㎜以上 かさ比重 ○以上 | 上張り材 厚さ ○㎜ かさ比重 ○ 下張り材 厚さ ○㎜ かさ比重 ○ | 被覆材は、厚さが薄いものほど、またかさ比重が小さいものほど遮熱性、遮炎性、強度等が低くなるため、耐火上不利。 |
| 上張り材及び下張り材の大きさ及び端部の形状 | 大きさ 最小：○×○㎜ 最大：○×○㎜ 端部の形状 スクエアー、ベベル | 大きさ ○×○㎜ 端部の形状 ベベル | 被覆材の大きさが小さくなると、弱点部である目地が多くなるため、耐火上不利。端部に断面欠損があるベベルの方が耐火上不利。 |
| 間柱(スタッド)の構造、取付け間隔及び中空部の厚さ | シングルランナーの共通間柱構造 取付け間隔 ○㎜以下 中空部の厚さ ○～○㎜ シングルランナーの千鳥間柱構造 取付け間隔 ○㎜以下 中空部の厚さ ○～○㎜ ダブルランナーの並列間柱構造 取付け間隔 ○㎜以下 中空部の厚さ ○～○㎜ | シングルランナーの共通間柱構造 取付け間隔 ○㎜ 中空部の厚さ ○㎜ | 間柱(スタッド)の間隔が大きいほど、被覆材の変形、亀裂等が生じやすくなるため、耐火上不利｡壁体中空部の厚さが大きくなると、壁の遮熱性が高くなるため、上記厚さが最も小さい(○㎜)構造のものを試験体とした。 |

| 項 目 | 製品仕様 (評価申請範囲) | 試験体仕様 | 試験体選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下地材の断面寸法 | 上下ランナー -○～○×○～○㎜、厚さ○㎜以上 間柱(スタッド) -○～○×○～○×○～○㎜、厚さ○㎜以上 振れ止め -○～○×○～○㎜、厚さ○㎜以上 | 上下ランナー -○×○㎜、厚さ○㎜ 間柱(スタッド) -○×○×○㎜、厚さ○㎜ 振れ止め -○×○㎜、厚さ○㎜ | 鋼材の断面寸法が小さいほど、熱容量が小さくなり、変形、強度低下等が大きくなるため、耐火上不利。 |
| 振れ止めの取付け間隔 | ○㎜以下(高さ方向） | ○㎜(高さ方向） | 取付け間隔が大きいほど、被覆材の変形、亀裂等が生じやすくなるため、耐火上不利｡ |
| 敷目板の取付け | 必要に応じて、下地材に敷目板を取付ける。 | なし | 不燃性の敷目板を取付けた方が、遮熱性が高くなり、間柱(スタッド)の変形が小さくなるため、敷目板なしのものを試験体とした。 |
| 壁体中空部の断熱材の挿入 | 必要に応じて、グラスウールまたはロックウールを挿入する。 | なし | 壁体中空部に挿入された不燃性の断熱材は、壁の遮熱性、遮炎性等を向上させるため、これらがない方が耐火上不利。 |
| 下張り被覆材の取付け方法 | タッピンねじの寸法 φ○×○㎜以上 留め付け間隔 ○㎜以下 | タッピンねじの寸法 φ○×○㎜ 留め付け間隔 ○㎜ | タッピンねじは、径及び長さが小さいものほど接合強度が低下するため耐火上不利。留め付け間隔が大きいほど、下張り被覆材の変形、脱落等が生じやすくなるため、耐火上不利｡ |
| 上張り被覆材の取付け方法 | ステープルの寸法 幅4㎜以上、長さ 22㎜以上 留め付け間隔 ○㎜以下 | ステープルの寸法 幅4㎜、長さ22㎜ 留め付け間隔 ○㎜ | ステープルの幅及び長さが小さいほど、接合強度が低下するため、耐火上不利。留め付け間隔が大きいほど、上張り被覆材の変形、脱落等が生じやすくなるため、耐火上不利｡ |

| 項 目 | 製品仕様 (評価申請範囲) | 試験体仕様 | 試験体選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上張り被覆材の目地処理材の種類、塗布量等 | 目地処理材の種類及び塗布量 種類 ○○系、○○系 塗布量 ○g/m以上 ガラス繊維テープの寸法 厚さ○㎜以上、幅○㎜以上 | 目地処理材の種類及び塗布量 種類 ○○系 塗布量 ○g/m ガラス繊維テープの寸法 厚さ○㎜、幅○㎜ | 無機質系目地処理材の種類による耐火上の差はない。目地処理材の塗布量が少ないほど、またガラス繊維テープの厚さが薄く、幅が小さいほど、目地部の遮熱性、遮炎性が低くなるため、耐火上不利。 |
| その他、製品に使用する部材、材料等があれば追記して下さい。 |  |  |  |

３．申請会社等の概要

(1) 申請会社の概要

1) 申請者

・会社名

・所在地、郵便番号

・電話番号、FAX番号

・代表者名

・設立年月日

・従業員数

2) 連絡先

・会社名

・所在地、郵便番号

・電話番号、FAX番号

・役職名、担当者名

3) 営業、施工実績

・主要製品

・指定・認定実績（品目名、認定番号等）

・営業の沿革

(2)製造工場の概要

・工場名

・所在地、郵便番号

・電話番号、FAX番号

・代表者名（工場長等）

・従業員数