|  | 第１章 総則 Ⅰ．総則 この基準は、一般財団法人ベターリビング（以下「財団」という。）が行う優良住宅部品の認定及び評価に関し必要な事項を定めるものである。なお、当基準以外の方法について、その性能が同等以上であると財団が認めるときは他の方法によることができる。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第２章 性能基準 Ⅰ．通則 1．適用範囲 安全合わせガラスは、飛来物衝突の安全性、防犯性及び人体衝突の安全性を有するガラスで、全周支持のはめ込み構法とする開口部のサッシ等に使用するものである。本基準は、より良い社会の実現を先導する特長（防犯性の向上に寄与する特長、一部はこれに加えて、防災、減災に寄与する特長）を有するものに適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2．用語の定義 a）合わせガラス：2枚以上の材料板ガラスに中間膜を挟み全面接着したもので、外力の作用によって破損しても、破片の大部分が飛び散らないようにしたものをいう。 b）中間膜：材料板ガラスの間に両者を接着する目的で介在する合成樹脂の層をいう。 c）複層ガラス：2枚以上の板ガラス、加工ガラス又はそれらの表面に光学薄膜を形成したものを材料板ガラスとし、一定の間隙をおいて並置し、その間隙（以下、中空層という。）に、大気圧に近い圧力の封入気体を満たし、その周辺を封止したものをいう。中空層の数は1層又は2層とする。中空層に格子部材などの内蔵物を入れたものは除く。 d）製作寸法：合わせガラスを製作する際の基本となる寸法をいう。 e）製造場：部品を製造する場所を示す。自社工場はもとより他社の工場において製造した部品についてもそれぞれ製造された場所が製造場となる。 f）メンテナンス：製品の利用期間中にわたり、その機能・性能を維持・保守する行為をいう。計画的な維持・保守に加え、製品の破損・故障に対する緊急補修や、クレーム処理などをその範囲に加える。 g）インターフェイス：他の住宅部品等との取り合いをいう。 |  |  |  |  |
|  | 3．種類 a）防犯安全合わせガラス：防犯性能を満足し防犯性の向上に寄与する特長を有する安全合わせガラス。 b）防災・防犯安全合わせガラス：防犯性能を満足し防犯性の向上に寄与する特長に加えて、飛来物衝突の安全性を満足し防災、減災に寄与する特長を有する安全合わせガラス。 |  |  |  |  |
|  | 4．部品の構成 標準的な構成部品は表－1による。各部の名称は図－１による。 表－１ 構成部品 構成部品; 合わせガラス; 合わせ複層 ガラス; 備考. 材料板 ガラス; ●; ●; フロート板ガラス及び磨き板ガラス 型板ガラス 網入板ガラス及び線入板ガラス 強化ガラス 熱線吸収板ガラス 光学薄膜付きガラス 倍強度ガラス. 中間膜; ●; ●. スペーサー; －; ●. 吸湿材; －; ●. 封着材; －; ●. 封入気体; －; ●; 空気、アルゴン、クリプトン、ネオン. 注) ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されてい なければならない部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5．材料 a) 構成部品の材料 必須構成部品に使用する材料は、耐久性、強度等の性能が十分であり、その名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明すること。 ＜例示仕様＞ 1) 材料板ガラス 表—２ 材料板ガラスの規格 材料名; 規格. 材料板ガラス; JIS R3202:2022（フロート板ガラス及び磨き板ガラス）. JIS R3203:2017（型板ガラス）. JIS R3204:2014（網入板ガラス及び線入板ガラス）. JIS R3206:2023（強化ガラス）. JIS R3208:1998（熱線吸収板ガラス）. JIS R3221:2022（光学薄膜付きガラス）. JIS R3222:2023（倍強度ガラス）. 2) 中間膜 表－３ 中間膜の素材 材料名; 素材. 中間膜; ポリビニルブチラール（PVB）. 3) 副資材 表－４ 副資材の素材 材料名; 素材. スペーサー; 樹脂、アルミ. 吸湿材; ゼオライト. 封着材; ポリサルファイド系シーリング材 シリコーン系シーリング材. 封入気体; 空気、アルゴン、クリプトン、ネオン. | 図書 | □ |  |  |
|  | 6．施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 a）各構成部品の組立 b）全周支持のはめ込み構法となる開口部のサッシ等の枠や障子への取付 なお、サッシはJIS A 4706：2021「サッシ」を満たした製品とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7．寸法 a）合わせガラスの形状、辺の長さ及び厚さの測定方法は､JIS R 3205:2025「合わせガラス」による。 b）複層ガラスの形状、辺の長さ及び厚さの測定方法は､JIS R 3209:2023「複層ガラス」による。 c）サッシの製品に対する寸法許容差は、JIS A 4706：2021「サッシ」による。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1．住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 合わせガラス 合わせガラスは、次を満足すること。 1）外観 外観は、「合わせガラス」の「外観試験」に基づいて試験を行い、次による。 ①ビジョンエリアの点状欠点 ビジョンエリアの点状欠点は、「合わせガラス」の「外観試験」に基づいて試験を行い、欠点の大きさ、合わせガラスを構成するガラスの面積及び材料板ガラスの枚数によって、表－５による。ただし、点状欠点の大きさにはハローは含まず、0.5㎜未満の点状欠点は対象としない。 3㎜を超える点状欠点は、あってはならない。ただし、材料板ガラスの場合は、材料板ガラスに起因する欠点は、JIS R 3204「網入板ガラス及び線入板ガラス」の表2（網入、線入磨き板ガラスの点状欠点）による。 表－５ ビジョンエリアの点状欠点の許容数※1,※3,※4 材料板ガラスの枚数; 密集欠点※2以外; 密集 欠点※2. 欠点の大きさd mm. 0.5≦d≦1.0; 1.0＜d≦3.0. ガラスの面積A m2. 全ての面積; A≦1; 1＜A≦2; 2＜A≦8; 8＜A. 2枚; あってもよい。; 1; 2; 1/m2; 1.2/m2; あってはならない。. 3枚; 2; 3; 1.5/m2; 1.8/m2. 4枚; 3; 4; 2/m2; 2.4/m2. 5枚以上; 4; 6; 2.5/m2; 3/m2. ※1 点状欠点の許容数は、中間膜の厚さの呼びが2ミリよりも厚い場合は、その枚数に応じて一つずつ増える。ガラスの面積Aごとの点状欠点の許容数は、小数点以下をJIS Z 8401「数値の丸め方」に規定する規則Bによって丸めた値とする。 ※2 点状欠点の互いの間隔は、材料板ガラスの枚数によって、次による。 － 2枚の場合：200mm未満 － 3枚の場合：180mm未満 － 4枚の場合：150mm未満 － 5枚以上の場合：100mm未満 ※3 ガラスの下辺から2,000mm以上の範囲の欠点は，使用上差し支えない場合は対象としない。ただし、特に要求がある場合は、ガラスの下辺から2,000mm以上の範囲の欠点の基準については、受渡当事者間の協定による。 ※4 「/m2」は、1平方メートル当たりの許容数を表す。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ②ビジョンエリアの線状欠点 ビジョンエリアの線状欠点は、「合わせガラス」の「外観試験」に基づいて試験を行い、その許容数は、表－6による。ただし、30mm未満の線状欠点は、対象としない。 表－６ ビジョンエリアの線状欠点の許容数 ガラスの面積A m2; 欠点の許容数. 5以下; あってはならない. 5を超え8以下; 1. 8超; 2. | 試験 | □ |  |  |
|  | ③ビジョンエリアのガラスのひび及び汚れ、並びに中間膜のしわ、ひずみ及び汚れ ビジョンエリアのガラスのひび及び汚れ、並びに中間膜のしわ、ひずみ及び汚れは、「合わせガラス」の「外観試験」に基づいて試験を行い、いずれもあってはならない。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ④熱処理ガラスを用いた合わせガラス 1枚以上の熱処理ガラスを用いた合わせガラスについては、ビジョンエリア及びエッジエリアのいずれにおいても、光学ひずみはあってもよい。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ⑤エッジエリアの欠点 エッジエリアの欠点は、次による。 ⅰ) 隠蔽辺の場合 辺がサッシ枠などで隠蔽される場合のエッジエリアの点状欠点及び線状欠点は、「合わせガラス」の「外観試験」に基づいて試験を行い、直径5mmを超える又はエッジエリア面積の5%を超える点状欠点及び線状欠点は、いずれもあってはならない。欠け及びはま欠けは、幅又は長さ又は深さが材料板ガラスの厚さの呼び以上のものがあってはならない。また、中間膜の収縮は、「合わせガラス」の「外観試験」に基づいて試験を行い、合わせガラスの厚さの呼びより大きい箇所があってはならない。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 露出辺の場合 辺が露出するグラウンド加工、磨き加工及び傾斜加工の場合のエッジエリアの点状欠点及び線状欠点は、「合わせガラス」の「外観試験」に基づいて試験を行い、a)及びb)による。欠け及びはま欠けは、「合わせガラス」の「外観試験」に基づいて試験を行い、目視可能なものがあってはならない。また、中間膜の収縮は、ガラス端面から2mmを超える箇所があってはならない。 ＜試験：JIS R 3205:2025（合わせガラス）9.2「外観試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 反りの測定 反りの測定は、「合わせガラス」の「反りの測定」に基づいて測定を行い、フロート板ガラス及び磨き板ガラス、熱線吸収フロート板ガラス及び熱線吸収磨き板ガラス、光学薄膜付きガラス（強化ガラス又は倍強度ガラスを材料板ガラスとするものを除く。）又はそれらの組合せだけを材料とする合わせガラスの場合は0.3％、更に材料板ガラスとして型板ガラスを加えた合わせガラスでは0.5％を、それぞれ超えないこと。 ＜試験：JIS R 3205:2025（合わせガラス）9.7「反りの測定」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b）合わせ複層ガラス 合わせ複層ガラスは、次を満足すること。 1）外観 複層ガラスの外観は、「複層ガラス」の「外観試験」に基づいて試験を行い、ガラスの内面に透視に差し支えるような汚れ、接着剤などの飛散があってはならない。 ＜試験：JIS R 3209:2023（複層ガラス）8.2「外観試験」＞ | 試験 合わせ複層ガラス | □ |  |  |
|  | 2）封入気体の露点 複層ガラスの封入気体の露点は、「複層ガラス」の「封入気体の露点試験」に基づいて試験を行い、－35℃以上であってはならない。なお、露点とは、複層ガラスの内面に目視で認められる結露又は結霜を生じる最高温度をいう。 ＜試験：JIS R 3209:2023（複層ガラス）8.3「封入気体の露点試験」＞ | 試験 合わせ複層ガラス | □ |  |  |
|  | 3）封入気体のガス濃度測定 封入気体のガス濃度測定は、「複層ガラス」の「封入気体のガス濃度測定」に基づいて測定を行い、複層ガラスの封入気体として、空気以外の封入気体を封入する場合、その封入気体のガス濃度は、2体の製品又は試料の各中空層のガス濃度平均値が90%未満かつ最小のガス濃度が85%未満であってはならない。なお、空気以外の封入気体が混合気体の場合は、空気以外の封入気体のガス濃度の総和を試料のガス濃度とする。 ＜試験：JIS R 3209:2023（複層ガラス）8.4「封入気体のガス濃度測定」＞ | 試験 合わせ複層ガラス | □ |  |  |
|  | 4）断熱性 複層ガラスの断熱性は、「複層ガラス」の「断熱性」に基づいて計算を行い、封止部を除いて求めた熱貫流率によって表し、表－６のいずれかを満たすこと。なお、封止部とは、複層ガラスの周囲部分で、封止材、スペーサーなどによって形成される中空層以外の部分をいう。 表－６ 断熱性による区分 記号; 熱貫流率U W/(m2･K). T1; 4.0以下. T2; 2.7以下. T3; 2.3以下. T4; 1.9以下. T5; 1.5以下. T6; 1.1以下. 熱貫流率Uは、鉛直使用の値とする。 ＜計算：JIS R 3209:2023（複層ガラス）8.8.1「断熱性」＞ | 試験 合わせ複層ガラス | □ |  |  |
|  | 5）日射取得性及び日射遮蔽性 複層ガラスの日射取得性及び日射遮蔽性能は、「複層ガラス」の「日射取得性及び日射遮蔽性」に基づいて計算を行い、封止部を除いて求めた日射熱取得率によって表し、表－７のいずれかを示すこと。 表－７ 日射取得性及び日射遮蔽性による区分 記号; 日射熱取得率η. G; 0.50以上. S; 0.49以下. 日射熱取得率ηは、鉛直使用の値とする。 ＜計算：JIS R 3209:2023（複層ガラス）8.8.2「日射取得性及び日射遮蔽性」＞ | 試験 合わせ複層ガラス | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 落球衝撃剝離特性及び振り子（ショットバッグ）衝撃特性 落球衝撃剝離特性及び振り子（ショットバッグ）衝撃特性は次による。特性による種類及び記号は、表－８による。 1) 落球衝撃剝離特性 合わせガラスの落球衝撃剝離特性は、「合わせガラス」の「落球試験」によって供試体6枚について試験を行い、5枚以上の供試体の中間膜に切断又はガラスの欠落による露出部分がない場合を合格とする。ただし、材料板ガラスの合計厚さが16mmを超えるもの及び材料板ガラスとして強化ガラス又は倍強度ガラスを使用するものには、この規定を適用しない。 ＜試験：JIS R 3205:2025（合わせガラス）9.11「落球試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 振り子（ショットバッグ）衝撃特性 ①Ⅱ－1類及びⅡ－2類 合わせガラスの振り子（ショットバッグ）衝撃特性は、「建築用ガラスの振り子衝撃試験方法」に基づいて供試体4枚について試験を行い、4枚とも次のⅰ)、ⅱ)のいずれかに適合しなければならない。 ⅰ)ガラスが破壊した場合、破壊部分に直径75㎜±2㎜の球体を押付けたとき、25N未満の押付け力で球体が貫通する開口部は生じてはならない。 ⅱ)ガラスが破壊しないものとする。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ②Ⅲ類 合わせガラスの振り子（ショットバッグ）衝撃特性は、「建築用ガラスの振り子衝撃試験方法」に基づいて供試体4枚について試験を行い、合わせガラスを構成するガラス板を2枚とも破壊し、破壊部分に直径75mm±2㎜の球体を押付け力で球体が貫通する開口部は、生じてはならない。 ＜試験:JIS R 3110:2021(建築用ガラスの振り子衝撃試験方法)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 表－８ 特性による種類及び記号 種類; 記号; 特性. Ⅰ類; LⅠ; 1) 落球衝撃剝離特性の規定に適合するもの。. Ⅱ－１類; LⅡ－１; 1) 落球衝撃剝離特性及び落下高さ1,200㎜で2) 振り子（ショットバッグ）衝撃特性①の規定に適合するもの。. Ⅱ－２類; LⅡ－２; 1) 落球衝撃剝離特性及び落下高さ750㎜で2) 振り子（ショットバッグ）衝撃特性①の規定に適合するもの。. Ⅲ類; LⅢ; 1) 落球衝撃剝離特性及び落下高さ300㎜で2) 振り子（ショットバッグ）衝撃特性②の規定に適合する材料板ガラス2枚からなるもの。. ※材料板ガラスの合計厚さは、材料板ガラスの厚さによる種類の名称の数字の合計値(㎜)とする。 |  |  |  |  |
|  | b) 飛来物衝突の安全性 防災・防犯安全合わせガラスの飛来物衝突の安全性は、第三者性を有する機関等により「建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験」を行い、表－９の種類のうちC・JD・D・Eのいずれかの性能を満足すること。なお、試験を行う合わせガラスは「建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験」において、設計時に求められる防護レベル・基本風速等の条件に適したものとする。 設計時に求められる飛来物衝突の安全性は、表－１０の建築物の防護レベル、表－１１の強風域区分、開口部設置高さによって表－１２から導き出すものとする。 1) 飛来物衝突の安全性 加撃体衝突試験には、木材加撃体又は鋼球加撃体が試験体を貫通又は孔（開口）が生じないこと。 | 試験 防災・防犯安全合わせガラス | □ |  |  |
|  | 2) 繰返し圧力載荷の安全性 繰返し圧力載荷試験には、木材加撃体又は鋼球加撃体の衝突試験に合格した試験体を用いて、孔（開口）が生じないこと。 表－９ 加撃体の種類及び衝突速度 種類; 質量（材質）; 衝突速度m/s. A; 2g±0.1g（鋼球）; 39.7. B; 1kg±0.1 kg（木材）; 15.3. C ※1; 2.05kg±0.1 kg（木材）; 12.2. JD ※2; 3.0kg±0.1 kg（木材）; 15.3. D; 4.1kg±0.1 kg（木材）; 15.3. E; 4.1kg±0.1 kg（木材）; 24.4. ※1：屋根瓦の破片相当 ※2：屋根瓦相当 ＜試験：JIS R 3109:2024「建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」＞ | 試験 防災・防犯安全合わせガラス | □ |  |  |
|  | ①防護レベル 人命に対する潜在的危険性を、４段階の防護レベルとして定義する。 表－１０ 防護レベル レベル1; 台風などの強風発生時において、人命に対して危険性が低いと想定される建築物及びその他の構造物（仮設施設、貯蔵施設など）. レベル2; 台風などの強風発生時において、人命に対して中度の安全性が求められると想定される建築物及びその他の構造物（住宅、産業用建築物など）. レベル3; 台風などの強風発生時において、人命に対して高度の安全性が求められると想定される建築物及びその他の構造物（大規模オフィスビル・学校・体育館・官庁施設・その他の災害時に避難所に転用される建築物など）. レベル4; 極めて高い安全性が求められる重要拠点の施設（病院・消防・警察など）. ＜出典：JIS R 3109:2024「建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」9.3「防護レベル」＞ ②強風域区分 強風域区分は10分間平均風速で示す基本風速によって、次のとおり4段階に区分する。 表－１１ 強風域区分 強風域1; 基本風速が30m/s以上38m/s未満. 強風域2; 基本風速が38m/s以上41m/s未満. 強風域3; 基本風速が41m/s以上45m/s未満. 強風域4; 基本風速が45m/s以上48m/s以下. 表－１２ 防護ﾚﾍﾞﾙ及び強風域区分によって推奨される加撃体 強風域区分; 防護レベル. レベル1; レベル2; レベル3; レベル4. 開口部設置 高さｍ; 開口部設置 高さｍ; 開口部設置 高さｍ; 開口部設置 高さｍ. ＞10; ≦10; ＞10; ≦10; ＞10; ≦10; ＞10; ≦10. 強風域1; N; N; C; C; C; JD; C; D. 強風域2; N; N; C; C; C; JD; C; D. 強風域3; N; N; C; JD; C; D; D; E. 強風域4; N; N; C; JD; C; D; D; E. C、JD、D、Eは、表-９で定義される加撃体の中で該当する種類を示す。 Nは、試験が不要であることを意味する。. ＜出典：JIS R 3109:2024「建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」9.4「強風域区分」＞ |  |  |  |  |
|  | c）防犯性 「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」で定める防犯面で想定される試験を実施し、侵入を5分間以上防ぐ防犯性能を有すると認められていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 形状及び加工状態の安全性について、見えがかり箇所は、鋭角部、突起物等がなく、怪我をするおそれがないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | （1.2.3 健康上の安全性の確保） |  |  |  |  |
|  | （1.2.4 火災に対する安全性の確保） |  |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a）合わせガラス 合わせガラスは、次を満足すること。 1) 耐光性 耐光性は、「合わせガラス」の「耐光性試験」に基づいて試験を行い、供試体の端面から15㎜を超える部分、及びひびから10㎜を超える部分に、著しい変色並びに使用上差し支えのある泡及び剝離は、いずれもあってはならない。なお、透明の中間膜を用いた合わせガラスの変色については、紫外線照射前の可視光線透過率が20％を超える場合は、その減少率は10％以下とする。また、紫外線照射前の可視光線透過率が20％以下の場合は、その減少値は2％以下とする。 ＜試験：JIS R 3205:2025（合わせガラス）9.8「耐光性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 耐熱性 耐熱性は、「合わせガラス」の「耐熱性試験」に基づいて試験を行い、供試体の端面から15mmを超える部分、及びひびから10mmを超える部分に、使用上差し支えのある泡、剝離及び変色は、いずれもあってはならない。 ＜試験：JIS R 3205:2025（合わせガラス)9.9「耐熱性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 耐湿性 耐湿性は、「合わせガラス」の「耐湿性試験」に基づいて試験を行い、供試体の端面から15mmを超える部分、及びひびから10mmを超える部分に、使用上差し支えのある泡、剝離及び変色は、いずれもあってはならない。 ＜試験：JIS R 3205:2025（合わせガラス)9.10「耐湿性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b）合わせ複層ガラス 合わせ複層ガラスは、次を満足すること。 1) 封止の加速耐久性 封止の加速耐久性は、「複層ガラス」の「封止の加速耐久性試験」に基づいて試験を行い、6体の試料の封入気体の露点がいずれも－30℃以上であってはならない。 ＜試験：JIS R 3209:2023（複層ガラス）8.5「封止の加速耐久性試験」＞ | 試験 合わせ複層ガラス | □ |  |  |
|  | 2) 光学薄膜付きガラスの薄膜の性能の加速耐久性 光学薄膜付きガラスの薄膜の性能の加速耐久性は、「複層ガラス」の「光学薄膜付きガラスの薄膜の性能の加速耐久性」に基づいて試験を行い、1体の加速耐久性試験試料及び1体の参照試料をそれぞれ解体して得た光学薄膜を形成した試料の放射率の差が0.02以下でなければならない。 ＜試験：JIS R 3209:2023（複層ガラス）8.6「光学薄膜付きガラスの薄膜の性能の加速耐久性」＞ | 試験 合わせ複層ガラス | □ |  |  |
|  | 3) 封入気体のガス密閉性の加速耐久性 封入気体のガス密閉性の加速耐久性は、「複層ガラス」の「封入気体のガス密閉性の加速耐久性試験」に基づいて試験を行い、6体の試料のガス濃度平均値が85%未満かつ最小のガス濃度が80%未満であってはならない。なお、空気以外の封入気体が混合気体の場合は、空気以外の封入気体のガス濃度の総和を加速試験後の濃度とする。 ＜試験：JIS R 3209:2023（複層ガラス）7.8「封入気体のガス密閉性の加速耐久性試験」＞ | 試験 合わせ複層ガラス | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 安全合わせガラスのライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 次のような製造・流通時における環境配慮の取組みについては、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。 b) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、次のような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 製造時の環境汚染を防止していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 次のような施工時における環境配慮の取組みについては、その内容を明確にすること。 a) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 b) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 c) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 他の住宅部品等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 次のような処理・処分時における環境配慮の取組みについては、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、次のような取組みを行っていること。 1) 再資源化が容易な材料を使用していること。 2) 種類ごとに材料名の表示があること。 3) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa）又はb）により生産管理されていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持され生産管理されていること。 b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 ⅱ) 工場の従業員数 ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 製造・加工・検査の方法 当該製品の製造設備、加工設備、検査設備及び検査方法が規定されている場合は、当該設備及び方法により製造、加工及び検査が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 社内規格の整備 次に掲げる事項について、社内規格、作業手順書、作業指示書等（以下、「社内規格等」という。）が整備され、適切に運用されていること。 a. 製品又は加工品（中間製品）の検査及び保管に関する事項 b. 購買品（原材料を含む）の管理に関する事項 c. 工程(作業)ごとの管理項目及びその管理方法、及びその検査方法並びに作業方法に関する事項 d. 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 e. 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 f. 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 工程の管理 a. 製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録、管理図を用いる等必要な方法によってこれらの工程が適切に管理されていること。 b. 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び予防措置が適切に行われていること。 c. 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の管理 製造設備又は加工設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格等に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 外注管理 外注管理が社内規格等に基づいて適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑥ 苦情処理 苦情処理が社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑦ 品質保持に必要な技術的生産条件の確保 a. 品質管理が計画的に実施されていること。 b. 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 c. 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む。）に応じ、10年以上でメーカーの定める年数とする。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ＜免責事項＞ １ 本基準の適用範囲以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動･分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波・竜巻等天変地異（但し、台風は除く）または戦争・暴動等破壊行為による不具合 ９ 合わせ複層ガラスの中空層内の内部結露 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造等についての責任体制及び確実な供給のために必要な流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3 適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、取替え作業が行いやすい住宅部品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 b) 取替えに配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 住宅部品の取替えについて明記した図書が整備されていること。 b) 設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 c) 住宅部品の生産中止後においても、取替え可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイス 少なくとも次の内容が設計図書に記載されるか又はホームページ等により、提供されること。 a) はめ込み溝取付け寸法 b) 面クリアランス c) エッジクリアランス d) かかり代 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 次のような施工方法・納まり等に関する事項について明確になっていること。 a) 施工上の留意事項等 施工は「安全・安心ガラス設計施工指針 増補版」（一般財団法人日本建築防災協会）及び「建築工事標準仕様書・同解説 JASS17 ガラス工事」（一般社団法人日本建築学会）により行うこと。 b) 関連工事の留意事項 全周支持のはめ込み構法となる開口部のサッシ等に使用する部品であることが明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 少なくとも次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページ等により、提供されること。 a) 製品の表示方法 製品1枚ごと又は1包装ごとに次の項目を表示する。 1) 種類又は記号 2) 製造業者名又はその略号 3) 寸法（受渡当事者間の協定によって、形状による種類の表示は省略してよい。） b) 製品の性能 1) 飛来物衝突の安全性能 2) 防犯性能 3) 人体衝突の安全性能 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 少なくとも次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書又はホームページ等から収集できること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 2) 事故防止のための指示・警告 3) 製品の使用方法 4) 使用者が維持管理するべき内容 5) 日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 7) 製品に関する問い合わせ先 8) 消費者相談窓口 b) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページ等により、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む） b) 取替え方法、生産中止後の取替え可能な期間 c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 少なくとも次の施工に関する情報がわかりやすく表現されている施工説明書等又はホームページ等により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 b) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 ② 施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |